Załącznik nr 1 do SIWZ

GP.271.1.2.2012

Specyfikacja przetargowa projektu pn.:

Oznakowanie punktów Informacji Turystycznej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Charakterystyka oznakowania:

- Tablica podświetlana umieszczona przy wejściu do Centrum Informacji Turystycznej:

- wymiary: wysokość – 80cm, szerokość – 160cm

- grubość gabloty 6 cm, przestrzeń użytkowa 4 cm

- wykonana z akrylowego szkła bezpiecznego

- rama aluminiowa srebrna RAL 9006

- drzwi zabezpieczone uszczelką

- zawiasy na długości boku, zamykana na 2 zamki

- w górnej części gabloty podświetlenie

- możliwość umieszczenia na ścianie

- Gablota zewnętrzna umieszczona w centrum miasta:

- wymiary: wysokość – 100cm, szerokość – 180cm

- wykonana w całości z aluminium, srebrna RAL 9006

- grubość gabloty 6cm, przestrzeń użytkowa 4cm

- od wewnątrz nogi gabloty wzmocnione dodatkowym rdzeniem

- szyba wykonana z akrylowego szkła bezpiecznego

- drzwi zabezpieczone uszczelką

- zamykana na 2 zamki.

- nogi do wbetonowania

- minimalna wysokość dołu gabloty od podłoża po wbetonowaniu – 120cm