DEMBEK

KONSERWACJA ZABYTKÓW

81-583 Gdynia, ul. Wzg. Bernadowo 263 B-1

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI  DLA REWALORYZACJI ELEWACJI

BUDYNKU PRZY UL. BŁOTNEJ 2 W FROMBORKU

CZĘŚĆ I – KONSERWATORSKA

GDYNIA   SIERPIEŃ 2011 r.

DEMBEK

KONSERWACJA ZABYTKÓW

81-583 Gdynia, ul. Wzg. Bernadowo 263 B-1

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI  DLA REWALORYZACJI ELEWACJI

BUDYNKU PRZY UL. BŁOTNEJ 2 W FROMBORKU

CZĘŚĆ I – KONSERWATORSKA

OBIEKT – Budynek mieszkalny z 1915 r.

ADRES –  ul. Błotna 2                 14-530 Frombork

WŁAŚCICIEL – Gmina Frombork  14-530 Frombork ul. Młynarska 5a

ZLECENIODAWCA – Gmina Frombork  14-530 Frombork ul. Młynarska 5a

OPRACOWANIE – mgr Elżbieta Dembek

DATA OPRACOWANIA – sierpień 2011 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- LOKALIZACJA OBIEKTU

- RYS HISTORYCZNY

- OPIS OGÓLNY BUDYNKU

- OPIS ELEWACJI BUDYNKU

  - Elewacja frontowa – zachodnia

  - Elewacja południowa

  - Elewacja wschodnia

  - Elewacja północna

5.	PRACE BADAWCZE

  - Stan zachowania detali architektonicznych i przyczyny zniszczeń

  - Technologia wykonania elewacji i detali architektonicznych

  - Badania archiwalno – historyczne

  - Badania stratygraficzne układu warstw

  - Badania układu warstw barwnych na rzeźbie św. Jana Chrzciciela

  - Badania stanu zawilgocenia murów piwnic i przyziemia budynku

- BADANIA ARCHITEKTONICZNE W OBRĘBIE DOBUDÓWEK

7. 	PROGRAM PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

7.1 	Prace budowlano-remontowe

  - Prace renowacyjne przy tynkach i sztukateriach

  - Prace renowacyjne dla cokołu kamiennego

  - Prace renowacyjne dla cokołu ceglanego

  - Prace renowacyjne dla elementów ceramicznych (bazy filarów, posadzka w podcieniu)

  - Zakres prace renowacyjnych dla elementów wykonanych w sztucznym kamieniu

  - Zakres prace renowacyjnych dla dekoracyjnych krat znajdujących się w drzwiach bocznych i w otworach okiennych w ryzalicie

  - Zakres prace dla stolarki okiennej

  - Zakres prac dla stolarki drzwiowej

  - Zakres prace dla pozostałych elementów drewnianych (balustrady schodów, wystawki dachowe)

  - Prace konserwatorskie

8. 		PROGRAM PRAC DLA ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOTNOŚCIOWEGO BUDYNKU

9. 		ZALECENIA DLA INWESTORA

10.  SPIS ILUSTRACJI FOTOGRAFICZNEJ

11. ILUSTRACJE FOTOGRAFICZNE NR 1 -16

- LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek Błotna 2 zlokalizowany jest na działce nr dz. 29/ 2 obręb 2 Frombork u zbiegu ulic Błotnej i ulicy Zielonej. Budynek posadowiony na łagodnym zboczu pochylonym w kierunku Zalewu Wiślanego w sąsiedztwie kanału wodnego i traktu komunikacyjnego Elbląg – Braniewo, będącego odcinkiem głównej drogi Berlin – Królewiec, biegnącego u podnóża Wzgórza Katedralnego. Budynek ten wpina się w kompleks zabudowy historycznej miasta i katedry tzw. przedmieścia braniewskiego.

- RYS HISTORYCZNY

Informacja z Karty Ewidencji Zabytków.

Działkę przy zbiegu ulic Błotnej i Zielonej nabyła Kapituła Warmińska i w latach 1913 -15 wspomagała budowę tego domu. Budynek na parterze mieścił duży hall oraz salę zebrań, która podzielona była na dwa pomieszczenia drzwiami rozsuwanymi. W obrębie pietra znajdowała się sala klubowa oraz mieszkanie zarządcy. W obrębie poddasza urządzono małe mieszkanie. Budynek został oddany do użytku w lutym 1915 r. po ostatnich zmianach projektu, w obrębie parteru wykonana została duża sala ze sceną i pomieszczeniami bocznymi.

Po 1945 r. budynek przejęty został przez Skarb Państwa. W pierwszych latach powojennych mieścił się w nim Dom Rybaka, a następnie Ośrodek Zdrowia. W 1992 r. Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej przekazała budynek Gminie Miejskiej Frombork. W czerwcu opracowany został projekt techniczny modernizacji budynku z przeznaczeniem na mieszkania i w tym samym roku rozpoczęto prace remontowo adaptacyjne. Budynek decyzja z dnia 19.05.1998 r. został wpisany do rejestru zabytków nr A-4061 (dawny nr 563/98).

- OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Budynek wzniesiony został na rzucie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 13,56x13,08 m. Jest budynkiem podpiwniczonym, nakrywa go dach czterospadowy z wyniesionym centralnie belwederkiem obwiedzionym metalową balustradą. W połaci północnej i południowej dachu znajdują się wystawki nakryte łukowymi daszkami podparte profilowanym gzymsem drewnianym. Elewacje wystawek posiadają wykończenie z drewna.

Wejście główne do budynku znajduje się w podcieniu ryzalitu na elewacji frontowej. W tej samej elewacji znajduje się wejście boczne z klatką schodową prowadzącą do piwnic i na piętro budynku. Od północy do elewacji przylega murowana weranda z tarasem od góry oraz dobudówka nakryta płaskim zadaszeniem. Bryłę budynku wzniesiono w stylu klasycyzującym z modernistycznie opracowanym podcieniem.

Podział poziomy elewacji tworzą cokoły kamienne i gzymsy a podziały pionowe prostokątne okna, pilastry i filary ryzalitu. Elewacje budynku są tynkowane a detale architektoniczne wykonane zostały w technice sztukatorskiej. Budynek posiada orynnowanie z rurami spustowymi odprowadzającymi wody opadowe na zewnątrz budynku.

- OPIS ELEWACJI BUDYNKU

  - Elewacja frontowa – zachodnia il. nr 1-4

Elewacja składa się z trzech części centralnej i dwóch części bocznych. Część centralną stanowi trójkondygnacyjny ryzalit z podcieniem w poziomie parteru. Ryzalit posiada cokół kamienny z oknami piwnicznymi. Na podest ryzalitu od strony północnej i południowej prowadzą schody, których stopnie zostały wykonane ze sztucznego kamienia barwionego w masie. Posadzkę podestu pokrywa wylewka typu lastriko. Sufit podcienia dekorowany sztukatorką w formie ksetonów. Podcień wsparty został na czterech filarach o przekroju kwadratowym. Dekoracyjnymi elementami filarów są wklęsłe narożniki zwieńczone od góry wolutkami i bazy wykonane z profilowanych płytek ceramicznych w kolorze czerwonym. Przestrzeń podcienia częściowo wypełniają ściany pomieszczeń między którymi znajduje się główne wejście tylko  do parteru budynku. Górna część ryzalitu jest podzielona na pola utworzone przez pilastry. W polach umieszczone zostały otwory okienne. W obrębie parteru okna posiadają zwieńczenie wykonane z ornamentu wklęsło wypukłego. W poziomie poddasza w części centralnej umieszczona została tarcza herbowa z krzyżem łacińskim, w skrajnych polach znajdują się okna. Elewacje boczne ryzalitu gładkie z jednym otworem okiennym od strony południowej na wysokości poddasza. W części północnej elewacji frontowej znajduje się boczne wejście do budynku, nad którym umieszczone zostały okna kwadratowe i owalne, które doświetlają klatkę schodową. W części południowej z prawej strony ryzalitu znajdują się wysokie okna w poziomie parteru i piętra.

  - Elewacja południowa il. nr 5-10

Elewacja pięcioosiowa, dwukondygnacyjna z otworami okiennymi umieszczonymi w osiach. Na Pietrze w skrajnej osi od zachodu znajduje się przesklepiona wnęka z figurą św. Jana Chrzciciela. W partii cokołowej elewacji widoczne są otwory okienne do piwnic umieszczone w głębokich studzienkach nakrytych osłonami z desek obitych blachą.

  - Elewacja wschodnia il. nr 19,20

Elewacja gładka z jednym oknem w poziomie parteru. W obrębie tej elewacji znajdują się: gzyms podokapowy i cokół wykonany z zaprawy cementowej.

  - Elewacja północna il. nr 13-18

Elewacja składa się z trzech części. W części centralnej znajduje się zabudowana weranda z tarasem w poziomie piętra. Balustrada tarasu współczesna wykonana z prostych prętów metalowych. W elewacji frontowej werandy znajdują się współczesne drzwi i okno z prawej. Okno z lewej zostało zamurowane. W ścianie bocznej zachodniej znajduje się jedno okno, wschodnia elewacja werandy jest ślepa.

W części zachodniej elewacji północnej znajdują się otwory okienne. W parterze okno prostokątne na styku z werandą, okno kwadratowe a pod nim w przyziemiu otwór okienny zwieńczony od góry łukiem.

W poziomie piętra znajdują się: od lewej duże prostokątne okno, drzwi wejściowe na taras, mały otwór okienny oraz częściowo zamurowany otwór okienny w pionie klatki schodowej.

5.	PRACE BADAWCZE

Celem badan konserwatorskich było określenie stanu zachowania elewacji budynku, jakim zmianom uległ budynek od chwili powstania do dnia dzisiejszego, w jakiej technologii opracowano elewacje i detale architektoniczne.

W ramach tych prac wykonano następujące zadania:

- badania wizualne określające stan zachowania tynków i detali architektonicznych

- określono technologię wykonania detali architektonicznych

- badania archiwalno-historyczne

- badania stratygraficzne mające na celu określenie pierwotnej kolorystyki elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej

- badania stanu zawilgocenia murów w piwnicach i w obrębie przyziemia

  - Stan zachowania detali architektonicznych i przyczyny zniszczeń

- Stan zachowania tynków na elewacjach

Tynki w obrębie wszystkich elewacji są spękane, złuszczają się i odpadają płatami. Proces niszczenia tynków został spowodowany działaniami wielu czynników. Jednym z nich były nieprawidłowo przeprowadzone remonty w II połowie XX w. z użyciem silnych zapraw z dodatkiem cementów oraz wady techniczne popełniane w trakcie kładzenia oryginalnych tynków. Oryginalne tynki zagładzane położone zostały bezpośrednio na mur ceglany bez warstwy szczepnej. Mechaniczne ubytki tynków na elewacji zachodniej zostały spowodowane przez montaż różnych instalacji. Do pogorszenia się stanu zachowania tynków przyczyniły się też warunki atmosferyczne, silne wiatry od zalewu wtłaczające wody opadowe w płaszczyzny ścian oraz przedostawanie się wód  przez nieszczelne opierzenia blacharskie. Stan zachowania tynków ilustrują zdjęcia od nr 21 do nr 26.

- Stan zachowania sztukaterii

Detale architektoniczne opracowane w technice sztukatorskiej in situ uległy w znacznym stopniu zniszczeniu. Profile gzymsów podokapowych, profile konsolek wspierających gzyms pośredni, jak i gzymsy podparapetowe są spękane, rozwarstwione oraz zniekształcone przez liczne naprawy w postaci zacierek niestarannie założonych. Widoczne są liczne ubytki spowodowane działalnością wód opadowych, które przenikały z uszkodzonych rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich. Widoczne są także ubytki mechaniczne spowodowane montażem nowych okien. W wielu miejscach brak gzymsów podparapetowych. Częstym uszkodzeniom ulegały narożniki gzymsów, przez które poprowadzono rynny.

Stan zachowania detali sztukatorskich ilustrują zdjęcia od nr 29 do nr 34.

Dekoracyjnymi elementami wykonanymi także w technice sztukatorskiej są: profilowania nadokienne i kartusz na elewacji zachodniej oraz ściany niszy półkolistej na elewacji południowej. Z dekoracji ornamentalnej i krzyża pozostał tylko dolny fragment. Zachowany fragment jest odspojony od podłoża ceglanego i grozi odpadnięciem. Zaprawy pokrywające wnętrze niszy uległy rozwarstwieniu i grożą odpadnięciem.

Stan zachowania omawianych wyżej detali ilustrują zdjęcia od nr 27 do nr 28.

Elementy dekoracyjne podcienia są w znacznym stopniu uszkodzone. Dekoracja sufitowa z podziałem na kwatery jest przemalowana. Część kwater wraz z listwami profilowanymi uległa zniszczeniu przez zabudowę ściankami działowymi wnętrza podcienia. Filary wraz z ozdobnymi detalami pokrywają zacierki i uzupełnienia wykonane zaprawami cementowymi. Kształt wolutek jak i ceramicznych cokolików uległ zniekształceniu. W obrębie płaszczyzn filarów widać duże ubytki tynków. Stan zachowania tych elementów ilustrują zdjęcia nr 35,36.

- Stan zachowania cokołu kamiennego i tynkowanego

Przyziemie ścian w obrębie elewacji zachodniej i podcienia ryzalitu wykończone zostało cokołem kamiennym. W ściankach bocznych schodów prowadzących na podest widoczne są ubytki kamieni miejscowo tylko uzupełnione niestarannie zaprawą cementową. Większość spoin jest wtórna. Zachowały się jednak ślady spoin oryginalnych.

Stan zachowania ilustrują zdjęcia nr 98,99.

Na elewacji północnej i wschodniej w obrębie partii cokołowej znajduje się gruby tynk cementowy z wypełniaczem gruboziarnistym. Tynk ten odspaja się i odpada płatami ukazując pierwotne lico ceglane.

Stan zachowania ilustrują zdjęcia nr 20,37,38.

- Stan zachowania posadzki w obrębie ryzalitu

Posadzkę pokrywa zaprawa cementowa z wypełniaczem z grubego kruszywa. Posadzka ta jest spękana i wielokrotnie uzupełniana. Wokół niektórych filarów oraz w dobudowanych schowkach widoczne są fragmenty oryginalnej posadzki wykonanej z płytek ceramicznych. Posadzka tego samego typu zachowała się na klatce schodowej bocznego wejścia.

Stan zachowania ilustrują zdjęcia nr 89,91.

- Stan zachowania schodów

Do wejścia głównego na podest prowadzą z obu stron ryzalitu schody ułożone z stopni betonowych wykonanych z odlewów z fakturalną powierzchnią i barwione w masie na czerwono. Podobne schody prowadziły pierwotnie na werandę od strony północnej budynku. Po schodach tych pozostał ślad w postaci pierwszego i ostatniego stopnia podmurówki ceglanej porośniętej trawą oraz zachowane stopnie złożone pod ścianą budynku. Na stopniach widoczne są ubytki, które mogły powstać w trakcie demontażu. Tego samego typu stopnie prowadzą do wejścia bocznego.

Stan zachowania ilustrują zdjęcia nr 14,21,41,101.

- Stan zachowania stolarki okiennej i drzwiowej

Wszystkie okna w pomieszczeniach mieszkalnych zostały w ostatnich latach wymienione na nowe plastikowe. Okna oryginalne zachowały się jedynie w obrębie ścian bocznych klatki schodowej. Ramy tych okien są w znacznym stopniu zniszczone. Nawarstwienia farb złuszczają się, spękane kity odpadają. Odsłonięta powierzchnia drewna jest silnie zwietrzała.

Stan zachowania stolarki okiennej ilustrują zdjęcia nr 51-58.

Zachowała się także oryginalna stolarka drzwiowa. Drzwi główne dwuskrzydłowe płycinowo-ramowe zakończone łukiem wypukło-wklęsłym, posiadają nadświetle z podziałem na 10 pól przeszklonych szybami zwykłymi. W skrzydłach drzwiowych znajdują się od prawej szyba zbrojona, od lewej płyta plastikowa. Powierzchnię drewna pokrywają warstwy przemalowań, które złuszczają się. Klamki i zamki wtórne.

Drzwi boczne jednoskrzydłowe płycinowo-ramowe, w górnej części przeszklone. Część górna drzwi otwierana zabezpieczona z zewnątrz kratą. Powierzchnia drewna była przemalowywana wielokrotnie. Farby silnie złuszczają się odsłaniając zniszczoną powierzchnię drewna. Brak fragmentu rzeźbionego w płycinie dolnej oraz listew wykończeniowych. Klamki i zamki wtórne.

Stan zachowania stolarki drzwiowej ilustrują zdjęcia nr 41-46.

- Stan zachowania elementów metalowych – kraty i balustrady

Zachowały się oryginalne kraty w oknach do piwnic oraz w drzwiach jednoskrzydłowych na elewacji frontowej. Ozdobne kraty wykonano z okrągłych prętów metalowych. Powierzchnię metalu pokrywa rdza oraz resztki farb pochodzących z przemalowań. Pierwotne balustrady schodów i tarasu nie zachowały się. Taras nad werandą posiada balustradę prostą wykonaną z płaskich prętów metalowych. Podobna balustrada znajduje się pomiędzy filarami ryzalitu – il. nr 59,60.

- Stan zachowania rzeźby św. Jana Chrzciciela

Ceramiczną rzeźbę pokrywają kilkukrotne przemalowania, które złuszczają się. Postać św. Jana Chrzciciela trzyma w ręku drewniany krzyż z metalową wstegą wykonaną z blachy. Na wstędze zachowały się ślady liter tworzących  napis ECCE AGNUS DEI – Oto Baranek Boży.

- Stan zachowania wystawek dachowych

Część elementów wystawek dachowych jest oryginalna. Do nich należą gzymsy i narożniki. Ścianę frontową wystawki wypełnia wtórna zabudowa z desek. Oryginalne elementy pokrywają przemalowania, które złuszczają się.

Stan zachowania ilustrują zdjęcia nr 71,72.

- Stan zachowania piwnic

Piwnice użytkowane do przechowywania artykułów spożywczych i garażowania motocykli.

Przedostająca się woda z nieszczelnej izolacji i wycieki z instalacji wod-kan powoduje nasiąkanie

murów i stropów dając doskonałą pożywkę dla grzybów, bakterii i wykwitów solnych.

Stan zachowania ilustrują zdjęcia nr od 111 – 114.

  - Technologia wykonania elewacji i detali architektonicznych

Badania przeprowadzone na elewacjach budynku wykazały, że ściany zostały wzniesione z cegły dziurawki wypalonej na czerwono ze stemplem cegielni Kadyny (il. nr 97). Cegłę murowano na zaprawę wapienno-piaskową. Ceglane ściany pokrywa tynk wapienno-piaskowy o grubości 1-1,5 cm z powierzchnią zacieraną na gładko. Tynk położony został bezpośrednio na cegłę bez warstwy szczepnej. Wierzchnią warstwę stanowi malatura w kolorze kremowym.

Elementy dekoracyjne wykonane zostały w technice sztukatorskiej.

Gzymsy podokapowe, podparapetowe i gzyms pośredni z konsolkami wyciągane były bezpośrednio na elewacji na cegłach wysuniętych przed lico muru. Ornamenty w obrębie kartusza i wnęki wycinane były w mokrym tynku. Cokoły filarów podcienia wykończone były profilowanymi elementami ceramicznymi. Spoiny między tymi elementami wypełnione były masą sztukatorską barwioną na kremowo. Odlewane w masie i montowane na elewacji były tylko profile kartusza, profile nadokienne na elewacji frontowej oraz woluty głowic pilastrów.

Płyciny i pilastry uzyskano przez zróżnicowane grubości tynku. Cokoły kamienne wykonano z granitu łupanego a cokoły ceglane z cegły licówki. Schody do budynku wykonane zostały z odlewów betonowych z fakturalną powierzchnią i ułożono je na podmurówce ceglanej.

  - Badania archiwalno – historyczne

- Materiały źródłowe

Prace badawcze w zakresie rozpoznania obiektu pod względem historyczno – archiwalnym rozpoczęto od wizyty w Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku. Dzięki uprzejmości kustosza tego muzeum p. Jagody Semków pozyskano zdjęcie pocztówki wykonanej w latach 1920-1930 – il. nr 73, na którym widoczny jest budynek od strony południowo-zachodniej z napisem „Schronisko młodzieżowe Czerwonego Krzyża”. Od jednej z mieszkanek Fromborka pozyskano zdjęcie z 1952 r., na którym widoczne są postacie kobiet na tle elewacji zachodniej z napisem „Dom Rybaka”. Z Izby Dziedzictwa Kulturowego pozyskano zdjęcie z lat 50-tych z widokiem na elewacje budynku z mostku na kanale. Urząd Konserwatorski w Elblągu udostępnił zdjęcia z widokiem budynku w trakcie prowadzonych prac remontowych w 1998 r. – il. nr 74,75. Nie udało się odnaleźć widoku elewacji od strony północno - zachodniej.

- Wnioski z przeprowadzonych badań

Analizując poszczególne ilustracje archiwalne można określić, jakim stopniowym zmianom ulegał budynek od czasu powstania do dnia dzisiejszego. Na najstarszej ilustracji z okresu przedwojennego widoczny jest szereg detali architektonicznych, których obecnie już nie ma lub, które uległy znacznym przekształceniom. Cytowana powyżej pocztówka ukazuje budynek od strony południowo – zachodniej z ulicą i pierwotnym poziomem gruntu. Na elewacji zachodniej widoczny jest cokół kamienno – ceglany z oknami piwnicznymi, które obecnie znajdują się poniżej poziomu gruntu. Ciągi okien w poziomie parteru i piętra podkreślone były przez uskok tynku tworzący wnękę o jaśniejszej kolorystyce. Okiennice drewniane mieściły się w ościeżach okiennych. Okiennice nie zachowały się a różnice poziomów w tynkach wyrównano w trakcie powojennych remontów. Pierwotnie nisza także posiadała opaskę utworzoną przez uskok w tynku. W trakcie prac remontowych zlikwidowane zostało małe okienko w parterze. W miejsce to wstawiono duże okno. Na elewacji frontowej widoczne są też znaczne zmiany zwłaszcza w dolnych partiach gdzie nastąpiło podwyższenie terenu. Wejście na podcień posiadało większą ilość stopni, cokół kamienny był wyższy, okna do piwnic w ryzalicie są w pełni widoczne. Obecnie częściowo zasłania je podwyższony teren i opaska cementowa. Brak jest balustrady drewnianej, obecnie między filarami znajduje się zabezpieczenie z prętów metalowych. W głębi ryzalitu znajdowała się pierwotnie przeszklona zabudowa w formie wiatrołapu, z której zachowały się drzwi główne wejściowe, filary konstrukcyjne i górne przeszklenie widoczne są od strony wnętrza holu.

Pilastry w części górnej ryzalitu posiadały boniowania. Pozostały po nich ślady w postaci poziomych pęknięć. Okna w poziomie parteru i piętra z prawej strony ryzalitu posiadały okiennice i także opaskę wklęsłą utworzoną przez uskok tynku. Okna doświetlające boczną klatkę schodową także posiadały opaskę wgłębną – brak okiennic. Wystawka dachowa od strony południowej posiadała pierwotnie trzy okna rozdzielone drewnianymi słupkami. Do dnia dzisiejszego zachował się oryginalny drewniany profilowany gzyms.

Jak wyglądała pierwotnie elewacja wschodnia i północna nie wiadomo. Najstarsze zdjęcie tych elewacji pochodzi z 1998 r. na elewacji północnej widoczna jest weranda murowana i tynkowana z czterema oknami i wąskimi przeszklonymi drzwiami oraz okna klatki schodowej jednakowej wielkości. W obrębie elewacji wschodniej znajduje się tylko jedno okno w poziomie parteru, brak gzymsu pośredniego i opaski.

Przylegający do elewacji budynek parterowy – widoczny na pocztówce został rozebrany. Zmiany nastąpiły także w opracowaniu kominów i belwederku. Pierwotnie kominy były ceglane zakończone wystającą opaską tynkowaną. W trakcie kolejnych remontów zlikwidowana została opaska a powierzchnie ceglane otynkowano. Belwederek zamiast balustrady drewnianej otrzymał balustradę z kutych metalowych elementów. Zachowały się oryginalne gzymsy drewniane i prawdopodobnie okna – il. nr 77.

Na zdjęciu wykonanym w lutym 2008 r. widoczne są jeszcze oryginalne drzwi prowadzące na taras w elewacji północnej, drzwi te wymieniono w tym samym roku na nowe plastykowe – il. nr 79,80. od strony północno-wschodniej brak okien w ścianach werandy, które zostały zamurowane.

  - Badania stratygraficzne układu warstw

Badania te miały na celu określić pierwotną kolorystykę tynków, detali architektonicznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

    - Badania stratygraficzne na elementach tynkowanych

- Odkrywka wykonana na elewacji południowej – il. nr 85

Układ warstw:

- warstwa farby białej, wierzchniej silnie przemytej

- warstwa farby zielonej słabo zachowanej

- warstwa tynku cementowo wapiennego grubości 1,5-2 cm

- warstwa cienka szprycu cementowego

- warstwa farby kremowej

- warstwa tynku wapienno – piaskowego grubości 1-1,5 cm

- warstwa muru ceglanego

- Badania sondażowe

Badania wykonane w innych partiach elewacji wykazały, że na tynku oryginalnym wapienno-piaskowym występuje farba w kolorze kremowym. Kolorystyka ta jest także widoczna w miejscach rozwarstwiania się tynków – il nr 23.

    - Badania stratygraficzne układu warstw na elementach sztukatorskich rzeźbionych

Badania te wykonano na kartuszu i w niszy z postacią św. Jana Chrzciciela. Część z tych badań wykonano z podnośnika.

- badania układu warstw na kartuszu

Układ warstw – il. nr 27:

- warstwa farby wierzchniej białej zachowanej szczątkowo

- warstwa zacierki cementowo – wapiennej

- warstwa farby ciemnoniebieskiej

- warstwa zaprawy sztukatorskiej

- mur ceglany

- badania układu warstw na ścianie niszy – il. nr 82

Układ warstw:

- warstwa farby wierzchniej białej

- warstwa zacierki cementowo – wapiennej

- warstwa farby ciemnoniebieskiej

- zaprawa sztukatorska z wyrytym ornamentem

- badania układu warstw na dolnej powierzchni niszy – il. nr 82

Układ warstw:

- warstwa farby czerwonej wierzchniej

- warstwa zacierki cementowo – wapiennej

- warstwa farby niebieskiej – jasnej prawdopodobnie odbarwionej zachowanej śladowo

- warstwa zaprawy tynkowej z malaturą czerwoną

    - Badania układu warstw na filarach podcienia – il. nr 86

- Układ warstw na trzonach filarów:

- warstwa farby wierzchniej białej

- warstwa zacierki cementowo – wapiennej

- warstwa farby kremowej

- warstwa zaprawy wapienno – piaskowej

- podłoże ceglane murowane na zaprawę wapienno – piaskową, zaprawa obecnie słaba, osypująca się

- Układ warstw na bazach filarów– il. nr 88:

- warstwa farby czerwonej wierzchniej

- warstwa farby żółtej

- warstwa zacierki cementowo – wapiennej

- podłoże ceramiczne z kształtek ceglanych

W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, że wokół podstawy filarów zachowały się fragmenty oryginalnych płytek posadzkowych (il. nr 89) oraz że zachował się pas fryzu ceglanego pomiędzy cokołem kamiennym a krawędzią podcienia. Badania wykazały także, że spoiny pomiędzy trzonem filarów a okładziną ceramiczną pierwotnie były wykończone zaprawą sztukatorską podbarwioną w masie na kolor kremowy (il. nr 90).

    - Badania układu warstw barwnych na stolarce drzwiowej

Z uwagi na zły stan zachowania warstw barwnych niemożliwe było wykonanie odkrywek schodkowych ukazujących kolejność poszczególnych nawarstwień. Na podstawie analiz zachowanych fragmentów malatur stwierdzono następujący układ warstw barwnych.

- Drzwi boczne w elewacji frontowej – il. nr 91,92

Układ warstw od strony zewnętrznej:

- warstwa farby czerwonej wierzchniej

- warstwa farby żółtej

- warstwa farby kremowej

- warstwa farby ciemnoniebieskiej

- warstwa drewna

Układ warstw od strony wewnętrznej:

- warstwa farby ugrowej wierzchniej

- warstwa farby zielonej

- warstwa farby kremowej

- warstwa farby szaroniebieskiej

- warstwa drewna

- Drzwi główne – il. nr 93,94

Układ warstw od strony zewnętrznej:

- warstwa farby czerwonej wierzchniej

- warstwa farby białej

- warstwa farby ugrowej

- warstwa farby ciemnoniebieskiej

- warstwa drewna

Układ warstw od strony wewnętrznej:

- warstwa farby białej zewnętrznej

- warstwa farby zielonej

- warstwa farby beżowej

- warstwa farby kremowej

- warstwa farby szaroniebieskiej

- warstwa drewna

    - Badania układu warstw barwnych na stolarce okiennej

- Okno półkoliste od strony północnej – il. nr 95,96

Układ warstw od strony zewnętrznej:

- warstwa farby czerwonej wierzchniej

- warstwa farby białej

- warstwa farby ciemnoniebieskiej

- warstwa drewna

Układ warstw od strony wewnętrznej:

- warstwa farby białej zewnętrznej

- warstwa farby kremowej

- warstwa farby ugrowej

- warstwa farby szaroniebieskiej

- warstwa drewna

- Okno owalne w elewacji frontowej – il. nr 53,54

Podział okna wtórny. Na profilach od strony zewnętrznej zachowała się fragmentarycznie warstwa czerwona i pod nią biała. Od strony wewnętrznej ramy, okna posiadają wielokrotne przemalowania. Na ślady farby szaroniebieskiej natrafiono jedynie na ościeżnicy.

    - Wnioski z przeprowadzonych badań

Najstarszą warstwą kolorystyczną występującą na powierzchni oryginalnego tynku jest malatura w kolorze kremowym. Pokrywała ona tynki gładkie a także gzymsy. Drzwi i ramy okien pierwotnie posiadały malaturę ciemnoniebieską od strony zewnętrznej i szaroniebieską od strony wewnętrznej. W niebieskiej kolorystyce opracowane były detale sztukatorskie rzeźbione – kartusz i ściany niszy z figurą św. Jana Chrzciciela. Malatura niebieska jest słaba, pudruje się. W miejscach silnego nasłonecznienia uległą odbarwieniu, co sugeruje, że mogła być wykonana na bazie ultramaryny.

  - Badania układu warstw barwnych na rzeźbie św. Jana Chrzciciela – il. nr 82-84

Rzeźba na obecnym etapie prac jest niedostępna. Przeprowadzone badania z podnośnika umożliwiły określenie układu warstw bez wykonania odkrywek schodkowych. Rzeźba św. Jana Chrzciciela jest wykonana z odlewu ceramicznego. Powierzchnię jej pokrywają warstwy przemalowań a miejscami nawet zacierek cementowo-wapiennych. Farba białą wierzchnia na karnacjach złuszcza się odsłaniając polichromię w kolorze cielisto beżowym. Krzyż jest drewniany a szarfa metalowa z napisem Ecce Agnus Dei. Rzeźba pierwotnie była polichromowana.

  - Badania stanu zawilgocenia murów piwnic i przyziemia budynku

Funkcja użytkowa piwnic powstała na etapie koncepcji budowli i były one przeznaczone jako zaplecze gospodarcze jak kotłownia, pralnia, skład opału i magazynki. W założeniu użytkowym powinny być suche i przewiewne. Założenia te mają swoje odbicie w materiałach użytych do budowy. W miejscach odkrywek natrafiono na dwie przepony poziome, pierwsza nad ławą fundamentową wykonaną z kamienia (il. nr 110) i drugą na poziomie cokołu wykonaną z papy (il. nr 107).

Dla rozpoznania stanu istniejącego wykonano pomiary stopnia zawilgocenia muru metodą elektrody aktywnej używając miernika firmy Stroch HPM 2000 w skali względnej od 0-100. Jako wartość bezpieczną przyjmuje się liczbę 40 a liczba 100 oznacza pełne wypełnienie porowatości otwartej badanego materiału wodą. Pomiary wykonano w 13 miejscach na trzech różnych wysokościach od wewnętrznej strony muru piwnicznego.

Wyniki badań zamieszczono w tabeli:

| Nr pomiaru | Wynik pomiaru na wysokości |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 m | 1,3 m | 2.3 m |
| 1 | 100 | 100 | 90 |
| 2 | 100 | 100 | 60 |
| 3 | 45 | 40 | 90 |
| 4 | 100 | 100 | 60 |
| 5 | 100 | 75 | 40 |
| 6 | 100 | 100 | 50 |
| 7 | 100 | 100 | 45 |
| 8 | 100 | 50 | 100 |
| 9 | 90 | 55 | 100 |
| 10 | 60 | 40 | 90 |
| 11 | 70 | 55 | 70 |
| 12 | 80 | 60 | 90 |
| 13 | 90 | 55 | 30 |

Pomiary wykazują  zróżnicowanie nieszczelność izolacji poziomej i pionowej. Znaczne zawilgocenie występuje szczególnie w części dolnej murów oraz na styku muru z powierzchnią obsypu przy cokołowego. Przyczyną takiego stanu jest zapewne brak systemowego odprowadzenia wód opadowych. Podniesienie gruntu podczas prac modernizacyjnych przy Kanale Kopernika pod koniec lat sześćdziesiątych w czasie Akcji 1001 Frombork naruszyło pierwotny system odwadniający. Do zespołu przyczyn powodujących wnikanie wody pełzającej do murów dochodzi okresowe podnoszenie się lustra wody w Zalewie Wiślanym tak zwana cofka. W konsekwencji znacznego zawilgocenia uruchomione sole zaczęły rozwarstwiać tynki wewnętrzne, a podciąganie kapilarne transportowało wodę do  stropu i mieszkań. Dotychczas prowadzone prace naprawcze przez stosowanie nie właściwych technologii  raczej uszczelniały mur i utrzymywały w nim wodę   a nie powodowały jej odcięcia. W sezonie grzewczym Przy powierzchni gromadziła się skroplona para wodna która zamarzając rozsadzała szczelne tynki i cegłę czyniąc widoczne zniszczenia.

W ramach prac renowacyjnych należy wyeliminować możliwość zalewania piwnic, zaprojektować  nowy system odprowadzania wody deszczowej oraz wykonać niezbędne izolacje zabezpieczające przed wnikaniem wody z gruntu (izolacja pionowa) oraz podciąganiem kapilarnym (izolacja pozioma).

- BADANIA ARCHITEKTONICZNE W OBRĘBIE DOBUDÓWEK

- Badania w obrębie ścian werandy

Na ścianach werandy wykonano kilka odkrywek, w których stwierdzono, że obecna zabudowa jest wtórna. Wykonano ją w okresie powojennym z cegieł różnego pochodzenia. Powierzchnię ścian ceglanych pokrywa tynk cementowy bardzo twardy – il. nr 102,103. Jeszcze w 1998 r. weranda posiadała okna z trzech stron – il. nr 75. Okno w ścianie wschodniej i okno z lewej strony drzwi zostało zamurowane przez użytkownika mieszkania. Pierwotna weranda mogła być drewniana w swojej konstrukcji i wykończeniu – bez drzwi i przeszklenia. Schody prowadzące na werandę nie posiadały podestu. Z ostatniego stopnia wchodziło się bezpośrednio do wnętrza. Świadczy o tym posadowienie górnego stopnia, który stanowi obecnie próg dla drzwi – il. nr 101. Oprócz stopnia górnego zachował się także stopień najniższy – il. nr 14.

- Badania zabudowy wnętrza ryzalitu

Analizując zabudowę wnętrza ryzalitu z układem pierwotnym widocznym na pocztówce z lat 1920-1930 można stwierdzić, że ściany dobudowane zostały w okresie powojennym, być może w trakcie remontu na potrzeby Przychodni Lekarskiej. W pomieszczeniach tych po obu stronach drzwi zachowała się oryginalna posadzka ceramiczna, która tworzyła z posadzką podcienia jedną całość. Przez zabudowę uszkodzeniu uległy dekoracje sztukatorskie na suficie podcienia (il. nr 67,68). Od strony wnętrza holu zachowały się oryginalne filary oraz profile drewniane – il. nr 69,70, które stanowiły podział między przeszkleniem górnym a dolnym. Można przypuszczać, że z obu stron filarów znajdowały się drewniane przeszklone ścianki tworzące wiatrołap. Obecnie schowki umieszczone po obu stronach drzwi są zawilgocone i zagrzybione z powodu przemarzania ścian i utrzymywania się wilgoci

- Badania w obrębie dobudówki od strony północnej

Zabudowa przylegająca do ściany północnej budynku i ściany wschodniej werandy jest elementem całkowicie wtórnym. Wymurowano ją z cegły i nakryto dachem zbitym z desek, które pokryto papą – il. nr 17,18,116. Celem połączenia tego pomieszczenia służącego jako garaż z piwnicą wykuto w murze budynku otwór a nadproże zabezpieczono blachą. Ściany na styku z dobudówką łącznie ze stropem piwnicy są silnie zawilgocone i zagrzybione – il. nr 111,112.

Wnioski z przeprowadzonych badań

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że elementy wtórnie dobudowane powodują zwiększenie procesu zawilgocenia i zagrzybienia ścian budynku. Dobudówkę od strony północnej należy rozebrać, rozbiórce powinny ulec także zabudowy wewnątrz ryzalitu. Przestrzenie między filarami powinny otrzymać drewnianą, przeszkloną zabudowę. Należy opracować odrębny projekt dla tej zabudowy. Przez usunięcie wtórnych ścian uzyska się jednolitą przestrzeń ryzalitu z posadzką i elementami dekoracyjnymi na suficie. Celem ujednolicenia estetycznego elewacji budynku w ścianach werandy powinny być okna wyższe z drobniejszym podziałem. Wymaga to także oddzielnego projektu. Należy odbudować schody prowadzące na werandę wraz z drewnianą balustradą po zniwelowaniu terenu i wprawieniu okien piwnicznych w cokole werandy.

7. 	PROGRAM PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

7.1 	Prace budowlano-remontowe

- wykonać rozbiórkę dobudówki od strony północnej i wymurować brakujące fragmenty ściany

- wykonać rozbiórkę zabudowy wtórnej w obrębie podcienia ryzalitu

- skuć wszystkie tynki cementowe z cokołów ceglanych i kamiennych

- wykuć okno na elewacji wschodniej i wstawić nowe wg. projektu

- skuć tynki z powierzchni ścian werandy i wykuć otwory pod projektowane okna

- wykuć zamurowania w oknach piwnicznych i wstawić nowe okna wg. projektu

- wykonać demontaż rynien i rur spustowych oraz opierzeń na parapetach i gzymsach

- montaż nowych opierzeń i parapetów z blachy cynkowo tytanowej po wykonaniu prac renowacyjnych na elewacjach

  - Prace renowacyjne przy tynkach i sztukateriach

  - skucie uzupełnień cementowych, tynków cementowo-wapiennych oraz tynków oryginalnych silnie odspojonych od podłoża ceglanego

  - usunąć wtórne nawarstwienia z powierzchni gzymsów

  - wykonać przemurowania lica ceglanego w miejscach rozwarstwień cegieł

  - położyć tynki trójwarstwowe – szpryc, warstwa wyrównująca, warstwa zgładzająca z zapraw mineralnych wapienno-piaskowych bez dodatków cementu z odtworzeniem uskoków tworzących wnęki wg. projektu

  - położyć zaprawy sztukatorskie z odtworzeniem prawidłowych profili. Zakres prac powinien obejmować:

- odtworzenie boniowania na pilastrach wg. projektu

- rekonstrukcję gzymsów podparapetowych wg. projektu

- rekonstrukcję i reprofilizację gzymsów podokapowych i pośrednich z konsolkami wg. projektu

  - tynki i sztukaterie pomalować farbami silikatowymi w kolorystyce wg. projektu

  - Prace renowacyjne dla cokołu kamiennego

- usunąć wszystkie wtórne uzupełnienia nawarstwienia z zapraw cementowych mechanicznie oraz spoiny rozwarstwione

- oczyścić powierzchnię kamienia parą pod ciśnieniem

- wmurować brakujące elementy kamienne. W obrębie ryzalitu uformować z kamieni bieg schodów pod balustradę wg. projektu. Powierzchnie płaskie wykończyć rolką ceglaną

- założyć spoiny nowe. Kształt spoin dopasować do fragmentów oryginalnie zachowanych. Do spoinowania użyć zapraw mineralnych bez dodatku cementu szarego

  - Prace renowacyjne dla cokołu ceglanego

- z powierzchni lica ceglanego usunąć mechanicznie wszelkie nawarstwienia oraz spoiny osypujące się

- oczyścić lico ceglane parą pod ciśnieniem. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń można użyć do czyszczenia 2-3% - towego kwasu fluorowodorowego

- odtworzyć cokół werandy i cokół na elewacji północnej cegłą licówką dopasowaną kolorystycznie do cegieł oryginalnych

  - Prace renowacyjne dla elementów ceramicznych (bazy filarów, posadzka w pocieniu)

- skuć nawarstwienia cementowe z posadzki ryzalitu i uzupełnienia wtórne z baz filarów

Prace należy wykonać tak aby nie uległy uszkodzeniu fragmenty oryginalne, zachowane przy bazach i w obecnych zabudowach

- wykonać nowa posadzkę wg. projektu

- odtworzyć cokolik ceramiczny wzdłuż ścian ryzalitu

- uzupełnić kształtkami ceramicznymi bazy filarów a spoinowanie wykonać podbarwioną na kremowy kolor zaprawą sztukatorską

  - Zakres prace renowacyjnych dla elementów wykonanych w sztucznym kamieniu

- stopnie z obu stron wejścia głównego i stopnie w wejściu bocznym należy zdemontować

- powierzchnię sztucznego kamienia oczyścić mechanicznie z nawarstwień wtórnych a następnie oczyścić parą pod ciśnieniem

- wykonać montaż wg. projektu

- zrekonstruować wejście na werandę od strony północnej wg. projektu

  - Zakres prace renowacyjnych dla dekoracyjnych krat znajdujących się w drzwiach bocznych i w otworach okiennych w ryzalicie

- wykonać demontaż krat

- usunąć przemalowania i rdzę z powierzchni metalu przez piaskowanie

- zabezpieczyć powierzchnię farbą antykorozyjną w kolorze czarnym matowym

- wykonać rekonstrukcję jednej kraty dla środkowego okna

- wykonać nowe kraty dla okien piwnicznych na elewacji południowej i północnej wg. projektu

- kraty po renowacji ponownie zamontować

  - Zakres prace dla stolarki okiennej

- wykonać rekonstrukcję okien górnych w ścianie ryzalitu na wzór zachowanych w konstrukcji drewnianej

- wykonać rekonstrukcję okien klatki schodowej na wzór zachowanych. W nowe okna wprowadzić ponownie wszystkie zamki i klamki po ich oczyszczeniu. W okno owalne wprowadzić szkło witrażowe

- wykonać nowe okna dla werandy wg. projektu

- wykonać nowe okna dla otworów piwnicznych (ryzalit), nowe okna do piwnic na elewacji południowej i do podpiwniczenia werandy od strony północnej wg. projektu

- stolarkę okienną pomalować farbami odpornymi na warunki atmosferyczne zgodnie z projektem

  - Zakres prac dla stolarki drzwiowej

- wykonać renowację zachowanych drzwi obejmującą:

  - usunięcie przemalowań,

  - wstawienie fleków i brakujących detali rzeźbiarskich

  - klejenie pęknięć

  - doczyszczenie powierzchni drewna przez impregnację

  - zabezpieczenie powierzchni drewna farbami kryjącymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych  wg. projektu

  - wykonać przeszklenie

- wykonać rekonstrukcję drzwi wejściowych na taras od strony północnej na podstawie zachowanych drzwi głównych i dokumentacji fotograficznej

- wykonać nowe drzwi prowadzące na werandę dopasowane stylowo z przeszkleniem i nadświetlem. Kolorystyka wszystkich drzwi powinna być ujednolicona w kolorze niebieskim od strony zewnętrznej i w kolorze szaroniebieskim od strony wewnętrznej

  - Zakres prace dla pozostałych elementów drewnianych (balustrady schodów, wystawki dachowe)

- wykonać rekonstrukcję balustrad drewnianych dla ryzalitu, schodów werandy i wiatrołapu w wejściu do werandy wg. odrębnego projektu wykonawczego

- oczyścić z przemalowań oryginalne elementy zabudowy wystawek dachowych, drewno zabezpieczyć preparatem owado i grzybobójczym. Deski elewacyjne usunąć i wstawić nowe. Elementy pomalować zgodnie z projektem

  - Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie obejmują rzeźbę św. Jana Chrzciciela wraz z ścianą niszy i kartusz.

- zakres prac konserwatorskich dla rzeźby:

Proponuje się wykonać prace konserwatorskie w dwóch wariantach

Wariant I – wykonać pełną konserwację z usunięciem przemalowań, uzupełnieniem ubytków i scaleniem kolorystycznym. Zakres tych prac może być uszczegółowiony dopiero po demontażu rzeźby i wykonaniu odkrywek

Wariant II – wykonać odlew rzeźby z masy sztukatorskiej wraz z rekonstrukcją polichromii a rzeźbą oryginalną przekazać do Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku

- zakres prac konserwatorskich dla kartusza i ściany niszy

- usunięcie wtórnych nawarstwień farb i zacierek z powierzchni

- podklejenie rozwarstwień przez wstrzykiwanie preparatu Malta 6002 i przy zastosowaniu miejscowego stemplowania

- ubytki i brakujące fragmenty uzupełnić zaprawą sztukatorską

- odtworzyć krzyż i ornament w kartuszu wg. zdjęć z 2008 r.

- całość scalić kolorystycznie do zachowanych fragmentów malatur

8. 	PROGRAM PRAC DLA ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOTNOŚCIOWEGO BUDYNKU

- wykonanie poziomej przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

Ochronę przed wilgocią podciągana kapilarnego osiąga sie wykonując iniekcje ciśnieniowe preparatem krzemoorganicznym. Otwory iniekcyjne należy wywiercić na poziomie ok. 10-20 cm nad posadzka w piwnicy, w jednym rzędzie, w odstępie 10-12 cm. Przy iniekcji metoda ciśnieniowa (ciśnienie iniekcji do 10 bar).

Otwory można wiercić poziomo, a ich średnica musi być dopasowana do średnicy stosowanych pakerów iniekcyjnych (najczęściej 12-13 mm). Zużycie preparatu wynosi orientacyjnie 1,5 kg na każdy mb długości muru i każde 10 cm grubości ściany, zużycie zależy od stanu muru i właściwości materiału z jakiego jest wykonany.

Przebieg prac:

- Skuć tynk, usunąć spoiny na głębokość min. 2 cm, oczyścić powierzchnie.

- Wyspoinować mur w strefie iniekcji zaprawą wodoszczelną rodzaj zaprawy wybrać wg systemu a następnie uszczelnić szlamem uszczelniającym.

- Wywiercić otwory i przedmuchać sprężonym powietrzem.

- Zamontować pakery iniekcyjne niskociśnieniowe.

- Nasączyć ścianę preparatem wtłaczając go w wywiercone otwory po zakończeniu zabiegów otwory wypełnić właściwą zaprawą systemową .

- Wykonanie elastycznej hydroizolacji poziomej technologii bitumiczno-polimerowej

Odkopać budynek odcinkami 5 m na całej długości

Oczyścić mur z gruntu, po odkuwać wszystkie naprawy cementowe, przedmuchać sprężonym powietrzem ewentualnie domyć myjką ciśnieniową zabrudzę itp.

W razie potrzeby naprawić głębsze ubytki i wyrównać powierzchnie zaprawą wapienno-cementową.

Po wyschnięciu i stwardnieniu warstwy wyrównawczej zagruntować cała powierzchnie przez spryskanie  preparatem żywicznym wg systemu rozcieńczonym 1: 1 z wodą.

Nanieść pędzlem szlam uszczelniający Remmers Sulfatexschlämme

Strefę cokołowa, (co najmniej pas od poziomu 20 cm poniżej terenu do poziomu min. 50 powyżej

terenu) należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody nakładając druga warstwę szlamu

uszczelniającego.

Wykonać hydroizolacje nakładając dwie warstwy bitumiczno-polimerowej masy hydroizolacyjnej.

Po wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej ułożyć warstwę ochronna zabezpieczająca hydroizolacje

podczas zasypywania wykopów.  Zaleca sie stosowanie systemowych mat ochronno-drenujących .

Do prac iniekcyjnych i izolacyjnych zaleca się użycie materiałów systemowych firm: Deiterman, Remmers, Schomburg.

UWAGI KOŃCOWE

Przed rozpoczęciem prac przeciw wilgotnościowych należy skuć uszkodzone tynki w pomieszczeniach piwnicznych i spryskać preparatem grzybobójczym i pozostawić do wyschnięcia. Zlikwidować wycieki

z wewnętrznej instalacji wod-kan.

9. ZALECENIA DLA INWESTORA

Przed przystąpieniem do prac remontowych na elewacji budynku należy wykonać projekt zagospodarowania terenu.

Projekt ten powinien zawierać:

- zakres niwelacji terenu pod kątem odprowadzenia wód opadowych

- drenaż opaskowy i umiejscowienie studzienek zbierających

- izolacje pionowe i poziome budynku

- likwidację nieczynnego szamba

Od niwelacji terenu zależy opracowanie dolnych partii cokołowych budynku i okien piwnicznych zwłaszcza od strony południowej.

Przed przystąpieniem do prac na elewacji należy zdemontować wszystkie anteny satelitarne i zastąpić je anteną zbiorczą, telewizją kablową lub nowym przekazem Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB. Zasilanie budynku energią elektryczną powinno być dostarczane przewodem podziemnym. To samo dotyczy instalacji telefonicznych. Należy zaprojektować dostarczanie nediów w taki sposób aby nie zakłócały wartości historycznych elewacji.

W trakcie remontu dachu zachowane oryginalne gzymsy drewniane należy poddać konserwacji właściwej. Dotyczy to gzymsów belwederku i wystawek dachowych. Okna w belwederku należy zrekonstruować w drewnie na wzór zachowanych i odtworzyć kolorystykę.

Opierzenia blacharskie na ścianach belwederku należy wykonać z pasów blachy na zakładkę,             w poziomie. Szerokość pasów jak boni na elewacji frontowej.

Lico kominów wykończyć w wątku ceglanym nawiązując do pierwotnego wyglądu.

Prace remontowe pokrycia dachowego i elementów związanych z dachem, elewacją i piwnicami wymagają stałego nadzoru konserwatorskiego.                                                                                                                                               Wszelkie zmiany dotyczące zakresu prac muszą być konsultowane z autorem niniejszego opracowania i uzgadniane z przedstawicielem Urzędu Konserwatorskiego w Elblągu.

Opracowanie: mgr Elżbieta Dembek

10. SPIS ILUSTRACJI FOTOGRAFICZNEJ

1,2.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja frontowa – widok od strony południowo-zachodniej

i zachodnio-północnej

3,4.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji frontowej – widok z prawej i lewej strony ryzalitu

z widocznymi zniszczeniami tynków i detali sztukatorskich oraz cokołu kamiennego

5,6.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja południowa – widok ogólny

7,8.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja południowa – część dolna z zabudowanymi oknami piwnicznymi

9,10.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja południowa – fragment części górnej z niszą i rzeźbą św. Jana Chrzciciela

11,12.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja południowa – wystawka dachowa z oryginalnym gzymsem profilowanym,

wtórnymi oknami i deskowaniem

13,14.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja północna – widok ogólny oraz część dolna werandy

15,16.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty elewacja północnej. Widok części górnej z tarasem i wystawką

dachową oraz widok od strony północno wschodniej z dobudówką

i zamurowanymi oknami w ściankach werandy

17,18.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji północnej z widoczną ścianą frontową dobudówki i dachem

19,20.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja wschodnia – widok ogólny oraz fragment dolny elewacji

z widocznym odspajającym się cokołem cementowym

21,22.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty elewacji frontowej i północnej z widocznymi zniszczeniami

23.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji frontowej z widocznym układem nawarstwień – tynk oryginalny

z malaturą kremową leżący na cegle i warstwa tynku cementowo-wapiennego 	z nawarstwieniami malatur wierzchnich

24.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji wschodniej. Widoczne spękania tynku cementowo-wapiennego

i wypłukanie malatur zielonej i wierzchniej białej

25,26.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty elewacji frontowej z widocznymi zniszczeniami

27,28.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji frontowej i północnej z widocznymi zniszczeniami

w obrębie kartusza i fragment niszy na elewacji południowej

z rozwarstwieniami zapraw sztukatorskich

29,30.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty gzymsu pośredniego z widocznymi zniszczeniami

w postaci spękań, rozwarstwień, wtórnych uzupełnień i ubytków

31,32.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty gzymsu pośredniego z widocznymi zniszczeniami

spowodowanymi montażem nowego okna na elewacji południowej

i montażem balustrady na elewacji północnej

33,34.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty gzymsu podokapowego z widocznymi spękaniami i rozwarstwieniami masy sztukatorskiej i ubytkami. Na zdjęciu dolnym widoczny oryginalny wspornik metalowy wzmacniający narożnik

35,36.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty dolne ryzalitu z widocznymi zniszczeniami w obrębie filarów

37,38.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment dolny elewacji północnej. Widoczny cokół ceglany pokryty

warstwą zaprawy cementowej

39.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment cokołu elewacji południowej. Widoczna studzienka zasypana gruzem, zamurowane okno piwniczne oraz cementowe opaski wykonane wtórnie w trakcie podniesienia terenu

40.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Widok zamurowanego okna od strony piwnic. Widoczna zniszczona

drewniana ościeżnica pierwotnego okna

41,42.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji frontowej z drzwiami do bocznej klatki schodowej.

Widok od strony zewnętrznej i wewnętrznej

43,44.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment podcienia na elewacji frontowej. Widoczne drzwi główne z przylegającymi ścianami dobudówek. Widok od strony zewnętrznej i wewnętrznej

45,46.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty drzwi głównych. Widoczne grube nawarstwienia farb

oraz współczesne zamki i klamki.

47,48.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment dolnej partii werandy z wtórnymi drzwiami i znacznym obniżeniem terenu.

Na zdjęciu z prawej widok od strony piwnic.

49,50.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment dolnej partii werandy z wtórną zabudową pierwotnego okna. Na zdjęciu z prawej widok od strony piwnic

51,52.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji północnej z oryginalnym oknem. Widok od strony zewnętrznej

i wewnętrznej

53,54.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji frontowej z obrysem okna owalnego. Widok od strony zewnętrznej i wewnętrznej

55,56.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji frontowej z oryginalnymi oknami doświetlającymi klatkę schodową.

57.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment oryginalnego okna na elewacji północnej. Widoczne rozwarstwienia pomiędzy murem a ościeżnicą

58.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment okna owalnego. Widoczna oryginalna ościeżnica i wtórna rama okienna

59,60.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty cokołu ryzalitu z zamurowanymi oknami piwnicznymi i oryginalnymi kratami

61.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment cokołu ryzalitu z opaską betonową powyższającą teren

62.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Okno piwniczne środkowe w cokole ryzalitu. Otwór okienny częściowo zamurowany

i zabezpieczony wtórnymi kratkami

63.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji południowej. Widoczne oryginalne opierzenie gzymsu pośredniego z elementami metalowymi dociskającymi blachę.

64.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment elewacji północnej z fragmentem oryginalnego gzymsu podparapetowego.

65,66.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty elewacji południowej z widocznym różnym wykończeniem parapetów – brak gzymsów podparapetowych.

67,68.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty podcienia ryzalitu. Na zdjęciu górnym widoczna ściana z oknem wtórnej zabudowy. Na zdjęciu dolnym widoczna jest oryginalna dekoracja sufitowa zniszczona przez zabudowę wnęk.

69,70.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty holu z filarami konstrukcyjnymi i elementami pierwotnej zabudowy drewnianej pomiędzy górnym oknem a drzwiami współczesnymi.

71,72.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Wystawka dachowa z zachowanymi oryginalnymi elementami (gzyms i krawędzie boczne), pokrytymi przemalowaniami w kolorze żółtym i czerwonym. Deski od strony frontowej wtórne.

73.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Pocztówka z lat 1920-1930. Na ilustracji widoczne są elewacje południowa i zachodnia.

74.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fotografia z 1998 r. z widoczną elewacją frontową w trakcie remontu.

75.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fotografia z 1998 r. z widoczną elewacją północną w trakcie remontu.

76.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Zdjęcie wykonane w 2008 r. Widoczne nowe okna wstawione w pomieszczeniach mieszkalnych oraz postępująca degradacja tynków i sztukaterii.

77.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment belwederku. Widoczna wtórna powojenna balustrada metalowa. Gzyms drewniany oryginalny.

78.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Zdjęcie kartusza z 2008 r. Widoczne zniszczenia w postaci rozwarstwiania się zapraw sztukatorskich pokrytych zacierką cementowo-wapienną. Forma elementów dekoracyjnych jeszcze dobrze widoczna.

79.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Zdjęcie z lutego 2008 r. W górnej partii elewacji północnej widoczne są jeszcze drzwi tarasowe oryginalne przemalowane na biało. Okno z prawej w poziomie II pietra już jest częściowo zamurowane.

80.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Zdjęcie z 2008 r. z  . Widoczne są nowe drzwi plastikowe prowadzące na taras.

81.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacje budynku w trakcie prowadzenia prac badawczych i inwentaryzacyjnych

z podnośnika.

82.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment dolny niszy z widocznymi nawarstwieniami zacierek cementowo-wapiennych i farb. Najstarszą warstwą jest farba koloru niebieskiego. Na rzeźbie widoczne są przemalowania w obrębie podstawy i karnacji stóp złuszczające się.

83,84.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragmenty rzeźby Jana Chrzciciela z widocznymi przemalowaniami w obrębie szat

i karnacji.

85,86.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Badania stratygraficzne układu warstw tynków na elewacjach. Z lewej odkrywka na elewacji południowej z prawej na filarze ryzalitu.

87,88.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Badania stratygraficzne układu warstw na filarach i bazach ryzalitu. Widoczne warstwy przemalowań oraz zacierek cementowych.

89,90.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Badania stratygraficzne układu nawarstwień na bazach filarów. Na zdjęciu górnym widoczny fragment zachowanej posadzki ceramicznej wraz z cokolikiem ceglanym. Na zdjęciu dolnym widoczna oryginalna spoina w kolorze kremowym.

91,92.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Badania stratygraficzne układu warstw przemalowań na drzwiach bocznych. Widoczna najstarsza warstwa w kolorze niebieskim.

93,94.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Badania stratygraficzne układu warstw przemalowań na drzwiach głównych. Najstarszą warstwą jest farba koloru niebieskiego.

95,96.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Badania stratygraficzne układu warstw przemalowań na oryginalnych ramach okien doświetlających klatkę schodową. Najstarszą warstwą jest farba koloru niebieskiego.

97,98.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment lica ceglanego muru z stemplem cegielni Kadyny oraz fragment cokołu kamiennego z różnego rodzaju uzupełnieniami.

99,100.	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Fragment dolny ryzalitu z widocznym wtórnym uzupełnieniem cokołu kamiennego zaprawą cementową oraz brakiem stopni dolnych zlikwidowanych w trakcie podniesienia terenu wokół budynku.

101,102. FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Zabudowa werandy. Na zdjęciu górnym widoczny oryginalny stopień wchodzący w obecne drzwi werandy. Na zdjęciu dolnym w odkrywce widoczny jest mur wtórny wykonany z innych cegieł.

103,104. FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Odkrywki stratygraficzne układu warstw na ścianach werandy. Widoczny gruby tynk cementowy oraz mur wykonany z różnych cegieł.

105,106. FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja wschodnia - przyziemie. Widoczny dwupoziomowy układ terenu.

107,108. FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja wschodnia przyziemie. Stan w trakcie wykonywania odkrywek. Na zdjęciu górnym widoczne resztki zachowanej izolacji z papy.

109,110. FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Elewacja zachodnia. Odkrywki fundamentów budynku. Na zdjęciu dolnym widoczny fundament ceglany z izolacją w postaci pasa kamieni i mur ceglany przysypany ziemią i gruzem.

111,112. FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Wnętrze piwnicy od strony dobudówki. Widoczny strop drewniany wsparty na wtórnym filarze oraz silne zawilgocenie ścian i stropu piwnicy spowodowane nieszczelnością zadaszenia.

113,114. FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Wnętrza piwnic z widocznym silnym zawilgoceniem i rozwojem grzyba.

115. 	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Wnętrza piwnic. Na zdjęciu widoczny kanał odpływowy, w którym okresowo podnosi się woda.

116. 	FROMBORK – 	Budynek mieszkalny przy ul. Błotnej 2

Wnętrza dobudówki od strony północnej – widok na ściankę wschodnią.