DRÓG - MAR

mgr inż.. MAREK PIECZYŃSKI

14 - 500 BRANIEWO   UL. Łącznikowa 1/15

Tel. Kom. 660495177

PRZEDMIAR ROBÓT I TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE : REMONT DROGI GMINNEJ NR 109003 N

W MIEJSCOWOŚCI DREWNOWO NA ODCINKU od km 0 + 000 do km 1 + 400

INWESTOR :     URZĄD MIATA I GMINY FROMBORK

CPV 45100000-8,   45233000-9

| Wyszczególnienie | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | mgr inŜ. Marek Pieczyński | uprawniony projektant w zakresie dróg nr 1636/EL/91 | czerwiec 2010 r. |

Podpis inwestora

Remont drogi gminnej nr 109003 N w miejscowości Drewnowo

1

1.Opis techniczny stanu istniejącego

Droga gminna Biedkowo - Drewnowo Nr 109003N zaliczana jest do dróg VI klasy technicznej . Na odcinku przeznaczonym do remontu przebiega w terenie równinnym. Przeznaczona jest do obsługi lokalnej , zapewniając połączenie miejscowości Drewnowo z drogą powiatową Frombork - Biedkowo oraz z innymi wsiami i osiedlami. Na drodze odbywa się również ruch autobusowy .Istniejąca jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym . Posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 5,0m do 5,5 m ułożoną na podbudowie tłuczniowej. Na całej długości droga jest obustronnie intensywnie zadrzewiona.

2. Stan projektowany

A .Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi L

- Prędkość projektowa   Vp = 40 km/h

- Przekrój poprzeczny

- Szerokość jezdni - 5,0 m ( nawierzchnia bitumiczna )

- Szerokość korony - 7,0 m

- Obustronne pobocze szerokości - 1,0 m

- Kategoria ruchu - ruch KR1

- Obciążenie 80 kN/oś

B.	Zakres prac

Zadanie obejmuje wykonanie w pełnym zakresie robót związanych z prawidłowym odwodnieniem całego projektowanego odcinka . Wiąże to się z udrożnieniem istniejących rowów przydrożnych , przepustów i ułożeniem nowych pod zjazdami . W związku z niezbędnym uporządkowaniem pasa drogi , zwłaszcza pobocza i rowów zajdzie potrzeba wykarczowania pewnej ilości krzaków . Zasadnicze roboty związane są dwóch warstw nawierzchni bitumicznej .

C.	Projektowana niweleta

W związku, że zadanie to remont drogi i z uwagi na minimalizację kosztów niweletę poprowadzono po istniejącej nawierzchni . Niweleta jezdni została wyniesiona o grubość nowych warstw bitumicznych.

D.	Przekrój poprzeczny

Droga w przekroju poprzecznym będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,0 m . Obustronne pobocze o szerokości 1,0 m .

3.Zakres ilościowy robót

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z betonu asfaltowego	- 7.000,0 m2

- ułożenie warstwy wiążącej grubości 3 cm z betonu asfaltowego	-   7.000,0 m2

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni betonem asfaltowym	-   47,0 Mg

>	karczowanie krzaków o dużej gęstości	-    1,6 ha

- przepusty pod zjazdami	-    30,0 mb

- roboty ziemne - wykopy	-    162,0 m3

Remont drogi gminnej nr 109003 N w miejscowości Drewnowo

2

4.Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130 poz. 1389 )

- Ceny jednostkowe robót budowlanych stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą uproszczoną przyjęto w oparciu o ceny rynkowe

- Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:

- dokumentacja projektowa z przedmiarem robót

- ceny jednostkowe robót

- specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych

Remont drogi gminnej nr 109003 N w miejscowości Drewnowo

3

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT

- Roboty pomiarowe - 1,4 km

- Mechaniczne karczowanie krzewów

-	2.800,0 x 6,0 = 16.800 m2 = 1,68 ha

3.	Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem skarp i dna , w gruncie kat. III z wywozem

-	trasa zasadnicza nowe rowy   - 300,0 x ( 0,4 + 1,4 ) x 0,5 x 0,6 = 162,0 m3

4.	Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy wiążącej

-	1.400,0 x 5,0 = 7.000,0 m2

5.	Skropienie nawierzchni przed ułożeniem w-wy wiążącej

-	1.400,0 x 5,0 = 7.000,0 m2

6.	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym z dowozem

-	47,0 Mg

7.	Ułożenie warstwy wiążącej gr.3 cm z betonu asfaltowego z dowozem

-	1.400,0 x 5,0 = 7.000,0   m2

8.	Ułożenie w-wy ścieralnej gr. 3 cm z betonu asfaltowego z dowozem

-	1.400,0 x 5,0 = 7.000,0 m2

9 Ułożenie przepustów z rur PCV o średnicy 40 cm pod zjazdami

-	5 x 6,0 m = 30,0 mb

Remont drogi gminnej nr 109003 N w miejscowości Drewnowo

4

PRZEDMIAR ROBÓT

| Pozycja STWiORB | L.p. | Obliczenie wielkości | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |
| 01.01.01 | 1. | Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru | k m | 1,4 |
| 01.02.01 | 2. | Mechaniczne karczowanie krzewów Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru | h a | 1,6 |
| 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |
| 02.01.01 | 3 | Wykopy koparką w gruncie kat. III z profilowaniem skarp i dna oraz wywozem Pozycja nr 3 załącznika do przedmiaru | m3 | 162,0 |
| 04.00.00 |  | PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |
| 04.03.01 | 4. | Oczyszczenie nawierzchni przed ułoŜeniem w-wy wiąŜącej Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru | m 2 | 7.000,0 |
| 04.03.01 | 5. | Skropienie nawierzchni przed ułoŜeniem w-wy wiąŜącej Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru | m 2 | 7.000,0 |
| 04.08.01 | 6 | Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni betonem asfalt. Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru | M g | 47,0 |
| 05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |
| 05.03.05/B | 7 | Wykonanie warstwy wiąŜącej gr. 3 cm z betonu asfaltowego Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru | m 2 | 7.000,0 |
| 05.03.05/B | 8 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z betonu asfaltowego Pozycja nr 8 załącznika do przedmiaru | m 2 | 7.000,0 |
| 06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |
| 06.02.01 | 9 | Ułożenie przepustów z rur PCV o średnicy 40 cm na zjazdach Pozycja nr 9 załącznika do przedmiaru | m b | 30,0 |

Remont drogi gminnej nr 109003 N w miejscowości Drewnowo

5

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| Lp 1. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 | Pozycja SSTWiOR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
|  | 01.01.01 | Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót | km | 1,4 |  |  |
|  | 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzewów | ha | 1,6 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
|  | 02.01.01 | Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna ( grunt kat. III ) z wywozem | m3 | 162,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
|  | 04.02.01 | Oczyszczenie nawierzchni przed ułoŜeniem w-wy wiąŜącej | m2 | 7000,0 |  |  |
|  | 04.03.01 | Skropienie nawierzchni przed ułoŜeniem w-wy wiąŜącej | m2 | 7000,0 |  |  |
|  | 04.08.01 | Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym | Mg | 47,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
|  | 05.03.05/ B | Wykonanie warstwy wiąŜącej gr.3 cm z betonu asfaltowego | m2 | 7000,0 |  |  |
|  | 05.03.05/ B | Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z betonu asfaltowego | m2 | 7000,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
|  | 06.02.01 | Ułożenie przepustów z rur PCV o średnicy 40 cm pod zjazdami | mb | 30,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM ( cena netto ) |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM ( cena z podatkiem) |  |  |  |  |

Remont drogi gminnej nr 109003 N w miejscowości Drewnowo

6

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp | POZYCJA | ELEMENT ROBÓT | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 2. | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 3. | 04.00.00 | PODBUDOWY |  |
| 4. | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |
| 5. | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
|  |  | RAZEM : |  |
|  |  | PODATEK VAT 22 % |  |
|  |  | OGÓŁEM Z PODATKIEM |  |