Załącznik nr 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cześć sprzętowa

Komputer stacjonarny:  16 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu i producenta komputera jak i nazwy, wersji i producenta systemu operacyjnego, pakietu biurowego i oprogramowania antywirusowego. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla użytku domowego dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądania multimediów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: SYSmark® 2012 PerformanceTest - SYSmark 2012 Rating – minimum 170 punktów, - Office Productivity –minimum 140 punktów - Media Creation –minimum 160 punktów, - Web Development –minimum 160 punktów, - Data/Financial Analysis –minimum 190 punktów, -System Management –minimum 150 punktów Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego (rozdzielczość min. 1024x768): - PCMark Score –minimum 9300 punktów, - Music Score –minimum 7350 punktów - Communications Score – minimum 14200 punktów - `Productivity Score – minimum 9450 punktów Test musi być przeprowadzony na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit - CPU Mark – wynik min. 4260 punktów PassMark Rating – wynik min. 1680 pkt Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bitach koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna RAM | Minimum 16 GB możliwość rozbudowy do min. 32 GB. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego wynik: Memories Score – minimum 5700 punktów Test musi być przeprowadzony na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż: - Memory Mark – co najmniej wynik 1510 punktów, Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bitach koloru . Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |
| Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego wynik HDD Score – minimum 4250 punktów Test musi być przeprowadzony na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż: - Disk Mark – minimum 815 punktów Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bitach koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem, płytą główną lub dedykowana ze wsparciem OpenGL 4.0, Open CL 1.2. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: W teście SYSmark® 2012 PerformanceTest 3D Modeling –minimum 230 punktów Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego -TV and Movies Score – minimum 5450 punktów, - Gaming Score – minimum 5400 punktów Test musi być przeprowadzony na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż: 2D Graphic Mark– minimum 900 punktów 3D Graphic Mark– minimum 435 punktów Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bitach koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |
| Wyposażenie multimedialne | Minimum 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowany głośnik. |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 102 cm posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym min 1 dla napędów o pełnej wysokości oraz min 2 wewnętrzne półki 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków twardych. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady zabezpieczającej przed kradzieżą) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max. 320 W i sprawności min. 90% |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera celem zabezpieczenia przed kradzieżą; 4. Zamek elektromagnetyczny w obudowie komputera 5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa . |
| BIOS | - Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART 5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. - BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - BIOS musi posiadać funkcję automatycznego update BIOS ze strony producenta włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
| Zarządzanie komputerem | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |
| Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 – do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov . |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie IDLE wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę lub certyfikat lub deklarację producenta) |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja klienta świadczona na miejscu u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera – wymagane podanie linku do strony. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. |
| Wymaganie dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt. VGA i 2 szt. Display Port - min. 14 x USB w tym min 10 szt. wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym min 2 szt. USB 3.0, 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt portów RS-232 - 2 szt PS/2 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI 3. Płyta główna z chipsetem min. Q85, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 2 szt PCIe x1 lub pozwalających na użycie kart PCIx1 - min. 3 złącza SATA w tym min 2 szt. SATA III 4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet; witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki; przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach; wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa; polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0; możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VB Script; możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji; możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - Możliwość przywracania plików systemowych; - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. - System operacyjny pozwalający na wypożyczanie wielokrotne, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego. |

| Monitor komputerowy: 16 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT 23” 16:9 |
| Rozmiar plamki | max. 0,265 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1, dynamiczny 10 000 000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max. 5 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |
| Pochylenie monitora | W zakresie 20 stopni |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Zużycie energii | Typowe max. 30 W, czuwanie max. 0,5W |
| Waga z podstawą | Maksymalnie 5,50 kg |
| Wbudowane złącza | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x złącze DVI-D z HDCP, |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w slot do zamocowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą. |
| Certyfikaty i standardy | CE, TCO, TUV/ISO9241-307, Energy Star 6.0, RoHS. |

| Komputer przenośny: 19 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Typ | - Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: - HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 200 nitów, kontrast min 400:1, plamka max 0,252mm |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,50 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4150 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB możliwość rozbudowy do min 16GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB |
| Karta graficzna | Dedykowana z własną pamięcią min. 1GB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader Model 5.0. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 47WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 7 godzin Zasilacz o mocy min. 90W |
| Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 32dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). |
| Waga i wymiary | Waga max 2.45 kg z napędem optycznym, baterią 6-cell Szerokość: max 385 mm Głębokość: max 260 mm Wysokość przód/tył: max 25 mm/33 mm |
| Bezpieczeństwo | Złącze umożliwiające mocowanie linki zabezpieczającej przed kradzieżą. |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA i 1 x HDMI z lewej strony obudowy, 2 szt. USB 3.0, 2 szt. USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście i 1 x złącze mikrofonowe lub złącze typu combo, czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC/MS/MSXC, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, min 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL. 7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 8. Dołączony nośnik ze sterownikami. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet; witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki; przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach; wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa; polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0; możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VB Script; możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji; możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - Możliwość przywracania plików systemowych; - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. - System operacyjny pozwalający na wypożyczanie wielokrotne, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego. |

| Oprogramowanie antywirusowe: 35 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Funkcjonalność | 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1./ Windows 8.1 Update 2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 3. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim. 4. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu w języku polskim. 5. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark. 6. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 7. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 8. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 9. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 10. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 11. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 12. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 13. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu. 14. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 15. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 16. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). 17. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 18. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. 19. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 20. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). 21. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail. 22. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 23. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. 24. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. 25. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony. 26. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora. 27. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 28. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS. 29. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. 30. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. 31. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. 32. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika. 33. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. 34. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło. 35. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. 36. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. 37. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. 38. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych 39. Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika. 40. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. 41. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). 42. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego. 43. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól. 44. Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. 45. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu. 46. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne). 47. Wymagana możliwość centralnej instalacji programów służących do ochrony stacji roboczych. 48. Wymagane możliwość centralnego zarządzania programami służącymi do ochrony stacji roboczych. 48. Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie może być wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach wymagany jedynie sam program antywirusowy 49. Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem. 50. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci. 51. Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup. 52. Możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. 53. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). 54. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. 55. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. 56. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). 57. Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację. 58. Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania. 59. Elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci graficznej co najmniej: bieżącego obciążenia serwera zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, obciążenia bazy danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia komputera, na którym zainstalowana jest usługa serwera zarządzającego, informacji odnośnie komputerów z zainstalowaną aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie zarządzane, podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach znajdujących się w poszczególnych grupach, informacji o klientach z największą ilością zablokowanych stron internetowych, klientach, na których zostały zablokowane urządzenia zewnętrzne, informacje na temat greylistingu, podsumowania wykorzystywanych systemach operacyjnych, informacje odnośnie spamu sms, zagrożeń oraz ataków sieciowych 60. Administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji roboczej. |
| Subskrypcja | Wymagana subskrypcja aktualizacji dla wszystkich wymaganych modułów na okres minimum 36 miesięcy. |

| Pakiet biurowy: 19 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Funkcjonalność | Zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Licencja ma być nieograniczona czasowo. Wymagany indywidualny certyfikat/klucz aktywacyjny na każdy komputer bądź na Gminę i każdą jednostkę organizacyjną Gminy. Wersja instalacyjna oprogramowania ma być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona na płytach CD/DVD do Zamawiającego. Prawo instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych w ramach zakupionej wersji. Pełna polska wersja językowa. Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy. Oprogramowanie ma umożliwiać: - otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2, Lp.1 (Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 526), - dodawanie do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, - automatyczne odzyskiwanie dokumentów w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy. A. Edytor tekstu musi umożliwiać: a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b) Wstawianie oraz formatowanie tabel c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f) Automatyczne tworzenie spisów treści g) Formatowanie nagłówków i stopek stron h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma) l) Wydruk dokumentów m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. B. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać a) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML) d) Tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych f) Wyszukiwanie i zmianę danych g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku l) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. |

| Skaner: 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Typ | Kolorowy skaner sieciowy formatu A4 z jednoprzebiegowym skanowaniem dwustronnym |
| Technologia skanowania | Diodowa |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Szybkość skanowania | 52 obrazy/min. w trybie kolorowym (do 26 str./min.) w formacie A4 przy 300 dpi |
| Wydajność dzienna | 3 000 str. |
| Maksymalny rozmiar papieru | 215 x 914 mm |
| Obsługiwane formaty papieru | A3 (z funkcją igłowania); A4, A5, A6, B5, B6, pocztówki, wizytówki, karty plastikowe |
| Interfejsy | USB / GIGABIT ETHERNET |
| Format kompresji pliku | kompresja TIFF i PDF; sprzętowa kompresja JPG |
| Wymagana funkcjonalność | - Pomijanie pustych stron - Łączenie skanów A3 - Usuwanie otworów po dziurkaczu - Wstępnie zdefiniowane ustawienia - Automatyczny podział na obszary - Automatyczna korekta położenia ukośnego, - Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych - Podwójna edycja obrazu - Automatyczny obrót obrazu - Poprawa tekstu - Maskowanie nieostrości - Automatyczne tworzenie folderów - Rozpoznawanie kodu kreskowego - Ręczna / automatyczna separacja zadań |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy, realizowana w miejscu użytkowania skanera |

| Przełącznik sieciowy: 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 48 szt. |
| Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) | 4 szt. |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8192 |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
| Prędkość magistrali wewnętrznej | 100 Gb/s |
| Przepustowość | 77,4 mpps |
| Bufor pamięci | 512 kB |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Ryp obudowy | Rack 19” |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.3 - 10BaseT - IEEE 802.3u - 100BaseTX - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol - IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1D - Spanning Tree - IEEE 802.1p - Priority - IEEE 802.1Q - Virtual LANs - IEEE 802.3x - Flow Control - IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol - auto MDI/MDI-X - half/full duplex - UDLD - Unidirectional Link Detection - NTP - Network Time Protocol - RMON - Remote Monitoring - Obsługa Jumbo frame support - IGMP (v. 1, 2) Snooping - routing statyczny (minimum 30 tras) - DHCP Snooping - Igmp Snooping - IEEE 802.1x - Network Login - ACL bazujące na MAC i IP |
| Zarządzanie | - konfiguracja przez WWW - SNMPv1 v2 v3 - Simple Network Management Protocol ver. 1, 2, 3 - RMON - Remote Monitoring - CLI - Command Line Interface |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |

| Firewall brzegowy: 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Funkcjonalność | Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 1. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 2. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. 3. Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent 4. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000 5. Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 6. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1 mln jednoczesnych połączeń oraz 4 tys. nowych połączeń na sekundę. 7. System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 16 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 8. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: a. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection b. Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. c. Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN d. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] e. Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF] f. Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) g. Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] h. Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P i. Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL’em j. Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) 9. Wydajność systemu Firewall min 3 Gbps 10. Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 30 Mbps 11. Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 250 Mbps. 12. Wydajność IPSEC VPN, nie mniej niż 400 Mbps 13. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: a. Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site b. Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem c. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności d. Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh e. Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF f. Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth g. Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel 14. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 15. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 17. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 18. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 19. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 20. Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 21. Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 22. Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne – min 50 kategorii. W ramach filtra powinny być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci społecznościowe, zakupy. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 23. Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 24. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: a. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu b. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP c. Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych d. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory 25. Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall powinien posiadać certyfikat ICSA dla rozwiązań kategorii Network Firewall 26. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |
| Subskrypcja | Wymagana subskrypcja przez okres minimum 36 miesięcy. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

| Serwer: 2 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Obudowa | Obudowa z możliwością instalacji do 8 dysków twardych Hot Plug |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. |
| Procesor | Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 370 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera. |
| Pamięć RAM | 32 GB pamięci RAM. Płyta powinna obsługiwać do min. 192 GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci. |
| Sloty PCI Express | PCI-E 16x - 2 szt. PCI-E 8x - 2 szt. |
| Karta graficzna | Zintegrowana lub dedykowana. |
| Wbudowane porty | 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 8 x USB 2.0 4 x RJ-45 (LAN) 1 x Serial |
| Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Zainstalowane 4 dyski SAS 2 TB, Hot Plug |
| Napęd optyczny | DVD±RW |
| Zasilanie | Dwa zasilacze o mocy minimum 450W każdy. |
| System operacyjny | 1. Zainstalowany system musi być zgodny ze specyfikacją oferowanego serwera sprzętowego i umożliwiać obsługę co najmniej 192 GB pamięci RAM. 2. System musi automatycznie weryfikować cyfrowe sygnatury sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu. 3. System musi mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesora/ów nie wykorzystywane w bieżącej pracy. 4. System musi być wyposażony w mechanizmy klasyfikowania i indeksowania plików w oparciu o ich zawartość. 5. System musi umożliwiać uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. 6. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację w oparciu o poprawki publikowane przez producenta. 7. System musi umożliwiać zmianę języka interfejsu i posiadać minimum języki angielski i polski. 8. System musi być objęty polskojęzycznym cyklem szkoleń i zestawem materiałów szkoleniowych. 9. System musi posiadać polskojęzyczne wsparcie producenta systemu. 10. System musi mieć możliwość uruchomienia serwerów usług sieciowych takich jak WWW, DNS i DHCP. 11. System musi posiadać możliwość uruchomienia kontrolera usług katalogowych. 12. System musi umożliwiać pracę terminalową użytkownikom na zasadzie licencji dostępowych. 13. Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie dwóch instancji wirtualnych. 14. System operacyjny musi posiadać Minimum 20 licencji dostępowych. |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera. |

| Zasilacz awaryjny: 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry |
| Typ | UPS wolnostojący o architekturze line-interactiv |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| Moc rzeczywista | 2700 W |
| Gniazda z utrzymaniem zasilania | - 8 x IEC320 C13 (10A) - 1 x IEC320 C19 (16A) |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 5 min. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 13 min. |
| Porty komunikacyjne | RS232 (DB9), USB |
| Sygnalizacja pracy | - wyświetlacz LCD - praca z baterii - znaczne wyczerpanie baterii - alarm dźwiękowy przy przeciążeniu UPSa |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | - kabel szeregowy RS232 (DB9) - oprogramowanie i sterowniki na CD - instrukcja obsługi - kabel USB |
| Gwarancja | UPS 36 m-cy, bateria 24 m-ce |

Cześć dotycząca pakietów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego

A. Wymagania ogólne

I. Wymagania wobec technologii

- wszystkie dane w systemie są obsługiwane w relacyjnej transakcyjnej bazie danych w wersji komercyjnej jak i darmowej, umożliwiającej dostęp do danych za pomocą języka zapytań SQL;

- system musi być zbudowany w architekturze otwartej, umożliwiającej późniejszą integrację 
z innymi systemami informatycznymi;

- system musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej.

- posiadanie polskojęzycznego interfejsu użytkownika oraz polskojęzyczne wartości danych przechowywanych w systemie (sortowanie, reprezentacja dat, liczb);

- system zapewni kontrolę wprowadzanych danych oraz pomoc dla użytkownika.

II. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

- zakładanie nowych użytkowników systemu (bez ograniczeń) i modyfikacja istniejących;

- nadawanie identyfikatora użytkownika;

- identyfikator  użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie może być przydzielony innej osobie;

- rejestracja daty założenia;

- wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;

- ustawianie i zmiana hasła; definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła,;, definiowanie

- liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki

- wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;

- blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;

- przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do modułów;

- możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników wybranego systemu;

- wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii (z poziomu serwera SQL),

- możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii (z poziomu serwera SQL),

Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć:

- licencje,

- nośniki instalacyjne.

B. Podstawowe funkcjonalności pakietów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego

I. Wymagania funkcjonalne ogólne dla oprogramowania EOD

- System posiadać powinien mechanizm ochrony i kontroli dostępu oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i ograniczenie dostępu na poziomie wewnętrznym, dostęp musi być strzeżony dla każdego użytkownika;

- Wszystkie dane wprowadzone do systemu, jak ich usuwanie, są autoryzowane, a system umożliwia identyfikację osoby, która je wprowadziła i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych;

- Parametryzacja systemu a w tym: zawartości słowników i szablonów musi być możliwa do wykonania przez przeszkolonych administratorów, w każdym momencie eksploatacji; zapisy dotyczą zmian i tworzenia nowych elementów;

- System musi posiadać możliwość wyszukiwania danych według różnych kryteriów w tym według fragmentów nazw i zakresów (dat, numerów);

- System powinien umożliwiać export wybranych danych do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz do PDF;

- System powinien posiadać mechanizmy kontroli zmian;

- System musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników;

- System musi być w całości spolonizowany (nie dotyczy narzędzi administracyjnych do raportowania  i analiz), a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora;

- System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach;

- System musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników;

- System musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji;

- System musi posiadać słowniki wewnętrzne, uprawniony użytkownik musi mieć́ możliwość́ ich rozbudowy jak i definiowania własnych.

- System musi posiadać́ interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z innymi systemami np. wykorzystanie usług sieciowych.

- System musi posiadać możliwość integracji z BIP Zamawiającego.

II. Wymagania szczegółowe dla systemu EOD

- EOD musi spełniać wszystkie warunki określone dla systemu EZD w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) i wszystkie jego funkcje będą działać zgodnie z tym rozporządzeniem.

- EOD musi realizować pełną funkcjonalność przewidzianą przepisami prawa dla systemu EZD, co pozwoli jednostkom użytkującym ten EOD wykorzystywać go jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.

- jeśli jakaś czynność kancelaryjna jest obsługiwana przez EOD (np. dołączenie dokumentu do sprawy), to struktura systemu musi umożliwiać wykonywanie wszystkich wariantów tego zadania dopuszczalnych instrukcją kancelaryjną (np. dołączenie praktycznie dowolnej ilości dokumentów do sprawy – tzn. liczby na tyle dużej, by w praktyce nie napotkać ograniczeń systemu). Zarówno liczba dopuszczalnych dokumentów jak i ich łączny rozmiar powinny być parametrami konfigurowalnymi systemu.

- jeśli instrukcja kancelaryjna wprost wskazuje na możliwość automatyzacji jakiegoś zadania w systemie EZD, EOD powinien umożliwiać automatyzację tego zadania. Jeśli instrukcja kancelaryjna dopuszcza różne warianty jego wykonania, EOD powinien zapewniać pełną konfigurowalność sposobu wykonania tego zadania (np. w zakresie rozdziału przesyłek przychodzących, opatrywania przesyłek metadanymi, archiwizacji). EOD powinien także umożliwić konfigurowanie maksymalnej wielkości pliku załączanego do sprawy.

- EOD musi umożliwić definiowanie i wykorzystywanie wartości domyślnych dla wybranych pól w formularzach opisujących przesyłki, pisma, dokumenty i sprawy oraz sposób ich przetwarzania, tam gdzie wykorzystanie ustawień domyślnych znacznie usprawni pracę. Ustalenie takiej konfiguracji powinno być możliwe zarówno globalnie dla całego systemu, jak i na poziomie stanowiska lub użytkownika

- EOD musi integrować się z Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie publikacji artykułów.

- EOD musi pozwalać na dodawanie dowolnej liczby metadanych dla pism, spraw, teczek, interesantów, zadań  (liczba, tekst, słownik, data i godzina, wartość z e-formularzy ePUAP) z możliwością wykorzystania ich:

    - na listach,

    - w raportowaniu

    - we wbudowanym edytorze tekstu jako pola auto podstawialne

- EOD będzie umożliwiał wykorzystanie skrótów klawiszowych do wywoływania często użytkowanych funkcji. EOD będzie zawierał zestaw predefiniowanych skrótów klawiszowych i umożliwi zdefiniowanie własnych (nadpisanie predefiniowanych i zdefiniowanie dodatkowych) na poziomie całego systemu.

- EOD musi obsługiwać rejestrację przesyłek przychodzących w formie papierowej (składane osobiście, przysyłane pocztą) i elektronicznej (składane osobiście na nośnikach, przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą oraz pocztą elektroniczną) wraz z załącznikami zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

- w ramach procesu rejestracji przesyłek przychodzących w formie papierowej EOD musi umożliwić zeskanowanie (z poziomu interfejsu aplikacji) poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki.

- EOD musi umożliwiać skanowanie wsadowe przesyłek (np. przychodzących pocztą).

- EOD musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki przychodzącej przez punkt kancelaryjny i opatrzonej kodem kreskowym.

- EOD musi umożliwiać rejestrację przesyłek w wielu punktach kancelaryjnych.

- EOD musi umożliwiać opatrywanie przesyłek przychodzących metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowymi (konfigurowalny zakres), przy czym metadane powinny być zesłownikowane co najmniej w zakresie rodzaju dokumentu, sposobu dostarczenia oraz danych teleadresowych.

- EOD musi umożliwić odróżnienie, jednoznaczną identyfikację i odrębne przetwarzanie (np. niezależne udostępnianie) poszczególnych dokumentów, przechowywanych w postaci skanów, wchodzących w skład przesyłki, przy zachowaniu ich powiązania z przesyłką.

- EOD musi umożliwić opcjonalne dodawanie przez użytkownika informacji opisujących poszczególne dokumenty, przesyłki lub sprawy w postaci notatek, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

- dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych nie podlegających kopiowaniu do systemu EOD (wymaganie dotyczy zarówno całych przesyłek, jak i dokumentów wchodzących w skład przesyłki), EOD musi umożliwić sporządzenie metryki, zawierającej podstawowe informacje o dokumencie (co najmniej – tytuł, identyfikator, notatka).

- EOD musi umożliwić prawidłową obsługę przychodzącej poczty elektronicznej, zgodnie z wymogami przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnych (rejestracja w rejestrze przesyłek wpływających lub bezpośrednie dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy); w sposób niezależny od użytkowanego programu pocztowego.

- EOD musi automatycznie pobierać przesyłki, które przyszły przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu ePUAP, i musi umożliwić ich rejestrację w systemie.

- dla przesyłek, które przyszły przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu ePUAP, EOD musi umożliwić realizację rozdziału w sposób automatyczny (w zależności od kategorii usługi).

- rozdział przesyłek przychodzących do właściwych komórek merytorycznych musi się odbywać poprzez przekazanie uprawnień do plików i informacji zawartych w systemie.

- EOD musi umożliwić generowanie i drukowanie nalepek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metryki danego dokumentu.

- EOD musi umożliwić rejestrację obiegu (lokalizacja, czas przemieszczenia, użytkownik) dokumentów papierowych (dla których istnieje odwzorowanie cyfrowe oraz dla których nie zostało ono wykonane) oraz nośników.

- EOD musi umożliwić sporządzanie odwzorowań cyfrowych dokumentów poprzez skanowanie dostępne z poziomu aplikacji EOD, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji kancelaryjnej

- EOD musi umożliwiać wykonanie OCR w języku polskim dla skanowanych dokumentów i jego wykorzystanie w późniejszym przetwarzaniu sprawy lub przeszukiwaniu pełnotekstowym dokumentów (dotyczy pisma maszynowego a nie odręcznego).

- EOD musi umożliwić rejestrację, przechowywanie, procedowanie oraz dołączanie do akt sprawy dokumentów elektronicznych, dokumentów papierowych w postaci odwzorowań, jak również metryk (dla dokumentów papierowych nie skanowanych i elektronicznych na nośnikach).

- EOD musi umożliwić wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. EOD automatycznie musi nadawać znak sprawy i zapewnia jego zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej.

- EOD musi umożliwiać ręczne przenumerowanie sprawy wyłącznie w przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną.

- EOD musi umożliwić prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, w tym rejestru przesyłek wpływających, wychodzących oraz pism wewnętrznych, definiowanie i prowadzenie dowolnych innych rejestrów kancelaryjnych dopuszczonych instrukcją kancelaryjną

- EOD musi umożliwić numerację i klasyfikację pism oraz spraw w oparciu o JRWA zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną

- EOD musi od strony technicznej umożliwić stworzenie odrębnych podrzędnych EOD dla jednostek podległych, z odrębnym JRWA i odrębną hierarchią użytkowników.

- EOD musi umożliwić i procedowanie i dekretację spraw oraz pism z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według definiowalnych ścieżek (mechanizm przepływu pracy — workflow) w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

- EOD musi umożliwić akceptację dokumentów z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według zdefiniowanych ścieżek (mechanizm przepływu pracy — workflow) w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną. EOD obsługuje akceptację jedno – lub wielostopniową

- akceptacja pism elektronicznych przeznaczonych do wysyłki musi się odbywać z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami prawa.

- EOD musi umożliwić zapis projektów pism przekazywanych pomiędzy użytkownikami lub komórkami w trakcie załatwiania sprawy, a także zamieszczanie adnotacji odnoszących się do projektów pism.

- EOD musi zapewnić prowadzenie i wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- EOD musi umożliwić opisywanie spraw i akt sprawy metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- EOD musi umożliwić dokumentowanie wyjęcia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych.

- EOD ma umożliwiać wiązanie dowolnych dokumentów ze sobą oraz ze sprawami oraz dodawanie konfigurowalnych atrybutów (opisów, notatek) do tych powiązań.

- EOD musi umożliwić sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i zestawień, w szczególności wymaganych przepisami prawa. EOD umożliwi monitorowanie liczby spraw i terminowości ich załatwiania (globalnie, przez poszczególne komórki i osoby) w zadanych przedziałach czasu, także w podziale na kategorie spraw. Możliwość generowania raportów będzie zależna od uprawnień i będzie dotyczyła pracy osób i komórek podległych oraz pracy osoby sporządzającej raport.

- EOD musi umożliwić sporządzenie raportu w postaci pliku .pdf, .xls, .rtf, .csv, .xml, .html,*.doc,

- EOD musi umożliwić przeszukiwanie i sortowanie pism i spraw według złożonych kryteriów, 
w szczególności wg znaku sprawy, identyfikatora przesyłki, osoby lub komórki odpowiedzialnej, kategorii JRWA, dat wpłynięcia lub załatwienia, terminu załatwienia, statusu pisma lub sprawy, danych klienta urzędu, nadawcy, adresata.

- EOD musi umożliwić użytkownikowi dostęp do: zestawienia spraw, za które jest odpowiedzialny, zestawienia aktualnych zadań wynikających z przepływu p racy (sprawy i korespondencja, w odniesieniu do których użytkownik ma aktualnie coś do zrobienia), zestawienia korespondencji otrzymanej i wysłanej w podziale na korespondencję wewnętrzną i z podmiotami zewnętrznymi

- EOD musi umożliwić pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów w obrębie wyszukanego wcześniej zbioru, w tym co najmniej dokumentów w formatach .txt, .pdf (zawierający tekst), rtf, .doc, .docx.

- EOD musi posiadać funkcję automatycznej wysyłki pism za potwierdzeniem odbioru przez platformę ePUAP.

- EOD musi umożliwić automatyczną wysyłkę korespondencji pocztą elektroniczną poprzez pobranie adresu odbiorcy i wysłanie treści pisma w treści poczty oraz załączników w formie załączników do poczty.

- EOD musi umożliwić odnotowanie wysyłki wszelkich przesyłek wychodzących w rejestrze 
i opatrzenie ich metadanymi zgodnie z przepisami. EOD będzie w miarę możliwości automatyzował te czynności.

- EOD musi umożliwić generowanie korespondencji seryjnej i automatyzację jej wysyłki (do zdefiniowanych, konfigurowalnych grup odbiorców).

- Pismo do wysyłki wygenerowane na podstawie e-szablonu musi być w formacie edytowalnym (co najmniej *.doc, *.odt, *.rtf).

- EOD musi zapewnić automatyczne przejmowanie dokumentacji przez archiwum zakładowe po upływie okresu przewidzianego w instrukcji kancelaryjnej. Przejęcie dokumentacji musi polegać na przekazaniu archiwiście uprawnień do tej dokumentacji w systemie EOD i ograniczeniu uprawnień komórki merytorycznej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

- EOD musi posiadać dedykowane funkcje do udostępniania i wycofywania dokumentacji elektronicznej z archiwum zakładowego.

- EOD musi posiadać funkcje wspierające proces porządkowania dokumentacji w archiwum zakładowym (wskazanie dokumentacji wymagającej uzupełnienia).

- EOD musi realizować brakowanie akt elektronicznych oraz przekazanie akt do archiwum państwowego oraz musi umożliwić sporządzenie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. EOD musi wspierać pracę archiwisty poprzez automatyczne typowanie dokumentacji do brakowania lub przekazania do archiwum państwowego (po upływie terminów związanych z danymi kategoriami archiwalnymi) oraz funkcjonalność automatycznych przypomnień

- EOD musi zapewnić wsparcie dla procesu archiwizacji informatycznych nośników danych oraz dokumentów papierowych dla których nie wykonano pełnego odwzorowania cyfrowego, w tym umożliwi:

      - sporządzanie spisu zdawczo-odbiorczego,

      - zapis miejsca ich przechowywania i kategorii archiwalnej,

      - wsparcie procedury brakowania akt, wypożyczeń oraz przekazania do archiwum państwowego poprzez odnotowywanie tych zdarzeń, sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.

- ścieżki muszą dopuszczać rozwidlanie oraz łączenie się podścieżek (ścieżek w obrębie innych ścieżek).

- EOD musi umożliwić tworzenie i obsługę podścieżek, w szczególności musi umożliwić użytkownikowi procedującemu korespondencję lub sprawę zdefiniowanie podścieżki, która zaczyna się i kończy w jego węźle.

- ścieżki mogą zawierać także warunki określone dla dokumentów XML wymaganych na dowolnym etapie sprawy (np. wariant ścieżki uruchamiany jest w zależności od zawartości jednego z pól wniosku).

- EOD musi umożliwić import, eksport i wykorzystanie schematów ścieżek.

- EOD musi zapewnić przydzielanie spraw i korespondencji, przekazanych na dane stanowisko, konkretnym użytkownikom, pracującym na tym stanowisku.

- EOD musi umożliwić przekazywanie korespondencji/sprawy na stanowisko lub bezpośrednio do wskazanego Użytkownika.

- EOD musi umożliwić ewidencjonowanie i wersjonowanie ścieżek obiegu.

- EOD musi umożliwić podgląd ścieżki obiegu sprawy (w formie grafu).

- EOD musi umożliwić procedowanie sprawy lub korespondencji trybem „ad hoc” poprzez określanie na bieżąco kolejnych stanowisk zajmujących się sprawą/korespondencją bez wykorzystywania uprzednio zdefiniowanych ścieżek procedowania sprawy/korespondencji. Użytkownik może przejść do trybu „ad hoc” w dowolnym momencie przetwarzania sprawy/korespondencji.

- EOD musi umożliwić modelowanie ścieżek w narzędziu graficznym.

- EOD musi umożliwić monitorowanie i kontrolę obiegu dokumentów z wykorzystaniem konfigurowalnych raportów, zestawień, statystyk i alertów – w zakresie pracy własnej oraz osób podległych.

- EOD musi umożliwić przypisywanie (w ramach ścieżki lub „ad-hoc”) procesom i zadaniom terminów realizacji, monitorowanie terminowości ich realizacji, automatyczne konfigurowalne przypomnienia i alerty.

- EOD musi posiadać funkcjonalność kalendarza i zadań (z terminami i priorytetami) oraz notatek dla użytkowników.

- EOD musi umożliwić obsługę wielu kalendarzy z możliwością ich łącznego udostępniania w terminarzu użytkownika, włączania i wyłączania subskrypcji i podglądu wybranych kalendarzy.

- dostęp do kalendarzy musi być regulowany przez system uprawnień do ich tworzenia, edycji, publikowania, podglądu i subskrypcji.

- EOD musi umożliwiać definiowanie zdarzeń kalendarza i zadań dla innych osób oraz ich grup przez osoby uprawnione (np. przełożonego dla podwładnych).

- kalendarz musi umożliwiać podgląd zadań w siatce o rozdzielczości co najmniej 15 minut, zaś ich definiowanie z dokładnością do 5 minut.

- EOD musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator musi być wewnętrznym oprogramowaniem dla urzędu i nie może umożliwiać komunikacji z zewnętrznymi komunikatorami dostępnymi publicznie.

- EOD musi umożliwić użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji, z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania.

- EOD musi umożliwić składanie i weryfikowanie podpisu elektronicznego na każdym dokumencie elektronicznym w dowolnej liczbie podpisów elektronicznych.

- EOD musi przyjmować dokumenty elektroniczne złożone przez klientów za pośrednictwem platformy ePUAP i umożliwiać automatyczne kierowanie ich na właściwą ścieżkę zgodnie z e-usługą, której dotyczą

- EOD musi umożliwiać doręczanie dokumentów poprzez ePUAP.

- EOD musi być zintegrowany z ePUAPw zakresie słowników.

- EOD musi integrować się edytorem aktów prawnych. Proces przygotowania i publikacji aktu prawnego musi obejmować przygotowanie wersji roboczej oraz jej akceptację, która może lecz nie musi obejmować podpisanie aktu prawnego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Akt prawny jest po akceptacji automatycznie eksportowany do systemu zewnętrznego obsługującego publikację (dziennik urzędowy).

- EOD musi umożliwić wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów i zastępstw bez konieczności modyfikacji ścieżek procedowania i umożliwia przekazanie osobie zastępującej części lub całości uprawnień osoby zastępowanej. Uprawnienia muszą być przekazane na określony czas dat lub bezterminowo.

- funkcjonalność obsługi zastępstw, zmian kadrowych i urlopów umożliwia ustalenie, która osoba faktycznie realizowała daną czynność w systemie (każdy z użytkowników zachowuje swoją tożsamość i działa w oparciu o swoje konto użytkownika).

- EOD musi umożliwić ewidencjonowanie struktury instytucji oraz jej pracowników, które umożliwią przypisanie pracowników (osób) do stanowisk (funkcji).

- EOD musi umożliwić definiowanie uprawnień, w tym delegowanie części lub całości posiadanych uprawnień.

- EOD umożliwi zarządzanie uprawnieniami w oparciu o grupy uprawnień i grupy zasobów, jakich dotyczą. System uprawnień musi być zdolny do odzwierciedlenia uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych urzędników, stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego i wynikający z Instrukcji Kancelaryjnych oraz struktury stanowisk.

- EOD musi umożliwić definiowanie sposobu logowania dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników. Dostępne muszą być co najmniej następujące metody logowania: użytkownik/hasło, karta kryptograficzna, jednokrotne logowania przez domenę.

- przy logowaniu EOD musi prezentować użytkownikowi informację o dacie i czasie ostatniego udanego logowania oraz ostatniego nieudanego logowania.

- EOD musi także umożliwiać generowanie raportu dotyczącego logowań użytkownika (przez użytkownika i administratora) oraz wykrywać zachowania określone jako podejrzane i uruchamiać konfigurowalne alerty w tym zakresie. Konfiguracja powinna dotyczyć tego, kto ma być informowany (np. użytkownik, administrator), w jakich przypadkach, w jakiej formie (np. sms, mail, alert w systemie).

- hasła są przechowywane w systemie w formie zaszyfrowanej i nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownika przez administratora systemu zmusza użytkownika do zdefiniowania nowego hasła przy pierwszym logowaniu

- EOD umożliwia administratorowi wymuszenie okresowej zmiany haseł (i zdefiniowanie odpowiedniego interwału czasowego) oraz wspiera wykrywanie kont nieużywanych poprzez odpowiednie alerty.

- EOD musi umożliwić wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup) z wykorzystaniem dostarczonego, w tym celu sprzętu. EOD musi umożliwić automatyzację wykonywania backupu w określonych interwałach czasu lub pod określonymi warunkami i umożliwia ustawienie częstotliwości backupu. Zaoferowane rozwiązanie musi być zdolne do tworzenia kopii zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie i rzadziej niż codziennie.

- EOD powinien umożliwiać tworzenie backupu pełnego

- zakres wartości w słownikach prowadzonych przez system powinien być konfigurowalny przez administratora lub pochodzić z rejestrów centralnych (np. TERYT). Zmiana wartości w słownikach nie może powodować zmian w dokumentach sporządzonych z wykorzystaniem poprzednich wersji słowników.

- EOD musi umożliwić prowadzenie książki teleadresowej interesantów i wspierać wykorzystywanie jej w procesie rejestracji i wysyłce przesyłek, tworzeniu pism, rejestracji spraw.

- EOD musi umożliwiać tworzenie grup interesantów (np. poprzez dodatkowe atrybuty) na podstawie książki teleadresowej i z nią zsynchronizowanej. Grupy będą wykorzystywane do wyszukiwania i korespondencji seryjnej.

- EOD musi umożliwić nadawanie i ograniczanie uprawnień do danych osobowych interesantów – osób fizycznych, zapewniając ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).

- słowniki prowadzone i wykorzystywane w systemie muszą obejmować w szczególności: słownik dekretacji, słownik lokalizacji, słownik rodzajów nośników, słownik kategorii archiwalnych, JRWA.

- EOD musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych metadanych do opisu spraw, akt sprawy, przesyłek wchodzących i wychodzących oraz dowolnych dokumentów.

- EOD musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych słowników.

- EOD musi posiadać wewnętrzny edytor, służący do sporządzania notatek, załączanych do akt sprawy.

- EOD musi posiadać architekturę trójwarstwową.

- EOD musi być w pełni transakcyjny i musi zabezpieczać dane przed zniszczeniem lub przypadkowym nadpisaniem w przypadku równoczesnego korzystania z tych danych przez wielu użytkowników.

- EOD od strony technicznej musi zapewnić skalowalność w zakresie wydajności, pojemności oraz dołączania dodatkowych użytkowników i elementów infrastruktury sprzętowej.

- EOD musi zapewnić możliwość rozbudowy warstw poprzez zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększanie liczby maszyn oraz zwiększenie pojemności pamięci masowych.

- EOD musi umożliwiać rozpraszanie repozytorium dokumentów w ramach jednego systemu elektronicznego obiegu dokumentów na wiele komputerów rozmieszczonych w różnych lokalizacjach geograficznych (np. budynki urzędu).

- EOD musi cechować się interfejsem użytkownika opartym na intranetowych nowoczesnych rozwiązaniach: wykorzystywać menu, listy, formularze, przyciski, referencje (linki), itp.

- wymaga się, aby interfejs użytkownika EOD stosował oznaczanie pól wymaganych na formularzu ekranowym w sposób wyróżniający te pola.

- organizacja pracy w ramach interfejsu użytkownika EOD musi się opierać na zestawieniach podstawowych, prezentujących informacje znajdujące się w Systemie w formie syntetycznej (jako podsumowania, listy, zestawienia, grupy opcji, itp.) oraz na zestawieniach szczegółowych, tworzonych przez EOD w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zaprezentowania wskazanej przez użytkownika jednostki danych np. konkretnego dokumentu elektronicznego, słownika parametrów systemowych, itp.

- interfejs użytkownika EOD musi posiadać widok indywidualny, w ramach którego prezentowane będą tylko te składniki zawartości informacyjnej Systemu, za które odpowiedzialny jest węzeł struktury organizacyjnej, do którego przypisany jest dany użytkownik.

- wymaga się, aby widok indywidualny zawierał odnośniki do zestawień udostępniających wszystkie zadania realizowane przez pracowników danego węzła struktury organizacyjnej, dla których to zadań:

      - termin zakończenia realizacji zadania już minął,

      - termin zakończenia realizacji zadania mija za określoną w konfiguracji systemowej liczbę dni kalendarzowych.

- wymaga się, aby interfejs użytkownika zawierał informację o węźle struktury organizacyjnej, w którym aktualnie pracuje użytkownik.

- wymaga się, aby była możliwość konfiguracji widoków indywidualnych np. wysokość wiersza listy zawierającej sprawy, dokumenty, zadania (najmniejsza, mała, średnia, największa).

- wymaga się, aby była możliwość grupowania elementów (mechanizm drag&drop) na listach pism, spraw, zadań poprzez mechanizmy list przestawnych (grupowania zagnieżdżonego co najmniej do 20 poziomów). EOD musi umożliwiać zapamiętywanie zdefiniowanych grup dla konkretnego użytkownika.

- wymaga się, aby była możliwość przechodzenia z własnych list dokumentów i spraw na listy wskazanych osób., do których podglądu dany użytkownik jest uprawniony.

- wymaga się, aby była możliwość dowolnego ustawiania kolumn oraz zapamiętywania tych ustawień.

- wymaga się, aby była możliwość wyświetlania bądź ukrywania kolumn na listach spraw, dokumentów, zadań.

- wymaga się, aby była możliwość wykorzystania na listach spraw, dokumentów, zadań mechanizmów szybkiej filtracji po dowolnie wybranej kolumnie.

- EOD musi posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę organizacyjną) do której należy.

- EOD musi rejestrować wszystkie czynności dostępu do usług i zasobów w systemie, 
w zakresie dostępu przez użytkowników oraz aplikacje współpracujące z EOD.

- EOD musi być zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi na dzień ostatecznego odbioru systemu oraz opublikowanymi aktami prawnymi z określoną datą wejścia w życie (nawet, jeżeli ta data jest po dniu ostatecznego odbioru systemu).

- EOD musi umożliwić obsługę plików (dokumentów) w dowolnym formacie zgodnym 
z obowiązującymi przepisami prawa (pliki te są otwierane i modyfikowane przez użytkowników w odrębnych aplikacjach, jednak mogą być przedmiotem obiegu w EOD).

- EOD musi posiadać wbudowany mechanizm zdalnej asysty technicznej pozwalający na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do tego administratorów.

- EOD powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej.

II. Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (e-BOI)

- E-BOI powinien wykorzystywać elementy architektury opartej na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA).

- E-BOI powinien posiadać wbudowaną pomoc techniczną.

- E-BOI powinien mieć możliwość zwiększania czcionki i kontrastu liter dla osób niedowidzących,

- E-BOI powinien mieć możliwość odsłuchania treści czytanych przez odpowiednią aplikację portalu dla osób niewidzących  i niedowidzących,

- E-BOI powinien być dostosowany do czytników stron WWW używanych przez osoby niewidzące.

- E-BOI powinien integrować się z EOD na następującym poziomie:

  - karty usług,

  - wniosków do pobrania,

  - informacji na temat prowadzonych spraw (status, osoba prowadząca, dokumenty w sprawie),

  - konta Klienta (aktywacji dostępu do e-BOI z poziomu systemu EOD.

- E-BOI powinien zapewniać komunikację z ESP m.in. na poziomie e-formularzy i kart usług

- E-BOI powinien umożliwiać założenie konta  Klienta poprzez system EOD lub interfejs e-BOI dostępny przez stronę www. Konto powinno być wykorzystywane w celu uwierzytelniania Klienta celem dostępu np. do informacji na temat sprawy

- E-BOI powinien rozróżniać Klientów na osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty gospodarcze (firmy).

- E-BOI powinien weryfikować adres e-mail Klienta poprzez link weryfikujący

- E-BOI pozwala na ponowne wysłanie linku weryfikującego na konto e-mail Klienta 
(z poziomu panelu administratora).

- E-BOI pozwala na zablokowanie konta Klienta (z poziomu panelu administratora).

- E-BOI powinien pozwalać na uwierzytelnianie Klienta za pomocą certyfikatu podpisu elektronicznego i profilu zaufanego.

- E-BOI pozwala na odzyskanie dostępu do konta Klienta.

- E-BOI pozwala na zmianę hasła z poziomu konta Klienta.

- E-BOI pozwala  na zmianę danych adresowych Klienta z poziomu jego konta.

- E-BOI pozwala na alfabetyczne przeszukiwanie treści kart usług.

- E-BOI pozwala na przeszukiwanie kart usług według wydziałów urzędu.

- E-BOI pozwala na podział kart usług według JRWA.

- E-BOI pozwala na wyszukiwanie treści po opisie sprawy, po symbolu JRWA, po nazwie sprawy.

- E-BOI powinien pozwalać na pobranie dokumentów powiązanych z kartami usług np. wniosków do pobrania.

- E-BOI pozwala na udostępnienie (po uwierzytelnieniu Klienta) informacji o prowadzonej sprawie. E-BOI dostarcza następujących informacji:

  - status sprawy,

  - znak sprawy,

  - osoba prowadząca,

  - dokumenty w sprawie.

- E-BOI musi integrować się z platformą ePUAP (obsługa profilu zaufanego).

- E-BOI musi pozwalać na definiowanie wymagalności stosowania podpisu/profilu pod e-formularzami.

- E-BOI ma zostać wyposażony w dedykowane repozytorium zintegrowane z repozytorium EOD.

- E-BOI powinien pozwalać na zasilenie e-formularza danymi adresowymi z konta Klienta.

- E-BOI powinien pozwalać na wypełnienie e-formularza i zapisanie go do kopii roboczych

- E-BOI pozwala na przypisanie e-formularza roboczego do foldera roboczego.

- E-BOI pozwala na usunięcie e-formularza roboczego.

- E-BOI powinien pozwalać na  wygenerowanie pliku PDF z zapisanego e-formularza

- E-BOI powinien pozwalać na podpisanie wypełnionego formularza podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

- E-BOI ma pozwalać na odbiór decyzji elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. W szczególności E-BOI umożliwi odbiór podpisanych pism urzędowych wg standardu XAdES-XL lub XAdES-A  z użyciem klucza o długości co najmniej 2040 bitów.

- E-BOI powinien generować UPO zgodne z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- E-BOI ma pozwalać na zarządzanie e-formularzami, w tym:

  - dodawaniem, usuwaniem,

  - dodawaniem kolejnych wersji,

  - aktywowaniem/dezaktywowaniem,

  - definiowanie wymagalności podpisu,

  - definiowanie kwoty opłaty skarbowej w powiązaniu z systemem płatności elektronicznych.

- E-BOI ma pozwalać na zarządzanie zaufanymi centrami certyfikacji

- generowanie statystyk, co najmniej :

  - założone konta Klientów,

  - złożone wnioski w postaci plików,

  - złożone wnioski w postaci e-formularzy.

- E-BOI powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej

- E-BOI powinien pozwalać na poprawną pracę w następujących przeglądarkach: Internet Explorer  w wersji co najmniej 9, Firefox w wersji co najmniej 16, Opera w wersji co najmniej 12, Chrome w wersji co najmniej 23, Safari w wersji co najmniej 6.

- E-BOI współpracuje z platformą ePUAP na poziomie logowania (SSO).

- E-BOI współpracuje przynajmniej z dwoma systemami płatności elektronicznych.

III. Pakiet do obsługi Rady Miasta (e-rada)

- E-RADA usprawnia pracę Rady Miasta poprzez  udostępnienie drogą internetową zasobów związanych z działalnością Rady Miasta oraz wsparcie procesu legislacyjnego.

- E-RADA musi być zgodny z regulaminem Rady Miasta.

- E-RADA ma umożliwiać radnym zdalny dostęp do:

  - projektów uchwał,

  - protokołów z posiedzeń,

  - projektów budżetu,

  - podjętych uchwał,

  - danych statystycznych i analiz.

- E-RADA ma umożliwiać obieg ww. dokumentów w wersji elektronicznej oraz tworzenie  wiadomości i zadań grupowych

- E-RADA ma umożliwiać przekazywanie członkom Rady ww. dokumentów w wersji  elektronicznej

- E-RADA ma umożliwiać przesyłanie informacji i dokumentów przy pomocy poczty  Elektronicznej

- E-RADA ma umożliwiać obsługę sesji Rady w tym również obsługę głosowań poprzez  dedykowany formularz do tworzenia protokołu z sesji.

- E-RADA ma umożliwiać potwierdzanie obecności radnych na sesjach Rady i na  posiedzeniach poszczególnych komisji Rad Miasta.

- E-RADA ma umożliwiać automatyczną prezentację wyników głosowania podczas posiedzenia. Wyświetlanie wyników głosowania ma odbywać się będzie z poziomu podglądu uchwały

- E-RADA musi zapewniać dedykowane procesy obiegu dokumentów (workflow):

  - projekt aktu prawnego

  - tworzenie porządku obrad Rady Miasta

  - tworzenie porządku obrad komisji Rady Miasta

  - tworzenie protokołu z sesji Rady Miasta

  - tworzenie protokołu z posiedzenia komisji

  - tworzenie rocznego planu pracy Rady Miasta

  - zgłaszanie uwag do protokołu

  - interpelacja lub zapytanie

  - wniosek

  - skarga

  - informacja

  - pismo

- E-RADA ma umożliwiać dodanie dokumentu zwierającego projekt aktu prawnego w  dedykowanym formularzu przygotowywania porządku obrad Rady (lub komisji RM).

- E-RADA ma umożliwiać gromadzenie i przechowywanie projektów aktów prawnych w dedykowanym zestawieniu w elektronicznym repozytorium.

- E-RADA ma umożliwiać przesyłanie informacji (monitu) do wskazanych radnych (czyli  zgodnie z przyznanymi uprawnieniami) o pojawieniu się nowego porządku obrad, do  którego radny ma dostęp zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami mailem.

- E-RADA ma umożliwiać powiązanie wyników głosowania nad projektem aktu prawnego 
z dokumentem zawierającym dany akt prawny.

- E-RADA ma umożliwiać tworzenie, zapis i archiwizację aktu prawnego w wersji  elektronicznej. Archiwizacja ma odbywać się z poziomu modułu archiwizacji EOD.

- E-RADA ma umożliwiać prowadzenie całości procesu związanego z obiegiem wersji  elektronicznych dokumentów skierowanych do radnych i Rady przez  mieszkańców/interesantów.

- Dokumenty kierowane przez interesantów mają trafiać do systemu poprzez wykorzystanie mechanizmów elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP ww. dokumenty mają być procesowane w EOD oraz przesłane (jeżeli zajdzie taka  konieczność) na posiedzenie Rady Miasta lub właściwej dla danego przedmiotu sprawy komisji RM.

- Przekazanie dokumentu na posiedzenie Rady Miasta lub właściwej dla danego przedmiotu  sprawy komisji RM ma odbywać się poprzez dodanie go do formularza porządku obrad RM lub komisji RM

- E-RADA ma umożliwiać gromadzenie dokumentów w teczkach spraw w podziale na JRWA w elektronicznym repozytorium EOD.

- Wszystkie szablony dokumentów elektronicznych typu: plan sesji RG, plan posiedzenia  komisji RG, protokół z sesji RG oraz protokół z posiedzenia komisji RG obsługiwane w  systemie e-rada mają być zgodne z ich odpowiednikami w wersjach papierowych.

- Wszystkie wersje elektroniczne dokumentów w systemie mają posiadać unikalny numer  zgodny z wewnętrzną numeracją stosowaną w Urzędzie Miasta.

- Numeracja wersji elektronicznych dokumentów przetwarzanych w systemie ma być  zgodna z ich papierowym odpowiednikiem.

- Dokumenty mają zostać pogrupowane według typów dokumentów, np.:

  - rejestr wniosków,

  - rejestr zapytań,

  - rejestr skarg,

  - rejestr interpelacji.

- E-RADA ma umożliwiać przesyłanie informacji (monitu) do wskazanych radnych (czyli  zgodnie z przyznanymi uprawnieniami) o pojawieniu się nowego dokumentu, do którego  radny ma dostęp zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami e-mailem lub sms.

- E-RADA ma zostać wyposażony w dedykowane repozytorium zintegrowane z repozytorium EOD.

- W repozytorium znajdować będą się pogrupowane (hierarchiczna struktura drzewa) w  teczki tematyczne zawierające m.in.:

  - rejestr uchwał,

  - rejestr projektów uchwał ,

  - rejestr protokołów z posiedzeń oraz rejestr protokołów z posiedzeń komisji,

  - rejestry sprawozdań ,

  - rejestr pism przychodzących z zewnętrz: skargi/wnioski/pisma/zapytania

- E-RADA ma umożliwiać eksport zestawień z rejestrów do pliku w formacie co najmniej: html, csv, pdf, xls

- E-RADA ma zostać wyposażony w dedykowane formularze do tworzenia protokołów z sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji wspomagające prace podczas posiedzeń RM i komisji RM.

- E-RADA ma umożliwiać sporządzanie rocznego Planu Pracy Rady w formie dedykowanego  formularza elektronicznego zawierającego datę utworzenia, rok, na który sporządzany jest  plan oraz kontrolkę do załączania pliku z treścią planu z możliwością wersjonowania  załącznika.

- E-RADA ma umożliwiać edycję i dalsze rozbudowanie formularza rocznego Planu Pracy  Rady za pomocą edytora formularzy wbudowanego w EOD.

- E-RADA ma gromadzić i przechowywać formularze w repozytorium, w dedykowanym  widoku, np. „Roczne Plany Pracy”

- Elektroniczny Formularz Porządku Obrad Rady ma zawierać co najmniej następujące pola:

  - przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

  - informacja wójta o pracach w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwała Rady Miasta,

  - interpelacje i zapytania radnych.

  - rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

  - odpowiedzi na interpelacje,

  - wolne wnioski i informacje,

  - wnioski mieszkańców.

- Poszczególne pola formularza mają umożliwiać co najmniej:

  - wprowadzenie treści właściwej w punkcie,

  - dołączenie załącznika (np. stanowiącego protokół z poprzedniej sesji),

  - wynik głosowania (jeżeli właściwe).

- Elektroniczny formularz porządku obrad rady ma zostać oparty na mechanizmach edytora formularzy w EOD.

- E-RADA ma umożliwiać wydruk elektronicznego formularza porządku obrad rady do pliku  w formacie RTF, WORD.

- E-RADA ma umożliwiać edycję formularza poprzez użycie mechanizmu edytora formularzy EOD.

- E-RADA ma umożliwiać dołączanie do formularza projektu porządku obrad Rady  przesyłanego do radnych:

  - dokumentu zawierającego porządek obrad w pliku,

  - projektów uchwał,

  - innych niezbędnych materiałów związanych z porządkiem obrad.

- E-RADA ma umożliwiać sporządzenie protokołu z każdej sesji Rady; w tym celu E-RADA musi posiadać dedykowany formularz elektroniczny „Protokół z Sesji"

- Formularz Protokół z Sesji ma zawierać co najmniej:

  - numer sesji (pole tekstowe),

  - data sesji (pole daty),

  - miejsce odbycia sesji (pole tekstowe),

  - stwierdzenie prawomocności posiedzenia (pole typu checkbox),

  - sekcja powtarzalna z możliwością wyboru nieobecnych radnych oraz dopisania  komentarza z przyczyną nieobecności lub usprawiedliwieniem,

  - pole tekstowe umożliwiające wpisanie dowolnej treści,

  - porządek obrad (pobrany z formularza porządku obrad, z polami na wpisanie liczby  głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących”),

  - dane osoby sporządzającej protokół (pole słownikowe z listy pracowników,  domyślnie zalogowany pracownik),

  - dane osoby przewodniczącej sesji (pole wyboru spośród przewodniczącego Rady  lub jego zastępcy, domyślnie zalogowany pracownik).

- Formularz Protokół z Sesji ma umożliwiać dodawanie następujących załączników:

  - listy obecności radnych (wraz z adnotacją, gdy nieobecność została  usprawiedliwiona),

  - listy zaproszonych gości,

  - tekstów przyjętych uchwał (wraz z załącznikami),

  - innych dokumentów (treści wraz załącznikami),

  - zapisu audiowizualnego sesji (jeżeli był prowadzony), np. w formie pliku MP3, WMA.

- Wersje elektroniczne protokołów z sesji mają być gromadzone i przechowywane w  repozytorium e - rada, w dedykowanych widokach.

- E-RADA ma być zbudowany w sposób modułowy, skalowalny, mają być zapewnione interfejsy do systemu obiegu dokumentów i BIP, a całość funkcjonalności systemu ma zostać zorganizowana w taki sposób, by grupować i prezentować informacje i dane według poszczególnych kadencji Rady Miasta. Uchwały publikowane wedle ustawy i jej wymogów

- E-RADA powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej.

IV. e-konsultacje społeczne

- E-KONSULTACJE zapewnia bezpieczeństwo wprowadzania i przesyłania danych za pomocą szyfrowanego kanału transmisji.

- E-KONSULTACJE pozwala na wyświetlanie informacji w wersji dla osób niedowidzących

- E-KONSULTACJE pozwala na importowanie dokumentu XML z edytora aktów prawnych.

- E-KONSULTACJE umożliwi automatyczną konwersję pliku XML umożliwiającą nanoszenie komentarzy do poszczególnych sekcji.

- E-KONSULTACJE pozwala na wyświetlanie zaimportowanego pliku XML (uchwały) w sposób umożliwiający intuicyjne dodawanie komentarzy poprzez zaznaczenie obszaru (paragrafu, akapitu, punktu etc.):

  - wizualne odznaczenie na akcie prawnym punktów (oraz paragrafów, akapitów) posiadających komentarze za pomocą ustalonego indeksu

  - lista wyświetlająca wszystkie dodane komentarze:

    - wyświetlona pod przeglądanym aktem prawnym,

    - filtrowanie komentarzy ze względu na autora - wyświetl wszystkie lub wyświetl „moje”,

    - wyświetlanie dodanych komentarzy w zgrupowany sposób, umożliwiający łatwą interpretację(komentarze dotyczące zagnieżdżonych punktów będą wyświetlane jako podpunkty w ramach sekcji),

    - tworzenie oraz edycja komentarzy do aktów prawnych (użytkownik),

    - podgląd dodanych komentarzy (własnych oraz obcych) do aktów prawnych (użytkownik),

    - moderowanie wprowadzonych komentarzy (administrator),

    - generowanie raportów zbiorczych wszystkich dodanych komentarzy przez użytkowników (administrator).

- E-KONSULTACJE poprawnie  wyświetla informacje w przeglądarkach  w wersji co najmniej  Internet Explorer  9, Firefox 19, Chrome 25, Safari 6

- E-KONSULTACJE powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej

V. e-deklaracje

- E-DEKLARACJE winny opierać się o architekturę opartą na usługach (SOA).

- E-DEKLARACJE powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej

- E-DEKLARACJE zapewniać powinien bezpieczeństwo wprowadzania i przesyłania danych za pomocą szyfrowanego kanału transmisji.

- E-DEKLARACJE pozwalać ma na wyświetlanie informacji w wersji dla osób niedowidzących.

- E-DEKLARACJE pozwalać ma na składanie deklaracji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru.

- E-DEKLARACJE zalogowanym użytkownikom udostępnią informacje na temat prowadzonej sprawy.

- Zaimplementowane deklaracje posiadają wbudowany słownik ulic i miejscowości.

- E-DEKLARACJE współpracuje z dostarczanym systemem obiegu dokumentów w zakresie obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym oraz profilem zaufanym ePUAP.

- E-DEKLARACJE pozwala na publikowanie kart informacyjnych (kart usług) związanych z załatwianymi sprawami. Podana kartę usługi istnieje możliwość podłączenia deklaracji wraz z instrukcją wypełnienia.

- E-DEKLARACJE poprawnie  wyświetla informacje w przeglądarkach  w wersji co najmniej  Internet Explorer  9, Firefox 19, Chrome 25, Safari 6

VI. e-decyzje

- E-DECYZJE winny opierać się o architekturę opartą na usługach (SOA).

- E-DECYZJE zapewniać powinny bezpieczeństwo wprowadzania i przesyłania danych za pomocą szyfrowanego kanału transmisji.

- E-DECYZJE pozwolą na wyświetlanie informacji w wersji dla osób niedowidzących.

- E-DECYZJE pozwolą ma odbiór decyzji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP oraz wygenerować urzędowe poświadczenie odbioru.

- E-DECYZJE zalogowanym użytkownikom udostępnia informacje na temat prowadzonej sprawy. Funkcjonalność dopuszczalna poprzez E-BOI.

- E-DECYZJE współpracuje z dostarczanym systemem obiegu dokumentów w zakresie obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym oraz profilem zaufanym ePUAP.

- E-DECYZJE poprawnie  wyświetla informacje w przeglądarkach  w wersji co najmniej  Internet Explorer  9, Firefox 19, Chrome 25, Safari 6.

- E-DECYZJE powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej.

VII. e-podatki/e-odpady

- E-PODATKI/E-ODPADY winny opierać się o architekturę opartą na usługach (SOA).

- E-PODATKI/E-ODPADY zapewniać powinny bezpieczeństwo wprowadzania i przesyłania danych za pomocą szyfrowanego kanału transmisji.

- E-PODATKI/E-ODPADY pozwalać ma na wyświetlanie informacji w wersji dla osób niedowidzących.

- E-PODATKI/E-ODPADY zalogowanym użytkownikom udostępnią informacje na temat prowadzonej sprawy poprzez E-BOI.

- E-PODATKI/E-ODPADY współpracuje z dostarczanym systemem obiegu dokumentów w zakresie obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym oraz profilem zaufanym ePUAP.

- E-PODATKI/E-ODPADY zalogowanym użytkownikom udostępnia informacje podatkowe z systemów dziedzinowych co najmniej w zakresie kwoty rat, wymaganych płatności, dokonanych wpłat, historii transakcji poprzez e-BOI.

- E-PODATKI/E-ODPADY zalogowanym użytkownikom udostępnia informacje z systemu gospodarowania odpadami  co najmniej kwoty rat, wymagane płatności, zapłacono, historia transakcji.

- E-PODATKI/E-ODPADY zalogowanym użytkownikom udostępnia informacje z systemu czynszowego  co najmniej kwoty rat, wymagane płatności, zapłacono, historia transakcji.

- E-PODATKI/E-ODPADY zalogowanym użytkownikom udostępnia informacje z systemu opłat za użytkowanie wieczyste co najmniej kwoty rat, wymagane płatności, zapłacono, historia transakcji.

- E-PODATKI/E-ODPADY musi pozwalać na wnoszenie opłat z tytułu podatków, opłat za odpady, czynsze, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Funkcjonalność dopuszczalna poprzez system e-BOI.

- E-PODATKI/E-ODPADY poprawnie wyświetla informacje w przeglądarkach  w wersji co najmniej  Internet Explorer  9, Firefox 19, Chrome 25, Safari 6.

- E-PODATKI/E-ODPADY powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej.

Pakiet Finansowy

I. Moduł finansowo-budżetowy

- Moduł umożliwi prowadzenie księgowości jednostki budżetowej, księgowości budżetu, oraz księgowości jednostek podległych.

- Moduł umożliwi ewidencję zdarzeń gospodarczych w oparciu o zdefiniowany plan kont oraz rejestrację dowodów księgowych na kontach bilansowych i pozabilansowych.

- Moduł musi zapewnić tworzenie dzienników częściowych grupujących zdarzenia według ich rodzajów, oraz chronologiczne ujęcie zdarzeń w danym okresie sprawozdawczym.

- Moduł musi mieć możliwość podglądu i wydruku dziennika (dziennika częściowego) zarejestrowanych operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

- Moduł musi zapewnić , że zapisy w dzienniku (dziennikach częściowych) będą kolejno i automatycznie numerowane, a sumy ich zapisów (obroty) będą liczone w sposób ciągły.

- Moduł musi mieć możliwość podglądu i wydruku dekretów zaewidencjonowanych (nie zaksięgowanych) i zaksięgowanych.

- Moduł musi mieć możliwość zdefiniowania rozbudowanej struktury kont analitycznych.

- Moduł w zakresie wprowadzania dokumentów powinien dać także możliwość używania klawiatury bez używania myszki.

- Moduł musi mieć możliwość usprawnienia obsługi zamknięcia roku przez automatyzację procesu przeksięgowań związanych z zamykaniem kont bilansowych i pozabilansowych na koniec roku obrotowego.

- Moduł musi mieć możliwość tworzenia bilansu otwarcia na podstawie stanu kont na koniec roku poprzedniego.

- Moduł ma umożliwiać pracę na przełomie roku obrotowego (praca w nowym roku bez konieczności zamykania roku poprzedniego).

- Moduł  ma umożliwiać tworzenie zestawień obrotów i sald z uwzględnieniem dokumentów przeznaczonych do zaksięgowania (zadekretowanych, ale jeszcze nie zaksięgowanych).

- Moduł  ma umożliwiać obsługę rozrachunków (rozliczanie, noty odsetkowe, zestawienia należności i zobowiązań kontrahentów, wydruki potwierdzenia salda kontrahentów). Wydruk powinien zawierać istotne daty dokumentu (wystawienia, zaksięgowania, płatności).

- Moduł  ma umożliwiać sporządzenie wygenerowania zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, a także ksiąg pomocniczych (analityka kont) zawierającego, co najmniej:

  - nazwy kont,

  - salda (suma sald) kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych (bilans otwarcia),

  - obroty za okres sprawozdawczy,

  - obroty narastająco od początku roku obrotowego,

  - salda (sumy sald) na koniec okresu sprawozdawczego.

- Moduł musi mieć możliwość wyszukiwania i wydruku wprowadzonych dokumentów według różnych parametrów:

- zakresu pozycji księgowych, pod którą zostały wprowadzone do dziennika,

- zakresu dat dokumentów,

- rodzaju dziennika

- oraz innych cech np. rodzajów i symboli dokumentów, określonych kodów oraz księgowań na konkretną kwotę.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi dekretów przekazywanych z innych obszarów (podobszarów) jako polecenia księgowania.

- Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na automatyzację dekretowania na właściwych kontach pozabilansowych planu finansowego wydatków i jego zmian tworzonych w budżecie

- Moduł musi mieć możliwość automatycznego zaczytania lub rejestracji ręcznej sprawozdań jednostkowych do organu i ich automatyczne dekretowania na kontach księgowych budżetu (organu).

- Moduł musi mieć możliwość rejestrowania dokumentów w dowolnym (nie zamkniętym) miesiącu bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego.

- Moduł powinien dawać umożliwiać kopiowania dokumentów już raz do niego wprowadzonych, np. zadekretowanej listy płac z poprzedniego m-ca do m-ca bieżącego.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi wydatków strukturalnych (podczas dekretowania wydatków możliwość wyboru właściwej klasyfikacji strukturalnej) i sporządzenia sprawozdania RB-WS.

- Moduł musi mieć możliwość sporządzenia (naliczenia na podstawie stanów kont oraz wydruk) bilansu jednostki i budżetu oraz załączników do bilansu jednostki: Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

- Moduł musi umożliwiać otrzymanie, co najmniej następujących zestawień:

- wydruk dziennych zapisów księgowych wraz z identyfikacją osoby, odpowiedzialnej za wprowadzenie zapisu,

- wydruk stanu kont (na wybrany dzień) - obrotów i sald w układzie syntetycznym, analitycznym i klasyfikacji budżetowej,

- wydruk kartotek w układzie analitycznym i klasyfikacji budżetowej,

- karta wydatków/dochodów,

- wydruk należności/zobowiązań kontrahentów (wymagane i niewymagane wraz 
z terminem płatności).

- Moduł musi mieć możliwość prezentacji kont klasyfikacji na zestawieniach w następujący sposób:

- dochody -  plan – wykonanie -% wykonania dział -rozdział – paragraf,

- wydatki  - plan - wykonanie - % wykonania,

- dział - rozdział - paragraf dla każdej jednostki wg. jej kodu i zbiorczo.

- Moduł musi mieć możliwość naliczania sprawozdań jednostkowych oraz zbiorczych.

- Moduł musi mieć możliwość naliczenia sprawozdań na podstawie dokumentów zaksięgowanych oraz sprawozdań roboczych (z uwzględnieniem dokumentów przeznaczonych do zaksięgowania ).

- Przed wydrukiem sprawozdania moduł musi posiadać mechanizm weryfikacji 
i sygnalizowania błędnych zapisów (ostrzeżenia) dla każdej klasyfikacji.

- Moduł musi mieć możliwość eksportu sprawozdań do programu Besti@.

- Moduł musi pozwalać na bez plikową wymianę sprawozdań z jednostkami podległymi.

- Moduł musi pozwalać na wyodrębnienie niezależnych instancji konfigurowanych bezpośrednio w jednostkach podległych.

- Obsługa słowników modułu.

- Moduł powinien dawać możliwość zapisywania w słowniku treści operacji (np. tytułu płatności) i ponownego jej wykorzystania przy następnych dekretowaniach (np. w następnym m-cu). Powinien również dawać możliwość zaczytywania operacji z kont rozrachunkowych 2xx (z księgowań po stronie Ma) do operacji na kontach rozrachunkowych 2xx po stronie Wn.

- Moduł musi obsługiwać (księgować) płatności masowe realizowane za pośrednictwem banku poprzez automatyczne rozksięgowanie przelewów z indywidualnych kont bankowych

- Moduł musi obsługiwać część finansową związaną z realizacją dochodów podatkowych oraz nie podatkowych urzędu poprzez integrację z księgowością podatkową i niepodatkową - na podstawie zapisów księgowości podatkowej  księgowości niepodatkowej tworzone mają być zapisy w księdze głównej.

- Moduł powinien umożliwiać uzyskanie informacji wspomagających podejmowanie decyzji przez organ wykonawczy (funkcja analiz i zestawień), w tym prezentowanie danych o planowanych dochodach i wydatkach oraz o stanie realizacji wykonania, w oparciu o dane z obszaru finansowo-budżetowego poprzez:

  - prezentacji danych w postaci tabelarycznej, graficznej lub kostki OLAP,

  - tworzenia zestawień oraz graficznej prezentacji informacji o należnościach i wpłatach podatników lub innych płatników w podziale na poszczególne rodzaje należności,

  - konfigurowanie dowolnych raportów z wykorzystaniem wbudowanego narządzenia raportującego,

  - tworzenie dynamicznych analiz na bazie grupowania zagnieżdżonego list danych,

  - zapisywanie raportów do 10 różnych formatów.

- Moduł finansowy-budżetowy powinien posiadać funkcjonalność w zakresie analiz 
i zestawień usprawniających zarządzanie obejmującą co najmniej:

- możliwość uzyskania informacji wspomagających podejmowanie decyzji, w tym prezentowania danych o planowanych dochodach i wydatkach oraz o stanie realizacji wykonania, w oparciu o dane z obszarów finansowo budżetowych.

- możliwość prezentacji danych w postaci tabelarycznej, graficznej lub kostki OLAP.

- możliwość tworzenia zestawień oraz graficznej prezentacji informacji 
o należnościach i wpłatach podatników lub innych płatników w podziale na poszczególne rodzaje należności.

- konfigurowanie dowolnych raportów z wykorzystaniem wbudowanego narządzenia raportującego.

- tworzenie dynamicznych analiz na bazie grupowania zagnieżdżonego list danych.

- zapisywanie raportów do 10 różnych formatów.

II. Moduł rejestru umów (należności i zobowiązania), zaangażowania

Moduł ma służyć do ewidencjonowania, kontroli i zarządzania  wszelkimi należnościami i zobowiązaniami występującymi w jednostkach oraz ewidencjonowanie związanych z tymi należnościami i zobowiązaniami zapłat wynikających z wszelkich umów, porozumień oraz aktów notarialnych (itp.) zawieranych przez Gminę. Rejestr umów powinien być obsługiwany przez każdą komórkę urzędu (każdy rejestruje tylko swoje umowy), lub centralnie przez jeden wydział. Zarejestrowane dane powinny być wykorzystywane później do wystawiania i kontroli innych dokumentów w innych systemach  (np.: księgowych, takich jak faktury). Całość ma służyć utrzymywaniu dyscypliny budżetowej.

Wymagania podstawowe:

- Prowadzenie komputerowej ewidencji dokumentów związanych z powstaniem, zmianą lub wygaśnięciem zobowiązań lub należności,

- Współpraca z modułem BUDŻET (do projektowania i analizy wykonania budżetu) 
w zakresie automatycznego pobierania dokumentów planu budżetowego,

- Współpraca z modułem finansowo-księgowym w zakresie automatycznego księgowania zaangażowania budżetu – generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo – księgowego wynikających z zaewidencjonowanych umów oraz faktur niezwiązanych 
z umowami,

- Podgląd aktualnej wartości planu budżetowego oraz dokumentów uchwał i zarządzeń 
z których wartość ta wynika niezależnie dla każdego dysponenta budżetowego,

- Rejestr umów – ewidencja umów zawieranych przez poszczególne wydziały urzędu 
w kontekście zaangażowania środków budżetowych,

- Rejestr faktur – ewidencja faktur, wynikających z realizacji zawartych umów a także faktur 
i innych dokumentów rozliczeniowych niezwiązanych z umowami,

- Zatwierdzanie dokumentów potwierdzające ich poprawność merytoryczną i finansową,

- Kontrola realizacji budżetu – analiza środków budżetowych pozostających do dyspozycji, na różnych etapach realizacji zadań (faktycznego wykonania, zaangażowania, wszczętych zamówień publicznych),

- Ewidencja wydatków strukturalnych,

- Generowanie szeregu zestawień w różnych przekrojach,

- Wyszukiwanie umów z kartoteki umów wydatkowych, dochodowych, mieszanych i innych:

- wg numeru umowy

- wg nazwy lub nazwiska kontrahenta

- wg daty umowy

- wg kategorii umowy

- wg grupy umowy

- wg jednostki realizującej (wydziału, który otrzymał środki na realizację umowy w budżecie)

- wg statusu umowy

- Rejestracja umów:

- umowy zlecenie

- umowy o dzieło

- umowy o roboty budowlane

- umowy pożyczki

- umowy najmu

- umowy dzierżawy

- umowy kupna

- umowy sprzedaży

- akty notarialne

- umowa użyczenia

- dowolnie skonfigurowane rodzaje umów

- Poprawianie zarejestrowanej umowy.

- Akceptacja umowy przez komórkę finansową.

- Tworzenie aneksu do umowy.

- Przeglądanie stanu realizacji umowy.

- Tworzenie różnego rodzaju zestawień:

- zestawienie umów i aneksów anulowanych

- zestawienie umów zakończonych

- wydruk wykazu umów wg rożnych kryteriów

- wydruk zestawienia syntetycznego umów

- Obsługa słowników modułu.

III. Moduł obsługi kasowej

  - Moduł musi umożliwić ewidencję wpłat i wypłat gotówkowych.

  - Moduł musi umożliwić rejestrację oraz druk dowodów wpłat i wypłat

  - Moduł musi umożliwić tworzenie i wydruk raportów kasowych.

  - Moduł musi mieć możliwość integracji z obszarami księgowości należności tj. księgowości podatków, dochodów z nieruchomości i księgowości opłat (pobieranie informacji 
o należnościach kontrahentów do zapłaty (lub zwrotach nadpłat) w kasie, a także przekazywanie informacji o realizacji do odpowiednich obszarów (windykacja należności).

  - Moduł musi umożliwić automatyczne księgowanie raportów kasowych (po ich zamknięciu) 
w księgowości jednostki.

  - Moduł musi mieć możliwość chronologicznego wydruku dokumentów KP i KW za wybrany okres.

  - Moduł musi mieć możliwość generowania druku odprowadzenia gotówki do banku - druk przelewu.

  - Moduł musi mieć możliwość przyjmowania wpłat od osoby bez konieczności rejestrowania jej w bazie kontrahentów urzędu (dotyczy sporadycznych wpłat).

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi kilku kas jednocześnie.

  - Moduł musi współpracować z czytnikami kodów kreskowych

  - Obsługa słowników modułu.

IV. Moduł fakturowania  i prowadzenia rejestrów VAT

- Moduł musi umożliwić zarządzanie rejestrem towarów i usług.

- Moduł musi mieć możliwość elastycznego tworzenia rejestrów VAT: kwartalne, miesięczne, zarządzanie rejestrami

- Moduł musi umożliwić wystawianie i obsługę faktur sprzedaży i ich korekt:

  - tworzenie,

  - zmiana,

  - anulowanie,

  - zatwierdzanie,

  - wydruk.

- Moduł musi umożliwić ewidencję i obsługę faktur zakupu i korekt faktur zakupu.

- Moduł musi mieć możliwość tworzenia chronologicznego rejestru VAT według terminów.

- Moduł musi mieć obsługę stawek VAT.

- Moduł musi mieć możliwość przekazywania danych o fakturach do księgowości.

- Moduł musi umożliwić wydruk Rejestru VAT.

- Obsługa słowników modułu.

V. Moduł środki trwałe i wyposażenie

Moduł ma zapewniać pełną obsługę w zakresie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów jednej lub wielu jednostek organizacyjnych z dowolnie zdefiniowanym podziałem np. na działy, wydziały, referaty, osoby odpowiedzialne, biura, pokoje itp., zgodnie z potrzebami.

1) Moduł musi umożliwiać wyszukanie asortymentu według fragmentu jednego z kryteriów (np.  fragmentu nazwy "%TEL%" - wyszuka takie NAZWY jak TELEFON, FOTEL, TELEFON Z SEKRETARKĄ).

2) Moduł musi być zintegrowany z systemem finansowo księgowym i umożliwiać przesłanie informacji o rejestrowanych dokumentach i naliczonych umorzeniach do księgowania.

Wymagania podstawowe dla środków trwałych:

- Obsługa zarządzaniem pełnym cyklem obsługi każdego środka trwałego od zakupu lub przekazania poprzez amortyzację aż do sprzedaży lub likwidacji w tym kontrolę pod względem formalnym. Moduł ma automatycznie tworzyć planu amortyzacji, a także jego modyfikację, w oparciu o wprowadzone przez użytkownika kryteria oraz na wybór metody naliczania planu amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa). Umożliwiać także zewidencjonowanie środka trwałego, będącego już w trakcie amortyzacji, lub też pochodzącego z przekazania oraz wykorzystać współczynnik modyfikujący.

- Moduł musi umożliwiać ewidencjonowanie wyposażenia, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz gruntów oraz możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych, 
z uwzględnieniem ich części składowych.

- Moduł musi pozwalać na przeprowadzenie i ewidencję typowych operacji dokonywanych na środkach trwałych, takich jak: modernizacja, przeszacowanie, likwidacja, sprzedaż, przekazanie. Wszystkie operacje muszą być zapisywane w historii danego środka trwałego. Moduł musi umożliwia wydruk potwierdzeń dla wykonanych operacji. W łatwy sposób umożliwiać zlokalizowanie środka trwałego posiadanego przez użytkownika, określić skład komisji spisowych.

- Moduł musi posiadać wbudowany słownik klasyfikacji środków trwałych oraz klasyfikacji budżetowej. Moduł musi umożliwiać przypisywane podziałki klasyfikacji budżetowej do danego środka trwałego, co ma pozwolić na powiązanie ewidencji z danymi finansowo-księgowymi.

- Moduł musi posiadać wbudowany kreator raportów pozwalający na przygotowywanie konfigurowanych przez użytkownika zestawień; umożliwiać przygotowywane wydruków według kryteriów określanych przez użytkownika, np. zestawienia roczne, wartości środków i umorzeń, raport SG-01 oraz exportu tych zestawień do formatu xls lub pdf.

Wymagania podstawowe dla ewidencji wyposażenia:

- Prowadzenie jednolitej kartoteki wyposażenia zapewniającej unikalność numerów inwentarzowych.

- Możliwość definiowania przez użytkownika dokumentów księgowych dotyczących obrotu wyposażeniem.

- Prowadzenie kartoteki ilościowej wyposażenia.

- Możliwość przeszacowania wyposażenia.

- Sporządzanie rozliczeń w oparciu o spis z natury.

- Możliwość dokumentacyjnej zmiany lokalizacji.

VII. Podatki i opłaty lokalne

A. Moduł podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

- Moduł musi posiadać wbudowaną bazę niezbędnych słowników. Umożliwiać aby dane raz wprowadzone do systemu być potem wielokrotnie wykorzystywane i modyfikowane lub korzystać z bazy modułu ewidencji ludności.

- System ewidencji podatków w module musi stanowić integralną część ewidencji księgowej urzędu. Co oznacza to, że przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty i zaliczenia nadpłat dokonuje się na kontach syntetycznych księgi głównej urzędu co ma wyeliminować konieczność prowadzenia „podwójnej” księgowości.

- Moduł musi integrować się z modułem Ewidencja ludności oraz modułem EOD oraz wykorzystywać istniejące urzędowe rejestry (np. TERYT, SWDE).

- Moduł musi podpowiadać rodzaju podatku w zależności od wprowadzonych składników podatku

- Moduł musi umożliwiać identyfikację i weryfikację podatników i przedmiotów opodatkowania poprzez mechanizmy kontrolne oparte o zdefiniowane reguły, np. NIP, REGON, PESEL, nr działki, nr budynku, nr lokalu,

- Moduł musi umożliwić zarejestrowanie kart podatników z uwzględnieniem:

- podatników (osoby fizyczne, małżeństwa, podmioty grupowe tzn. wiele osób fizycznych),

- pełnomocników podatników,

- właściciel i(współwłaścicieli),

- adresów gospodarstw,

- przedmiotów opodatkowania (grunty, lasy, nieruchomości),

- dodatkowych informacji o przedmiocie np. informacji o działkach.

- Moduł musi umożliwić rejestrowanie zmian - zbywanie/nabywanie przedmiotów opodatkowania w trakcie roku.

- Moduł musi umożliwić wprowadzenie ulg i zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.

- Moduł musi umożliwić naliczanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na podstawie stanu posiadania podatnika oraz naliczanie zmian w podatku w trakcie roku na skutek zmian stanu posiadania.

- Moduł musi mieć możliwość wystawiania i wydruku decyzji (lub decyzji zmieniającej do wcześniej wydanej) w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości lub łącznego zobowiązania pieniężnego.

- Moduł musi mieć możliwość wygenerowania, co najmniej:

- zestawienia wydanych decyzji,

- zestawienia gospodarstw,

- kart gospodarstwa,

- zestawienia nieruchomości,

- zestawienia ulg w nieruchomościach,

- rejestru wymiarowego,

- zestawienia podatników.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi (korekta, wydruk) decyzji o wysokości zobowiązania pieniężnego (za lata ubiegłe), oraz o umorzeniu zaległości, o odroczeniu terminu płatności oraz o rozłożeniu płatności na raty z możliwością odnotowania daty potwierdzenia odbioru decyzji.

- W zakresie wystawiania zaświadczeń w oparciu bazę podatków prowadzoną w Urzędzie, moduł musi umożliwić uzyskania informacji o posiadanych zasobach, oraz o zaleganiu lub nie w płatnościach, przez osoby wnioskujące o zaświadczenie.

- Moduł musi umożliwić wystawianie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa oraz 
o zaleganiu lub nie zaleganiu z opłatami podatku

- Wykonywanie symulowanych naliczeń na podstawie bazy podatkowej Urzędu.

- Moduł musi mieć możliwość obliczenia skutków udzielonych przez Urząd ulg i zwolnień.

- Moduł musi mieć możliwość wystawiania, wydruku i rejestracji zaświadczeń 
o nieposiadaniu gospodarstwa dla osób, które nie posiadają gospodarstwa na terenie Miasta.

- Moduł musi umożliwić prezentację skutków ulg i umorzeń według rodzajów należności.

- Podatek od osób fizycznych - moduł musi mieć możliwość wprowadzenia informacji o działkach dla poszczególnych składników opodatkowania (nr działki, obręb, nr księgi wieczystej, nr jednostki rejestrowej).

- Podatek od osób fizycznych - moduł musi mieć możliwość wyszukiwania według kartotek podatników według nr działek, obrębów, jednostki rejestrowej, nr decyzji itp.

- Podatek od osób fizycznych - moduł musi mieć możliwość obsługi pełnomocników podatników z możliwością wystawienia decyzji na pełnomocników.

- Moduł musi mieć możliwość edycji treści wystawianych zaświadczeń.

- Możliwość obsługi wyboru do izb rolniczych w oparciu o bazę podatków.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi deklaracji i deklaracji korygujących składanych przez podatników z uwzględnieniem:

- danych o podatnikach,

- przedmiotów opodatkowania,

- ulgach w podatku,

- adresów nieruchomości,

- danych o nieruchomościach i działkach.

- Moduł musi umożliwić obsługę kartotek podatników – osób prawnych.

- Moduł musi mieć możliwość naliczenia podatku na podstawie składanych deklaracji.

- Moduł musi mieć możliwość wystawiania i obsługi decyzji o wysokości zobowiązania pieniężnego, oraz o umorzeniu zaległości, o odroczeniu terminu płatności oraz o rozłożeniu płatności na raty z możliwością odnotowania daty odbioru decyzji umorzeniowej.

- Moduł musi mieć możliwość po zamknięciu roku automatycznego przepisania na nowy rok przedmiotów opodatkowania z deklaracji na podstawie stanu w roku poprzednim do weryfikacji.

- Moduł musi mieć możliwość wystawiania, wydruku zaświadczeń o nie zaleganiu 
w podatkach lub stwierdzających kwotę zaległości.

- Wykonywanie symulowanych naliczeń na podstawie bazy podatkowej Urzędu.

- Moduł musi mieć możliwość wykonywania symulacji z uwzględnieniem stawek ustawowych, gminnych oraz co najmniej dwóch wariantów stawek symulacyjnych z możliwością obliczenia skutków obniżenia stawki podatkowej.

- Moduł musi mieć możliwość obliczenia skutków udzielonych ulg i zwolnień i uwzględnienie ulg w sprawozdaniu Rb-27S.

- Prezentacja skutków ulg i umorzeń według rodzajów należności.

- Podatek od osób prawnych – moduł musi mieć możliwość wprowadzenia informacji 
o działkach dla poszczególnych składników opodatkowania (nr działki, obręb, nr księgi wieczystej, nr jednostki rejestrowej).

- Podatek od osób prawnych - moduł musi mieć możliwość wyszukiwania według kartotek podatników według nr działek, obrębów.

- Moduł musi umożliwić otrzymanie co najmniej następujących wydruków:

- zestawienie nieruchomości według składników,

- zestawienie powierzchni lasów,

- zestawienie powierzchni gruntów,

- zestawienie deklaracji,

- wezwania do złożenia deklaracji,

- zestawienie kontrahentów objętych podatkiem,

- rejestr decyzji.

- Moduł musi prowadzić ewidencji wydanych decyzji, upomnień i tytułów wykonawczych z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji

- Moduł musi posiadać podgląd historii właścicieli nieruchomości

- Moduł musi współpracować z czytnikami kodów kreskowych i umożliwiać drukowanie decyzji, upomnień z kodem kreskowym do odczytania przez pozostałe moduły np. kasa.;

- Moduł musi współpracować z modułem obiegu dokumentów, systemem finansowo-księgowym, kasą, posiadać możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy e-boi;

- Moduł musi mieć możliwość eksport danych podatkowych do pliku XML wymagany stosownym rozporządzeniem.

- Moduł musi posiadać możliwość tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej.

- Moduł musi posiadać możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych 
i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.

          - Moduł podatku od środków transportu

- Moduł musi mieć możliwość obsługi deklaracji i deklaracji korygujących składanych przez podatników z uwzględnieniem danych o podatnikach, posiadanych pojazdach, ulg w podatku

- Moduł musi umożliwić prowadzenie ewidencji pojazdów

- Moduł musi umożliwić obsługę kartotek podatników podatku od środków transportu.

- Moduł  musi mieć możliwość naliczenia podatku na podstawie składanych deklaracji.

- Moduł musi mieć możliwość w zależności od potrzeb użytkownika wyszukiwania informacji o pojazdach i właścicielach według różnych kryteriów.

- Tworzenie, co najmniej następujących zestawień, zawiadomień i wezwań:

- zestawienie deklaracji,

- zestawienie decyzji,

- ewidencja pojazdów,

- wezwania do złożenia deklaracji,

- postanowienia o wszczęciu postępowania,

- zestawienie kontrahentów objętych podatkiem,

- rejestr wydanych decyzji.

- Wykonywanie symulowanych naliczeń na podstawie bazy podatkowej Urzędu.

- Moduł musi mieć możliwość obliczenia skutków udzielonych przez Urząd ulg i zwolnień.

- Moduł musi prowadzić ewidencję wydanych decyzji, upomnień i tytułów wykonawczych z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji.

- Moduł musi posiadać podgląd historii właścicieli nieruchomości.

- Moduł musi współpracować z czytnikami kodów kreskowych i umożliwiać drukowanie decyzji, upomnień, tytułów wykonawczych z kodem kreskowym do odczytania przez pozostałe moduły np. kasa.;.

- Moduł musi współpracować z modułem obiegu dokumentów, systemem finansowo-księgowym, kasą, posiadać możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy e-deklaracje/e-podatki/e-boi.

- Moduł musi posiadać możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.

          - Moduł opłat lokalnych

- Moduł musi umożliwić prowadzenie kartotek podatników, dodawanie i przechowywanie informacji na temat posiadanych psów i płatności za nie.

- Moduł musi mieć możliwość naliczania opłaty dla osób posiadających psy.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi ulg i zwolnień dla osób posiadających psy.

- Moduł musi generować minimum następujące zestawienia :

  - osób zobowiązanych do opłat według różnych kryteriów,

  - rejestr wydanych decyzji.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi opłat pobieranych w drodze inkasa :

- opłata targowa,

- miejscowa,

- Moduł musi mieć możliwość rejestrowania i rozliczania kwitariuszy wpłat.

- Moduł musi być zintegrowany z księgowością podatków i opłat lokalnych oraz kasą urzędu 
w zakresie przekazywania informacji o należnościach i procesem windykacyjnym.

- Moduł musi współpracować z modułem obiegu dokumentów, systemem finansowo-księgowym, kasą, posiadać możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy e-deklaracje/e-podatki/e-boi.

VIII. Moduł księgowości podatkowej i opłat lokalnych

      - Podobszar obsługujący księgowość podatków (dochody) musi być wewnętrzne zintegrowany z podobszarem księgowości budżetowej.

      - Moduł musi mieć możliwość automatycznej wymiany danych z obszarem księgowości budżetowej (tworzenie poleceń księgowania na kontach księgi głównej na podstawie informacji o przypisach i odpisach), oraz z kasą urzędu (automatyczne rozliczanie raportów kasowych z wpłatami podatników).

      - Moduł musi mieć możliwość rejestracji operacji finansowych;

        - wpłaty,

        - zwroty,

        - przeksięgowania,

        - nadpłaty,

        - kwoty do wyjaśnienia,

        - i rozliczenia tych operacji na kartotekach podatników.

      - Moduł musi mieć możliwość automatycznego rozdysponowania wpłaconej przez podatnika kwoty według przepisu art. 55 § 2 – ustawy – Ordynacja podatkowa.

      - Moduł powinien umożliwić księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie.

      - Moduł musi mieć możliwość obsługi upomnień (wystawianie, wydruk, prowadzenie rejestru).

      - Moduł musi mieć możliwość anulowania upomnienia i kosztów związanych z jego wystawieniem.

      - Wystawianie upomnień powinno być sparametryzowane:

- wystawianie masowe (dla płatników z wybranego zakresu np. mieszkających na tej samej ulicy, dla wybranego rodzaju należności) lub pojedyncze (dla wybranego płatnika lub kartoteki),

- z uwzględnieniem kosztów upomnienia, oraz parametryzacja kwoty kosztów,

- dla wszystkich zaległości danego dłużnika lub tylko dla wybranych,

- moduł musi mieć możliwość zdecydowania przez użytkownika, ilu pozycyjne ma być upomnienie,

- jaka minimalna kwota ma podlegać windykacji,

- moduł musi mieć możliwość wyboru okresu czasu, z którego mają być wybierane należności do upomnień (zaległości, których termin przypada w zadanym okresie).

      - Moduł musi mieć możliwość wystawienia upomnienia na zaległości z bieżącego roku, bądź z lat ubiegłych lub uwzględnienie tych dwóch opcji jednocześnie.

      - Moduł musi mieć możliwość pokazywania lub nie odsetek za zwłokę na upomnieniu (do decyzji użytkownika).

      - Moduł musi mieć możliwość wystawienia upomnienia na poszczególne rodzaje należności.

      - System, podczas rejestracji wpłaty, musi mieć możliwość pobierania lub nie pobierania kosztów upomnień

      - Moduł musi mieć możliwość umorzenia (lub anulowania) upomnienia.

      - Moduł musi mieć możliwość obsługi tytułów wykonawczych (wystawianie - na poszczególne rodzaje należności, wydruk, rejestry) oraz możliwość eksportu danych do właściwego Urzędu Skarbowego w postaci pliku PDF.

      - Moduł musi umożliwiać rejestracje daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zawieszenia, umorzenia i zakończenia postępowania egzekucyjnego.

      - Moduł musi mieć możliwość obsługi dzienników wpłat, raportów kasowych, dzienników wpłat bankowych, zwrotów i przeksięgowań.

      - Moduł musi mieć możliwość wydruku dowodu przeksięgowania i prowadzenie rejestru tych przeksięgowań. Dowód przeksięgowania jest elementem dokumentacji księgowej a rejestr przeksięgowań służy do zarządzania przeksięgowaniami dokumentów.

      - Moduł musi mieć możliwość obsługi hipotek (wystawianie, anulowanie).

      - Umożliwienie realizacji przedawnień (odpis z urzędu w związku z upłynięciem okresu przedawnienia). Wymaganie dotyczy możliwości rejestrowania w module dziedzinowym  informacji o przedawnieniu określonego zobowiązania z inicjatywy użytkownika. Fakt rejestracji informacji o przedawnieniu musi mieć konsekwencje w postaci odpowiedniego, zgodnego z przepisami traktowania przedawnionego zobowiązania.

      - Moduł musi mieć możliwość określenia daty, do której należy liczyć odsetki w związku z rozpoczęciem postępowania wobec podatnika i jego zobowiązań w celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem.

      - Kwitariusze powinny zawierać:

- numer kolejny,

- dane podatnika i współpodatników,

- identyfikator kartoteki podatnika,

- rodzaj należności,

- kwotę należności (raty podatku),

- kwotę zaległości.

      - W systemie musi być umożliwienie rejestrowania wpłaty od dowolnej osoby (lub osób) na należności innych osób lub osoby (zapamiętanie informacji, kto płaci i za kogo płaci).

      - Moduł musi mieć możliwość obsługi prolongat.

      - Moduł musi mieć możliwość tworzenia i obsługi dyspozycji do kasy. W takim wypadku użytkownik kasy realizuje tylko konkretną dyspozycję dla danego płatnika utworzoną przez użytkownika księgowości zobowiązań w oparciu o stan konta płatnika.

      - Moduł musi współpracować modułem kasa przy zastosowaniu kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego.

      - Moduł musi mieć możliwość wygenerowania i wydrukowania zestawień:

- wydruk kartoteki należności i wpłat dla wybranego podatnika/płatnika (narastająco od początku roku),

- rozliczenie miesięczne wg rodzajów należności,

- dziennik obrotów ,

- wydruk przypisów i odpisów,

- wydruk umorzeń,

      - Moduł musi mieć możliwość wygenerowania i wydrukowania raportów analitycznych:

- raport zaległości i nadpłat w rozbiciu na lata - sumaryczny,

- raport stanów kont analitycznych (w podziale na rodzaje należności).

      - Moduł musi posiadać możliwość automatycznego wykonania sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych.

      - Moduł musi posiadać możliwość automatycznego wykonania sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych.

      - Moduł musi współpracować z modułem obiegu dokumentów, systemem finansowo-księgowym, platformą e-boi.

      - Moduł musi obsługiwać (księgować) płatności masowe realizowane za pośrednictwem banku poprzez automatyczne rozksięgowanie przelewów z indywidualnych kont bankowych.

IX. Moduł akcyza

- Wymagana jest współpraca z obszarem podatków w zakresie uzyskania informacji 
o posiadanych zasobach wnioskujących

- Moduł musi mieć możliwość rejestracji wniosków związanych z dopłatą do paliw i kompleksowa ich obsługą.

- Prowadzenie kartotek wnioskodawców.

- Wystawianie decyzji (pozytywnych) oraz wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów.

- Tworzenie listy wypłat

- Moduł musi mieć możliwość otrzymania różnego typu wydruków i zestawień według różnych parametrów:

- sprawozdanie miesięczne w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wg wnioskodawców, daty oraz kwoty zwrotu,

- zestawienia decyzji pozytywnych,

- wykazy wnioskodawców ,

- Moduł musi mieć możliwość otrzymania zestawienia statystycznego-Statystyka realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zgodnie z wymaganiami prawa.

- Moduł musi mieć możliwość generowania przelewów do systemu bankowego.

- Moduł musi być zintegrowany z księgowością opłat oraz kasą urzędu.

- Moduł musi współpracować z modułem obiegu dokumentów, systemem finansowo-księgowym, kasą, posiadać możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy e-boi.

X. Moduł opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

    - Moduł musi mieć możliwość rejestrowania i obsługi składanych wniosków.

    - Moduł musi mieć możliwość naliczenia opłaty z tytułu wystawionych zezwoleń oraz prowadzenie księgowań należności od płatników.

    - Moduł musi być zintegrowany z księgowością opłat oraz kasą urzędu w zakresie przekazywania informacji o należnościach i procesem windykacyjnym.

XI. Moduł różnych opłat

- Moduł musi mieć możliwość zarejestrowania dowolnej opłaty (np. mandatów lub innych kar wpłacanych przez mieszkańców np. opłaty za parkowanie) dla wybranego kontrahenta, wraz z określeniem kwoty do zapłaty oraz terminu lub terminów płatności.

- Moduł musi mieć możliwość określenia sposobu egzekwowania należności od kontrahenta (sposób naliczania odsetek - podatkowe, ustawowe, czy też nie naliczać odsetek).

- Moduł musi mieć możliwość dowolnego definiowania przez użytkownika rodzaju opłaty - słownik opłat różnych.

- Moduł musi mieć możliwość dla zdefiniowanej opłaty określenia czy ma być windykowana łącznie z całym procesem upominawczym (upomnienia, wezwanie do zapłaty, tytuł wykonawczy), czy może być pobierana w kasie (dyspozycja do kasy).

- Moduł musi być zintegrowany z księgowością opłat oraz kasą urzędu w zakresie przekazywania informacji o należnościach i procesem windykacyjnym.

XII. Moduł księgowości opłat

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi procesu księgowego w zakresie należności z tytułu różnych opłat dokonywanych przez płatników na rzecz urzędu.

  - Podobszar obsługujący księgowość pozostałych opłat musi być wewnętrzne zintegrowany z podobszarem księgowości budżetowej (dochody/wydatki) .

  - Moduł musi mieć możliwość automatycznej wymiany danych z systemem księgowości budżetowej, oraz z kasą urzędu (automatyczne rozliczanie raportów kasowych z wpłatami płatników).

  - Moduł musi mieć możliwość rejestracji operacji finansowych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania, nadpłaty, kwoty do wyjaśnienia) i rozliczenia tych operacji na kartotekach płatników.

  - Moduł musi mieć możliwość automatycznego rozdysponowania wpłaconej przez zobowiązanego kwoty według zasady: od najstarszego terminu płatności z uwzględnieniem kolejności (najpierw odsetki potem należność główna) lub proporcjonalnej wpłaty na należność główną i odsetki, w zależności od rodzaju i typu opłaty. Z możliwością ręcznej zmiany przez użytkownika sposobu rozdysponowania zaproponowanego przez system.

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi wezwań do zapłaty lub upomnień (wystawianie, wydruk, prowadzenie rejestru).

  - Moduł musi mieć możliwość anulowania wezwania i kosztów związanych z jego wystawieniem.

  - Wystawianie wezwań powinno być sparametryzowane:

    - wystawianie masowe (dla płatników z wybranego zakresu np. mieszkających na tej samej ulicy, dla wybranego rodzaju należności) lub pojedyncze (dla wybranego płatnika lub kartoteki),

    - z uwzględnieniem lub nie kosztów wezwania, oraz parametryzacja kwoty kosztów,

    - dla wszystkich zaległości danego dłużnika lub tylko dla wybranych.

  - Moduł musi mieć możliwość wystawienia wezwania do zapłaty na zaległości z bieżącego roku, bądź z lat ubiegłych lub uwzględnienie tych dwóch opcji jednocześnie.

  - Moduł musi mieć możliwość pokazywania lub nie odsetek za zwłokę na wezwaniu (do decyzji użytkownika).

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi kosztów wezwań: podczas rejestracji wpłaty, pobierania lub nie pobierania kosztów wezwań, umorzenia.

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi dzienników wpłat, raportów kasowych, dzienników wpłat bankowych, zwrotów i przeksięgowań.

  - Moduł musi mieć możliwość wydruku dowodu przeksięgowania i prowadzenie rejestru tych przeksięgowań.

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi hipotek (wystawianie, anulowanie).

  - Moduł musi umożliwiać realizację przedawnień (odpis z urzędu w związku z upłynięciem okresu przedawnienia).

  - Moduł musi mieć możliwość określenia daty, do której należy liczyć odsetki w związku z rozpoczęciem postępowania wobec podatnika i jego zobowiązań w celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem.

  - Moduł musi mieć możliwość wygenerowania i wydrukowania różnych wydruków według zdefiniowanych parametrów w tym, co najmniej:

    - wydruk kartoteki należności i wpłat dla wybranego płatnika (narastająco od początku roku i szczegółowo z podziałem na lata),

    - rozliczenie miesięczne wg rodzajów należności,

    - dziennik obrotów,

    - wydruk przypisów i odpisów.

XIII. Gospodarka nieruchomościami

A. Moduł umów z tytułu dzierżaw i najmu:

- obsługa umów dzierżaw i najmu poprzez utworzenie kart kontowych płatników

- wprowadzenie informacji dotyczących umów dzierżaw i najmu nieruchomości 
z możliwością podglądu na dane z ewidencji gruntów,

- możliwość prowadzenia rat dla płatności typowych, nietypowych i cyklicznych,

- wprowadzenie informacji dotyczących płatników z możliwością wykorzystania informacji 
z Ewidencji ludności,

- tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych, zestawienie Rozliczenie umowy,

- drukowanie zawiadomień,

- generowanie faktur VAT na podstawie umów i automatyczne naliczanie i tworzenie rejestru VAT,

- współpraca z modułem EOD.

B. Moduł użytkowania wieczystego:

- obsługa umów użytkowania wieczystego poprzez utworzenie kart kontowych płatników

- możliwość prowadzenia umów w ścisłym powiązaniu z danymi pochodzącymi z ewidencji gruntów,

- automatyczne naliczanie i tworzenie rejestru VAT,

- wprowadzenie informacji dotyczących użytkowników z możliwością wykorzystania informacji z Ewidencji ludności,

- prowadzenie historii zmian użytkowników wieczystych w jednostce rejestrowej,

- prowadzenie historii zmian na działkach,

- drukowanie zawiadomień,

- udzielanie różnego rodzaju ulg,

- moduł musi umożliwiać przeprowadzenie procedury odwołania płatnika do SKO 
w przypadku wypowiedzenia opłaty,

- możliwość przeprowadzenia procedurę wypowiedzenia stawki opłaty,

- wyszukiwanie podatnika wg następujących kryteriów lub ich fragmentów:

  - nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, numeru pesel właścicieli

  - nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, numeru pesel administratora, użytkownika, dzierżawcy

  - adresu nieruchomości (działki) a w przypadku jego braku wg opisu położenia

  - numeru jednostki rejestrowej, numeru działki, obrębu, księgi wieczystej

  - wg karty kontowej

- rejestracja sposobu wykorzystywania działki oraz  wprowadzanie różnych wariantów naliczenia opłaty t.j.; dokładnej kwoty opłaty dla działki lub udziału, wprowadzenie opłaty za metr, wartości działki, wartości udziału, stawki VAT.

- funkcja pozwalająca na poprawę, zmianę składników mających wpływ na wysokość opłaty .

- naliczanie korekty wraz z tworzeniem korekty faktury dla pozycji objętych podatkiem VAT.

- wydruki zawiadomień, decyzji i wypowiedzeń - zbiorcze i indywidualne.

- wydawanie decyzji uznaniowych (przyznanie, przeglądanie, anulowanie)

- odroczenie terminu płatności,

- nowe raty,

- umorzenie należności,

- umorzenie odsetek,

- umorzenie należności "z urzędu",

- przedawnienie,

- decyzja o wygaśnięciu zobowiązania (np: z tytułu przejęcia mienia),

- postanowienie o wygaśnięciu zobowiązania,

- wygaśnięcie (ograniczenie) decyzji ratalnej,

- uchylenie częściowe decyzji ratalnej,

- korekta decyzji uznaniowej z tytułu korekty opłaty (zmiany wysokości rat objętych decyzją uznaniową,

- moduł musi umożliwiać rozliczenie opłaty rocznej w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego  w ciągu roku,

- moduł musi umożliwiać wydanie decyzji o przekształceniu wraz ze sposobem płatności:

- o umorzeniu odsetek,

- o umorzeniu należności,

- o odroczeniu terminu płatności,

- o rozłożeniu na nowe raty,

- o wygaśnięciu decyzji;

- tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych w tym m.in.

- zliczenia mienia wg:

a) powierzchni: dzierżawionych gruntów, oddanych w użytkowanie wieczyste, innych form  
    władania,

b) ilości dzierżawców, użytkowników wieczystych.

- współpraca z modułem EOD.

XIV. Moduł księgowość dochodów z nieruchomości (umów dzierżaw, najmu i użytkowania wieczystego)

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi procesu księgowego w zakresie należności z tytułu zawartych umów (użytkowanie wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, dzierżawy oraz sprzedaży).

  - Podobszar obsługujący księgowość dochodów z nieruchomości musi być wewnętrzne zintegrowany z podobszarem księgowości budżetowej.

  - Moduł musi mieć możliwość automatycznej wymiany danych z systemem księgowości budżetowej (tworzenie poleceń księgowania na kontach księgi głównej na podstawie informacji o przypisach i odpisach), oraz z kasą urzędu (automatyczne rozliczanie raportów kasowych z wpłatami płatników).

  - Moduł musi mieć możliwość zaimportowania danych z wprowadzonych faktur i traktowania ich jako przypisów

  - Moduł musi mieć możliwość rejestracji operacji finansowych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania, nadpłaty, kwoty do wyjaśnienia) i rozliczenia tych operacji na kartotekach płatników.

  - Moduł musi mieć możliwość automatycznego rozdysponowania wpłaconej przez zobowiązanego kwoty: proporcjonalnie na należność główną i odsetki zaległe,. Możliwość ręcznej zmiany przez użytkownika sposobu rozdysponowania zaproponowanego przez system.

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi wezwań do zapłaty (wystawianie, wydruk, prowadzenie rejestru).

  - Moduł musi mieć możliwość anulowania wezwania i kosztów związanych z jego wystawieniem.

  - Wystawianie wezwań powinno być sparametryzowane: wystawianie masowe (dla płatników z wybranego zakresu np.:

    - mieszkających na tej samej ulicy,

    - dla wybranego rodzaju należności) lub pojedyncze (dla wybranego płatnika lub kartoteki) z uwzględnieniem lub nie kosztów wezwania,

    - oraz parametryzacja kwoty kosztów, dla wszystkich zaległości danego dłużnika lub tylko dla wybranych.

  - Moduł musi mieć możliwość wystawienia wezwania do zapłaty na zaległości z bieżącego roku, bądź z lat ubiegłych lub uwzględnienie tych dwóch opcji jednocześnie.

  - Moduł musi mieć możliwość pokazywania lub nie odsetek za zwłokę na wezwaniu (do decyzji użytkownika).

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi kosztów wezwań: podczas rejestracji wpłaty, pobierania lub nie pobierania kosztów wezwań, umorzenia.

  - Moduł powinien umożliwiać zaznaczenia należności, w stosunku do których został wydany sądowy nakaz zapłaty.

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi dzienników wpłat, raportów kasowych, dzienników wpłat bankowych, zwrotów i przeksięgowań.

  - Moduł musi mieć możliwość wydruku dowodu przeksięgowania i prowadzenie rejestru tych przeksięgowań.

  - Moduł musi mieć możliwość obsługi hipotek (wystawianie, anulowanie).

  - Moduł musi umożliwiać realizację przedawnień (odpis z urzędu w związku z upłynięciem okresu przedawnienia).

  - Moduł musi mieć możliwość określenia daty, do której należy liczyć odsetki w związku z rozpoczęciem postępowania wobec podatnika i jego zobowiązań w celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem.

  - Moduł musi mieć możliwość wygenerowania i wydrukowania zestawień:

    - wydruk kartoteki należności i wpłat dla wybranego płatnika (narastająco od początku roku i szczegółowo z podziałem na lata),

    - rozliczenie miesięczne wg rodzajów należności,

    - dziennik obrotów,

    - wydruk przypisów i odpisów,

    - wydruk umorzeń,

    - wydruk wystawionych hipotek,

    - zestawienie zarejestrowanych przedawnień oraz przedawnień niezrealizowanych.

  - Moduł musi posiadać możliwość tworzenia przypisu odsetek na koniec miesiąca bądź kwartału w postaci dokumentów not odsetkowych lub w postaci odsetek obliczonych, uwzględnianych na wydrukach sprawozdania RB27s

  - Moduł musi posiadać możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przerachowania

  - Moduł musi współpracować z modułem obiegu dokumentów, systemem finansowo-księgowym.

XV. Obsługa płatności masowych realizowanych za pośrednictwem banku.

System ma służyć do komunikacji z systemami bankowymi w zakresie obsługi płatności masowych oraz importem wyciągów wpłat z terminali płatniczych. Współpracować ma z modułami podatkowymi oraz opłatowymi dostarczanego oprogramowania w ramach zamówienia. Moduł ma umożliwiać automatyczne rozksięgowanie wpłat na indywidualne rachunki bankowe, generowane w podsystemach wymiarowych  i/lub windykacyjnych. Rozksięgowanie wpłat odbywa się  na podstawie plików przesłanych przez bank.

Umożliwiać ma sporządzanie zestawień na podstawie wpłat przyjętych/zaksięgowanych 
w systemach dziedzinowych (podatki/opłaty).

Wymagania:

- zdefiniowanie parametrów  do tworzenia  plików z wpłatami,

- pobieranie plików  transakcji  przesłanych przez bank,

- podpięcie plików pod wyciąg bankowy,

- automatyczne rozksięgowanie wpłat z możliwością zmiany sposobu zaksięgowania zgodnie z tytułem wpłaty podanym przez wpłacającego,

- uzgodnienie wyciągu bankowego.

XVI. Sprawozdawczość dla jednostek budżetowych.

Moduł umożliwia dwustronną elektroniczną wymianę informacji w zakresie sprawozdań budżetowych i finansowych pomiędzy jednostką budżetową sporządzającą sprawozdanie a organem to sprawozdanie przyjmującym.

Program może pracować w samodzielnym środowisku, niezależnie od systemów budżetowych oraz finansowo-księgowych, bądź w ścisłej współpracy z wymienionymi modułami, umożliwiając pełną automatyzację obiegu dokumentów sprawozdawczości budżetowej i finansowej zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej jak i układu zadaniowego budżetu.

Zapewnia sporządzenie kompletu sprawozdań (m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB- 30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-WS, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki) wynikających z przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagana funkcjonalność:

- generowanie planu budżetowego w systemie budżet i jego elektroniczna transmisja w postaci bez plikowej (za pomocą usługi sieciowej) do jednostki budżetowej;

- odczyt planu w jednostce;

- możliwość wypełnienia kompletnych sprawozdań budżetowych i finansowych;

- możliwość przygotowania kompletnych sprawozdań budżetowych i finansowych automatycznie w oparciu o zapisy na kontach księgowych z systemu finansowo-księgowego

- weryfikacja poprawności danych na sprawozdaniach w układzie miesięcznym i kwartalnym;

- wydruki sprawozdań zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami

- wysyłanie sprawozdań w formie elektronicznej do Zarządu Gminy

- identyfikacja sprawozdań umożliwiająca weryfikację zgodności danych na wydruku z wersją elektroniczną;

- filtry danych umożliwiające analizę i wydruk sprawozdania częściowego

- możliwość importu i eksportu sprawozdań jednostkowych do programu SJO Bestia.

XVII. Kadry i Płace

System płacowy

- korzystanie z danych pochodzących z systemu kadrowego bez konieczności ich transmisji

- naliczanie płac i przygotowanie wypłaty (sporządzanie list płac: głównej, dodatkowych, korygujących i stornujących)

- naliczenie (wyliczenie):

  - naliczanie płac i przygotowanie wypłaty (sporządzanie list płac: głównej uwzględniającej ulgę podatkową i koszty uzyskania przychodu oraz list  dodatkowych z uwzględnieniem wspólnej podstawy do wyliczenia składek zus dla wynagrodzeń wypłacanych w tym samym miesiącu

  - automatyczne tworzenie dokumentów wynagrodzenia za czas urlopu i choroby na podstawie kartoteki absencji oraz wyliczanie na podstawie kartoteki zarobkowej wysokości wynagrodzenia i zasiłków

  - nagrody jubileuszowej, nagrody uznaniowej, 13-ta pensji, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia za nadgodziny, odprawy z tytułu zwolnienia, zwrotu składek ZUS za lata poprzednie i rok bieżący

  - możliwość zmieniany składników w stosunku do poprzedniego miesiąca poprzez ich modyfikację, z automatycznym obliczaniem pozostałych składników

- rozliczanie płac:

  - obliczanie narzutów od wynagrodzeń

  - eksport danych do programu PŁATNIK

  - rozliczanie zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od łącznej kwoty wypłat dla Urzędu Skarbowego

  - obliczanie i pobieranie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy

  - tworzenie przelewów bankowych na konto ZUS, Urząd Skarbowy, PERON i inne wynikające z zadeklarowanych potrąceń

  - tworzenie i wydruk przelewu na konto osobiste pracownika

  - sporządzanie wydruków związanych z wypłatą (odcinek dla pracownika, zestawienie gotówkowe, zbiorówka listy płac)

  - wykonanie wydruków związanych z rocznymi rozliczeniami (roczna karta wynagrodzeń, dokumenty podatkowe PIT-4R, PIT-8C, PIT-8S, PIT 8AR, PIT-11, PIT-40, IFT-1, zaświadczenia o wynagrodzeniu)

  - rejestracja i obsługa wypłat z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia zarówno dla pracowników własnych jak i obcych

  - tworzenie z dowolnie wybranych elementów zestawień w celu sprawdzenia poprawności sporządzonej listy płac

  - Wykonywanie raportu kontrolnego umożliwiającego sygnalizację błędów operatorskich

  - obliczanie i wypełnianie deklaracji PFRON

- współpraca z innymi systemami:

  - przygotowanie i eksport do systemu finansowo-księgowego informacji do księgowania danych w postaci noty księgowej z możliwością przygotowania noty  w rozbiciu na rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową

  - prowadzenie rozliczeń w związku z udzielonymi pożyczkami z Funduszu Świadczeń Socjalnych i Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

- automatyczne wyliczanie i generowanie 13-tej pensji

- automatyczne korekty przeszeregowań i skutków zmian wynagrodzenia

- automatyczna zmiana progów podatkowych

- automatyczne naliczenie wysokości dodatków stażowych

- automatyczne uwzględnianie rocznego limitu wypłaconych świadczeń z ZFŚS

- kalkulator umożliwiający symulację listy płac dla pojedynczego pracownika

- kopiowanie dokumentów zmiennych pomiędzy listami płac i tworzenie dokumentów na podstawie dokumentów z innych list

- wypłata nagród i świadczeń socjalnych według ewidencji wprowadzonej w systemie

- automatyczne wygenerowanie dokumentu nadpłat i niedopłat związanych z wystawionymi dokumentami PIT-40

- automatyczne naliczenie wyrównań składników stałych w związku ze zmianą warunków zatrudnienia sprzed kilku miesięcy

- automatyczne wyliczenie wynagrodzenia urlopowego na podstawie absencji

- generowanie i naliczenie nagrody jubileuszowej, półrocznej, kwartalnej oraz odprawy emerytalnej

- przesyłanie „pasków” wynagrodzeń na maila

- automatyczna współpraca z systemem pożyczki w zakresie pobierania wartości rat pożyczek oraz zwracania do systemu pożyczki wartości pobranych rat

- przestawna, konfigurowalna kartoteka do analizy wielowymiarowej wypłaconych wynagrodzeń

- możliwość obsługi wielu płatników składek ZUS

- możliwość elektronicznego przesyłanie deklaracji PIT.

System ewidencji pracowników

Minimalny zakres danych w systemie:

- pracownik: nazwisko, imię, drugie imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, nr dowodu osobistego, miejsce zamieszkania (czasowe, stałe, do korespondencji), PESEL, NIP, wykształcenie, kod tytułu ubezpieczenia, podlega/nie ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, Urząd Skarbowy zgodny z miejscem zameldowania, nr telefonu, emeryt lub rencista (nr emerytury, renty, grupa inwalidzka), stosunek do służby wojskowej

- kwalifikacje: data i miejsce ukończenia szkoły, wyuczony zawód, nr dyplomu, specjalizacja, znajomość języków, obecne stanowisko pracy, kwalifikacja stanowiska pracy (robotnicze lub nierobotnicze)

- ukończone kursy

- stanowisko, komórka organizacyjna

- data zatrudnienia w Urzędzie

- okres zatrudnienia (próbny, określony, nieokreślony)

- wynagrodzenie zasadnicze (kwota i grupa zaszeregowania), wynagrodzenie ryczałtowe, premia, dodatki (%, kwotę wylicza program) wraz z informacją o czasie, na jaki jest przyznany (funkcyjny, stażowy, specjalny)

- historia zatrudnienia dla potrzeb obliczenia stażu pracy,

- wymiar etatu

- wyróżnienia i kary regulaminowe

- kartoteka urlopowa w postaci czytelnej makiety urlopowej na zasadzie kalendarza z możliwością nanoszenia i sumowania wszystkich możliwych nieobecności pracownika (urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop szkolny, urlop rehabilitacyjny, choroba, opieka nad dzieckiem chorym, opieka nad dzieckiem zdrowym, godziny nadliczbowe, delegacje, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop okolicznościowy, inne nieusprawiedliwione nieobecności)

- kartoteka badań lekarskich, szkoleń BHP, z możliwością wprowadzania daty następnego badania, szkolenia BHP

- ewidencja pracowników pracujących dłużej niż 4 godziny dziennie przy monitorze

- kartoteka szkoleń dla każdego pracownika z następującym danymi: temat szkolenia, termin, koszt, otrzymane zaświadczenia o odbyciu kursu (szkolenia)

- baza ofert szkoleniowych z następującymi danymi: nazwa firmy, adres, telefon/fax, zakres tematyczny przeprowadzanych szkoleń

funkcjonalności systemu:

- automatyczne naliczanie wymiaru urlopu, sygnalizacja wymiaru urlopu szkolnego z możliwością bilansowania miesięcznego i rocznego urlopów (wg rodzajów), wydruk dla pracownika z dokładnością do minuty

- wydruk dokumentów kadrowych takich jak: umowa o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaż, wypowiedzenie, skierowanie na badania lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na podstawie wprowadzonych wzorów dokumentów kadrowych

- możliwość tworzenia i edycji wzorów dokumentów kadrowych wykorzystywanych do drukowania

- obliczanie daty uprawnienia do nagrody jubileuszowej i daty do emerytury z możliwością wykluczania okresów nakładających się na siebie na podstawie wprowadzonych świadectw pracy

- naliczanie stażu pracy w zakładzie oraz stażu pracy ogólnego z możliwością wykluczania okresów nakładających się na siebie na podstawie wprowadzonych świadectw pracy

- możliwość eksportowania do programu ZUS PŁATNIK w pełnym zakresie dokumentów zgłoszeniowych i wygłoszeniowych

- prognozowanie wynagrodzenia:

  - kopiowanie danych rzeczywistych do planu wynagrodzeń,

  - tworzenie planu poprzez korektę poszczególnych składników wynagrodzenia lub poprzez zmianę kwoty brutto (składniki wynagrodzenia obliczane automatycznie),

  - kontrola różnic powstałych pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi składnikami wynagrodzenia, na poziomie pracownika, wydziału i całego Urzędu,

  - obliczanie średnich wartości poszczególnych składników wynagrodzenia w ramach wydziałów i grup pracowniczych (stanowisk służbowych),

  - drukowanie zestawień z planem wynagrodzenia wg wydziałów i grup pracowniczych,

  - akceptacja planu - kopiowanie utworzonego planu do bieżącej kartoteki

- planowanie zatrudnienia

- automatyczna sygnalizacja (bez konieczności wywoływania raportów) zdarzeń określonych przez użytkownika z określonym wyprzedzeniem, np: upływu ważności badań lekarskich pracowników, szkoleń BHP itp.

- prowadzenie archiwum odrębnie dla pracowników zwolnionych i obecnie pracujących, w przypadku ponownego przyjęcia do pracy osoby zwolnionej możliwość łatwego przywrócenie danych

- możliwość samodzielnego generowania raportów na poziomie użytkownika i administratora z dowolnie wybranych elementów za różne okresy za pomocą generatorów raportów

- automatyczne generowanie danych do sprawozdań Z05, Z03, Z06, Z12

- eksport dowolnych danych do Excel’a lub pliku tekstowego

- prosty w obsłudze, rozbudowany generator zestawień tabelarycznych, umożliwiający definiowanie przez użytkownika zakresu danych z dowolnych danych z systemu z możliwością ich przeliczania, filtrowania oraz grupowania

- wbudowany moduł raportowania z możliwością stworzenia dowolnych raportów w postaci formatki wydruku

- możliwość obsługi wielu płatników składek ZUS

Pakiet ewidencyjny

I. Moduł ewidencji ludności i wybory zintegrowany z USC

- Moduł musi posiadać homologację RCI PESEL.

- Moduł musi prawidłowo realizuje funkcje w zakresie ustalonym dla Lokalnych Banków Danych ewidencji ludności.

- Możliwość tworzenia geografii bazy danych na potrzeby wyborów, naboru do szkół itp.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi:

  - zameldowań,

  - wymeldowań,

  - rejestracja urodzeń,

  - rejestru stanu cywilnego

  - rejestru zgonów.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi zawiadomień w zakresie meldowania, wymeldowania, rejestracji urodzeń, zgonów, zmian w stanie cywilnym.

- Moduł musi umożliwiać obsługę masowych wydruków w zakresie wyborców, wydanych i używanych dokumentów tożsamości oraz inne listy mieszkańców według dowolnych parametrów szukania.

- Moduł musi posiadać wykaz osób podlegających rejestracji do kwalifikacji wojskowej oraz listę stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.

- Moduł musi przechowywać pełną historię mieszkańca (historia wszystkich zmian danych w adresach, meldunkach, nieobecności czasowych, stanów cywilnych, imion, nazwisk itp.).

- Moduł musi umożliwić wyszukiwanie informacji o mieszkańcach według dowolnie zdefiniowanych i wskazanych parametrów

- Moduł, w zakresie obsługi wyborców, musi mieć możliwość tworzenia i przeglądu rejestru wyborców z możliwością wykreślenia ze spisu głównego.

- Moduł w zakresie obsługi wyborców musi mieć możliwość tworzenia rejestrów dodatkowych wyborców (karty zielone i niebieskie, wpisy jednorazowe oraz zmiany adresów głosowania).

- Moduł w zakresie obsługi wyborców musi mieć możliwość wpisywania do rejestru dodatkowego wyborców z zamkniętych obwodów (ze szpitali, więzień itp.).

- Moduł w zakresie obsługi wyborców nie głosujących musi mieć możliwość elastycznego tworzenia rejestrów

- Moduł w zakresie obsługi wyborców musi mieć możliwość definiowanie obszarów oraz tworzenia wersji geografii pod wybory.

- Moduł w zakresie obsługi wyborców musi zapewniać weryfikację geografii obszarów spisowych pod względem nieobjętych adresów.

- Moduł w zakresie obsługi wyborców musi umożliwić generowanie kwartalnych meldunków dla KBW (Krajowego Biura Wyborczego) o stanie wyborców w mieście.

- Moduł musi mieć możliwość masowej korekty danych adresowych (np. zmiana kodu terytorialnego, zmiana ulicy itp.).

- Moduł musi mieć możliwość definiowania przez użytkownika obszarów geograficznych według dowolnie zdefiniowanych danych (wiek, miejscowość, ulica, nr domu) oraz otrzymywanie wykazów osób z danego obszaru.

- Zestawienie informacyjne LBD - np. ilość mieszkańców na wybranej ulicy na dany dzień z zakresami wiekowymi wg płci.

- Moduł musi mieć możliwość tworzenia i obsługi edytowalnych szablonów pism wystawianych przez urząd w celu dostosowania wydruków do własnych potrzeb użytkownika.

- Moduł musi mieć możliwość otrzymania zestawienia statystycznego: DW1, DW2, DW3 i ich przekazywanie do GUS w formie elektronicznej.

- Moduł musi mieć możliwość tworzenia i wydruku listy mieszkańców wg wybranych parametrów oraz wybranych danych (generator wydruków)

- Moduł w zakresie obsługi wyborców musi mieć możliwość utworzenia, co najmniej wydruków:

- spisów dodatkowych (osoby dodane do rejestru dodatkowego po głównym drukowaniu spisów wyborczych),

- meldunku o stanie rejestru wyborców w poszczególnych okręgach i obwodach,

- zaświadczenia o prawie do głosowania z automatycznym usunięciem z głównej listy wyborców,

- zawiadomienia o dopisaniu do rejestru wyborców w gminie,

- niezależnych list kart (zielonych, różowych) oraz wpisów jednorazowych wyborców nie głosujących i dodatkowych dla poszczególnych dat wyborów.

- Drukowanie KOM, wszystkich wezwań, zaświadczeń, poświadczeń  i zawiadomień, oraz adresowanie kopert do urzędów.

- Prowadzenie rejestrów osób poszukiwanych przez policję, utraconych dowodów osobistych, udostępnień danych osobowych

Szczegółowy opis funkcjonalności:

A. Ewidencja Ludności

- Ewidencje mieszkańców:
- Stali mieszkańcy;
- Czasowi mieszkańcy;
- Czasowi do 3 miesięcy;
- Byli mieszkańcy;
- Niepotwierdzeni;

- Rejestracja:
- zameldowania na pobyt stały (sprawdzanie poprawności i unikalności numeru PESEL);
- zameldowania na pobyt czasowy – powyżej i poniżej trzech miesięcy (sprawdzanie poprawności i unikalności numeru PESEL);
- wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego (także na podstawie decyzji administracyjnej);
- przemeldowania osoby;
- emigracji stałej lub czasowej osoby;
- zgonu osoby;
- zastrzeżenia adresu;
- sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych;
- wszczęcia postępowania meldunkowego;

- Wyszukiwanie osób według różnych kryteriów np.:
- numeru PESEL (także poprzedniego numeru PESEL);
- nazwiska, nazwiska poprzedniego, nazwiska rodowego;
- imion, imion poprzednich;
- adresu zameldowania (aktualnego, czasowego, byłego) – według miejscowości, ulicy, nr budynku, nr lokalu, zakresu dat zameldowania, kodu Miasta;
- danych urodzenia – według daty urodzenia, miejscowości urodzenia, aktu urodzenia, imion rodziców, nazwiska rodowego matki;
- obywatelstwa;
- danych dot. stanu cywilnego – według rodzaju stanu cywilnego, numeru aktu stanu cywilnego;
- danych dot. dokumentów – według rodzaju dokumentu, serii dokumentu, numeru dokumentu;
- rodzaju zameldowania;
- Po wyszukaniu osób według wybranych powyższych kryteriów istnieje możliwość wydrukowania listy takich osób.

- Przeglądanie szczegółów danych osoby.

- Zmiana danych personalnych osoby (w przypadku zaistnienia faktycznych zmian):
- zmiana nazwiska;
- zmiana imienia;
- zmiana numeru PESEL;
- zmiana nazwiska z poprzedniego małżeństwa;
- zmiana obywatelstwa;
- zmiana stanu cywilnego;
- zmiana statusu wyborczego;
- przysposobienie;
- zgon osoby;

- Zmiana danych adresowych (w przypadku zaistnienia faktycznych zmian):
- przemeldowanie (zmiana adresu stałego lub czasowego w obrębie Miasta);
- zameldowanie na pobyt stały osoby zameldowanej na pobyt czasowy (nie jest powtarzana  rejestracja);
- zameldowanie na pobyt czasowy osoby zameldowanej na pobyt stały (nie jest powtarzana  rejestracja);
- zmiana daty przy zameldowaniu czasowym do 3 m-cy;
- zmiana daty przy zameldowaniu czasowym powyżej 3 m-cy;
- wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego;
- wymeldowanie za granice kraju – emigracja;
- zastrzeżenie adresu;
- postępowanie meldunkowe;

- Zmiana danych dotyczących dokumentów tożsamości:
- wprowadzenie nowego dokumentu;
- wprowadzenie potwierdzenia odbioru dokumentu;
- zmiana daty ważności dokumentu;

- Poprawki (w przypadku pomyłki pracownika lub nieczytelnych dokumentów) danych dotyczących:
- nazwiska;
- nazwiska rodowego;
- nazwiska z poprzedniego małżeństwa;
- imion;
- urodzenia;
- aktualnego adresu stałego i czasowego;
- dokumentu tożsamości;
- stanu cywilnego;
- obywatelstwa;
- rysopisu;
- danych wojskowych;
- zgonu;

- Uzupełnianie archiwalnych danych:
- poprzednie nazwiska;
- poprzednie nazwiska z poprzedniego małżeństwa;
- poprzednie imiona;
- poprzednie numery PESEL;
- poprzednie adresy stałe i czasowe;
- poprzednie dokumenty;
- poprzednie stany cywilne;
- poprzednie dane dotyczące urodzenia;

- Przywrócenia wymeldowanej osoby do kartoteki stałych lub czasowych mieszkańców;

- Weryfikacja poprawności i kompletności danych osoby;

- Zliczanie liczby mieszkańców według ulic, budynków i lokali.

- Zmiany nazw ulic we wszystkich zbiorach podsystemu;
- zmiana nazwy całej ulicy;
- zmiana nazwy części ulicy;
- nadanie nazwy ulicy;

- Generowanie protokołów 0/B i 1/B dla TBD.

- Generowanie statystyk na potrzeby GUS-u.

- Obsługa słowników modułu.

B. Wybory

- Tworzenie i modyfikacja podziałów na:
- okręgi;
- obwody;
- obwody zamknięte;
- ulice;

- Sprawdzanie poprawności podziału:
- rejonizacja adresów;
- weryfikacja spójności;
- kompletność;
- sprawdzanie ulic archiwalnych;

- Obsługa rejestru wyborców i spisów wyborców:
- rejestracja wyborcy;
- edycja danych wyborcy;
- określenie statusu wyborczego;
- pełnomocnictwa;

- Import list osób głosujących w obwodach zamkniętych;

- Obsługa komisji wyborczych:
- listy kandydatów, członków, kandydatów odrzuconych;
- wypłaty;
- wydruki składów;
- eksport XML;

- Tworzenie list wyborczych;

- Statystyka wyborcza (np.: do PKW);

- Wydruki:
- listy wyborcze;
- zaświadczenia (np.: Zaświadczenie o prawie do głosowania);
- zawiadomienia (np.: Zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców);
- decyzje (np.: Decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców);
- listy (np.: Lista wydanych zaświadczeń);
- lista zgonów;

- Funkcje dodatkowe:
- obsługa list i wezwań związanych z poborem do wojska;
- tworzenie list dla szkół;
- użycie geografii wyborczej w Ewidencji Ludności aby w danych osoby był widoczny okręg (lub obwód) do głosowania.

II. Koncesje na sprzedaż alkoholu

- Moduł musi automatyczne obliczać wysokości rat w oparciu o rodzaj zezwolenia, okres na jaki zostało wydane, oraz wysokości sprzedaży za poprzedni rok.

- Moduł powinien przechowywać informacje o wysokości sprzedaży w roku poprzednim.

- Moduł powinien przechowywanie informacji o ratach za lata poprzednie oraz w roku bieżącym

- Moduł musi posiadać możliwość prowadzenia dowolnej liczby rejestrów.

- Moduł musi posiadać możliwość wprowadzenia wielu osób otrzymujących zezwolenie.

- Moduł musi posiadać możliwość zasilenia kartoteki osób z ewidencji ludności,

- Moduł musi mieć możliwość prowadzenia następujących zestawień:

- punktów sprzedających alkohol

- wydanych zezwoleń

- wysokości rat dla zezwoleń

- nie zapłaconych w terminie rat za korzystanie z zezwoleń.

- Informacja o wysokości rat do zapłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku.

- Potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń.

- Możliwość stworzenia dowolnego wydruku w oparciu o dane wprowadzone do systemu.

- Moduł musi współpracować z systemem obsługującym kasę urzędu (wysyłanie informacji o wysokości płaconych rat)

- Współpraca modułu z systemem finansowo – księgowym.

- Moduł powinien umożliwiać pobieranie danych z formularzy elektronicznych złożonych za pośrednictwem ESP np. oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych.

Pakiet Gospodarka Odpadami

I. Moduł gospodarowania odpadami

- Moduł musi mieć możliwość utworzenia bazy płatników na podstawie zasilenia danymi z innych obszarów systemu - automatyczne tworzenie bazy płatników np. z Ewidencji ludności lub podatników podatku od nieruchomości.

- Moduł musi mieć możliwość obsługi deklaracji płatników w zakresie gospodarowania odpadami.

- Moduł musi umożliwiać tworzenia następujących zestawień na podstawie danych zawartych w deklaracji z :

a) ze wszystkich deklaracji:

- ilości osób zamieszkujących w nieruchomościach zadeklarowanych segregację,
- ilości osób zamieszkujących w nieruchomościach zadeklarowanych nie 
  segregację,

- łącznej zaległości,

- łącznej należności.

b) z deklaracji obejmujących zabudowę mieszkaniową wielorodzinną:

- ilości osób zamieszkujących w nieruchomościach zadeklarowanych segregację,
- ilości osób zamieszkujących w nieruchomościach zadeklarowanych nie 
  segregację,

- łącznej zaległości,

- łącznej należności.

c) z deklaracji obejmujących zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

- ilości osób zamieszkujących w nieruchomościach zadeklarowanych  
  segregację,

- ilości osób zamieszkujących w nieruchomościach zadeklarowanych nie 
  segregację,

- łącznej zaległości,

- łącznej należności.

- Moduł musi mieć możliwość wspomagania weryfikacji deklaracji wraz z możliwością korygowania danych i wprowadzania nowych, ujawnionych i zweryfikowanych danych, wraz z zapamiętaniem statusu weryfikacji deklaracji.

- Zakres informacyjny deklaracji musi obejmować wszystkie dane niezbędne do realizowania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami:

  - klasyfikacja nieruchomości,

  - liczba zamieszkujących osób,

  - zużycie wody,

  - informacja o segregowaniu odpadów,

  - preferencje dotyczące częstości rozliczania (okresy rozliczeniowe).

- Moduł musi zapewnić mechanizm windykacji opłat, w tym tworzenia wezwań do zapłaty.

- Obsługa opłat w zakresie odbioru odpadów musi być zintegrowana z obszarem księgowości budżetowej, pozostałych opłat, windykacji.

- Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru umów z firmami odbierającymi odpady.

- Moduł musi mieć możliwość rejestrowania danych z raportów obowiązkowo tworzonych przez firmy odbierające odpady.

- Moduł musi zapewnić możliwość naliczania i egzekwowania kar za niewłaściwe realizowanie umów przez firmy odbierające odpady.

- Moduł musi zapewnić tworzenie wymaganych przez prawo raportów w zakresie gospodarowania odpadami.

- Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych.

- Współpracować z modułem kasa z zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego.

- Moduł musi automatyczne wykonywać sprawozdanie RB-27 na podstawie zapisów księgowych.

- Moduł musi automatyczne wykonywać sprawozdanie RBN na podstawie zapisów księgowych.

- Moduł musi umożliwiać podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta 
z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości.

- Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych 
i postanowień o zarachowaniu wpłat.

- Moduł musi współpracować z czytnikami kodów kreskowych.

- Moduł musi umożliwiać tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej.

- Moduł musi współpracować z modułem obiegu dokumentów EOD, systemem finansowo-księgowym, kasą, posiadać możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy e-deklaracje/e-podatki/e-boi

- Moduł musi posiadać możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych 
i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.

Pozostałe wymagania

- Wymagania w zakresie wdrożenia

- Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość licencji dla wyspecyfikowanych modułów.

- Wykonawca skonfiguruje dostarczoną platformę sprzętową pod kątem wdrożenia wyspecyfikowanych modułów.

- Wykonawca zainstaluje wszystkie wymagane komponenty (w tym systemy operacyjne, bazodanowe) niezbędne do poprawnego funkcjonowania wyspecyfikowanych modułów.

- Wykonawca dokona migracji danych w zakresie umożliwiającym generowanie wymiaru podatkowego w roku 2015. Zakres migracji opisany został poniżej.

- Wykonawca przeszkoli użytkowników oraz administratorów wdrażanych rozwiązań.

- Wykonawca przeznaczy łącznie nie mniej niż 180 godzin wdrożeniowych/szkoleniowych na realizację projektu w zakresie opisanych modułów.

- Wykonawca uruchomi odpowiednie usługi na platformie ePUAP na potrzeby funkcjonowania platformy e-deklaracje.

- Wykonawca przygotuje m.in. następujące formularze na platformę ePUAP:

  - formularze dotyczące osób fizycznych:

    - Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

    - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

    - Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

  - formularze dotyczące osób prawnych:

    - Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

    - Deklaracja na podatek leśny DL-1

    - Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

    - Deklaracja na podatek rolny DR-1

  - formularze zezwoleń/wnioski:

    - Wniosek o zezwolenie na stałą sprzedaż alkoholu

    - Zezwolenie na jednokrotną sprzedaż alkoholu

    - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    - Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

    - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

    - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

    - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

    - Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew

  - formularze dostępowe do platformy elektronicznych usług publicznych

    - Formularz o konto na portalu (dla osób fizycznych)

    - Formularz o deaktywację konta na portalu.

    - Formularz o konto na portalu (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

- Wymagania w zakresie migracji danych

- Wykonawca dokona migracji danych podatkowych zarówno z systemu wymiarowego 
i księgowego (dotyczy wszystkich zamawianych modułów podatkowych). Obecnie wykorzystywanym systemem jest: Gravis

- Wykonawca dokona migracji danych z systemu gospodarki odpadami zarówno z systemu wymiarowego jak i księgowego. Obecnie wykorzystywanym systemem jest: Gravis.

- Wykonawca dokona migracji danych z systemu czynszowego i użytkowania wieczystego  zarówno z systemu ewidencyjnego i księgowego. Obecnie wykorzystywanym systemem jest: Gravis

- Wykonawca dokona migracji danych mieszkańców z ewidencji ludności. Obecnie wykorzystywanym systemem jest: Puma

- Wykonawca wprowadzi BO do systemu księgowego.

- Wymagania w zakresie szkoleń

    - Wykonawca przeszkoli użytkowników z zamawianych modułów. Szkolenia z systemów dziedzinowych muszą być realizowane w formie instruktarzy stanowiskowych bezpośrednio na stanowiskach pracy użytkowników.

    - Szkolenie z pozostałych modułów (w tym EOD) mogą być realizowane w grupach max 10 osobowych przy stanowiskach komputerowych dostarczonych przez Wykonawcę (w formie mobilnej sali szkoleniowej). Odpowiednie pomieszczenie zapewni Zamawiający. Poniższa tabela zawiera liczbę użytkowników do przeszkolenia (z podziałem na moduły).

| Lp. | Nazwa modułu | Liczba użytkowników | Liczba administratorów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EOD elektroniczny obiegu dokumentów | 30 | 1 |
|  | e-boi | 2 | 1 |
|  | e-rada | 2 | 1 |
|  | e-konsultacje | 2 | 1 |
|  | e-deklaracje | 2 | 1 |
|  | e-decyzje | 2 | 1 |
|  | e-podatki | 2 | 1 |
|  | e-odpady | 2 | 1 |
|  | Moduł finansowo-księgowy | 5 | 1 |
|  | Moduł rejestru umów (należności i zobowiązania), zaangażowania | 1 | 1 |
|  | Moduł kasa | 1 | 1 |
|  | Moduł fakturowanie i prowadzenie rejestrów VAT | 1 | 1 |
|  | Moduł środki trwałe wyposażenie | 1 | 1 |
|  | Moduł podatki lokalne (wymiar) | 3 | 1 |
|  | Moduł księgowości podatkowej i opłat lokalnych | 3 | 1 |
|  | Moduł akcyza | 1 | 1 |
|  | Moduł opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego | 1 | 1 |
|  | Moduł różnych opat | 1 | 1 |
|  | Moduł księgowości różnych opłat | 1 | 1 |
|  | Moduł ewidencji dzierżaw najmu, użytkowania wieczystego | 1 | 1 |
|  | Moduł księgowości dochodów z dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego | 1 | 1 |
|  | Obsługa płatności masowych | 1 | 1 |
|  | Ewidencja ludności i wybory | 2 | 1 |
|  | Koncesje na sprzedaż alkoholu | 1 | 1 |
|  | Gospodarka odpadami - wymiar | 1 | 1 |
|  | Gospodarka odpadami - księgowość | 1 | 1 |
|  | Sprawozdawczość dla jednostek budżetowych | 5 | 1 |
|  | Kadry | 1 | 1 |
|  | Płace | 1 | 1 |

- Wymagania w zakresie gwarancji i asysty technicznej

    - Gwarancja na oprogramowanie ZSI wyspecyfikowane powyżej udzielona zostaje na okres 60 miesięcy.

    - Asysta techniczna oprogramowania ZSI realizowana będzie przez okres 24 miesięcy.

    - Gwarancja na sprzęt udzielona zostaje na okres zgodny z zapisami zawartymi w części sprzętowej.

    - Wykonawca w ramach projektu uruchomi dedykowaną platformę zgłoszeń Help Desk.

    - Wykonawca, w ramach asysty technicznej będzie świadczył na rzecz Zamawiającego następujące usługi:

- Pomoc telefoniczną w zakresie użytkowania wdrożonych modułów świadczoną przez wyspecjalizowany dział Wykonawcy, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00.

- Usuwanie błędów działania modułów, odpowiednio:

- w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, w przypadku błędów krytycznych, uniemożliwiających pracę systemów,

- w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia, w przypadku innych błędów.

- Dostosowywanie modułów do zmian przepisów prawnych związanych bezpośrednio z ich funkcjonowaniem.

- Dostęp do zdalnej asysty technicznej

    - Aktualizacje pobierane są automatycznie po akceptacji ze strony Administratora modułów.

    - Aktualizacje modułów muszą być dystrybuowane automatycznie na wszystkie stanowiska użytkowników.

- Sposób realizacji gwarancji i wsparcia technicznego

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości i będzie świadczył asystę techniczną na dostarczone oprogramowanie.

- Warunki gwarancji i asysty technicznej oprogramowania ZSI:

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania wad i awarii (w tym koszty delegacji i dojazdu), których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

- Koszty usuwania wad i awarii, których przyczyna wynika z nieprawidłowego użytkowania wdrożonego systemu przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający.

- Przedmiotem usługi gwarancji jakości świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest w szczególności:

  - gotowość świadczenia pomocy telefonicznej przez dostarczenie odpowiednich informacji w wypadku awarii oprogramowania,

  - informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w przyszłej umowie);

  - aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w przyszłej umowie;

  - usuwanie usterek i awarii systemów objętych przyszłą umową w następujących terminach:

-   przystąpienie do usunięcia awarii lub zaproponowania zastępczej metody pracy, aż do momentu całkowitego usunięcia awarii w terminie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

-   awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez Zamawiającego, a uniemożliwia eksploatację systemu;

-   przystąpienie do usunięcia usterki w terminie 2 dni roboczych - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu;

- Okres wsparcia technicznego rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Przedmiotem usługi asysty technicznej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest w szczególności:

- dostawa wersji oprogramowania, uwzględniających zmiany w obowiązujących przepisach prawnych zgodnie z Dziennikiem Ustaw i Monitorem Polskim, dostawa oprogramowania nastąpi przed wejściem przepisów w życie, każda nowa wersja systemu dostarczonego Zamawiającemu musi zawierać udokumentowany opis zmian w funkcjonalności w porównaniu z wersją poprzednią,

- gotowość świadczenia pomocy telefonicznej przez dostarczenie odpowiednich informacji w wypadku, gdy użytkownicy oprogramowania lub aplikacji, nie mogą osiągnąć zamierzonych efektów pracy,

- gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użytkownikom systemu poprzez szyfrowane połączenia do komputera użytkownika,

- przyjazdu do siedziby Zamawiającego co najmniej 4 razy w ciągu roku w ramach asysty technicznej, celem przeprowadzenia przeglądu technicznego,

- innych form wspomagania zaoferowanych przez Wykonawcę.

- Wszelkie usługi asysty technicznej, o których mowa w przyszłej umowie odnosić się będą do funkcjonowania oprogramowania, oraz do jego parametryzacji.

- Usługi świadczone w ramach asysty technicznej i gwarancji jakości świadczone są przez Wykonawcę w szczególności na następujących zasadach:

- Konsultacje telefoniczne świadczone będą przez Wykonawcę w godzinach pracy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Wykonawca oświadcza, że usługi świadczone będą z należytą starannością przez odpowiednio przeszkolony, fachowy personel,

- Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy pełny dostęp do oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w czasie godzin pracy Zamawiającego, lub poza tymi godzinami, jeżeli będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z przyszłej umowy po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

- W związku z prawami wyłącznymi Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia asysty technicznej w następnych latach, na podstawie odrębnych zamówień, przy czym cena asysty technicznej dla przedmiotu zamówienia nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone licencje oprogramowania, powiększonego o wskaźnik inflacji za każdy kolejny rok świadczenia asysty.

- Wymagany poziom integracji na dzień złożenia oferty

- EOD <-> moduły wymiaru podatkowego – zautomatyzowany proces przekazywania decyzji podatkowych i inicjowania na ich podstawie spraw  zgodnych z JRWA,

- EOD <-> moduły wymiaru podatkowego – obsługa korespondencji seryjnej (masowa obsługa decyzji podatkowych z poziomu kancelarii EOD),

- EOD <-> moduł księgowości – zautomatyzowany proces księgowania na podstawie informacji o doręczeniu decyzji podatkowych generowanych z poziomu kancelarii EOD.

- EOD <–> moduł księgowości - zautomatyzowany proces obsługi umów (sprawdzenie dostępności środków, według podziałek klasyfikacji budżetowej, dekret księgowy, zaangażowanie środków).

- Moduły wymiaru podatkowego -> moduł ewidencji ludności (pobieranie danych podatników w czasie rzeczywistym)

- EOD<-> wymiana danych z e-boi i ePUAP (w zakresie opisanym w specyfikacji)

- EOD <-> e-rada (współpraca w opisanym zakresie)

- EOD<-> edytor aktów prawnych XML (współpraca w opisanym zakresie)

- EOD<-> ePUAP

- Zintegrowany System Informacyjny <-> współpraca z e-boi i ePUAP w zakresie obsługi e-formularzy.

- Wymagania dodatkowe

- Oferowany system w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub z wsparcia technicznego.

- Wymaga się , aby dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert;

- Do oferty należy dołączyć próbkę systemów backoffice wchodzących w skład systemu ZSI (EOD, Moduł finansowo-księgowy, Moduł podatki lokalne, Moduł księgowości podatkowej i opłat lokalnych , Koncesje na sprzedaż alkoholu, Gospodarka odpadami – wymiar, Gospodarka odpadami – księgowość).