# Załącznik nr 1

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
                                                                                                             z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

DOPUSZCZALNE  POZIOMY  HAŁASU  W  ŚRODOWISKU

T a b e l a  1.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.

| Lp. | Rodzaj terenu. | Dopuszczalny poziom hałasu w dB. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godz. | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godz. | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia. | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska. b) Tereny szpitali poza miastem. | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2. | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2). c) Tereny domów opieki społecznej. d) Tereny szpitali w miastach. | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3. | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo- rodzinnej i zamieszkania zbiorowego. b) Tereny zabudowy zagrodowej. c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2). d) Tereny mieszkaniowo-usługowe. | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4. | a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 65 | 55 | 55 | 45 |

Objaśnienia:

1)  Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 
    i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 
    dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3)  Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 
    obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
    mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 
    zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.