Frombork, 28.07.2015 r.

RB.271.1.7.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku

Zamawiający:

Gmina Frombork

Młynarska 5A

14-530 Frombork

T: 55 244 0660

F: 55 244 0661

sekretariat@frombork.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku o powierzchni ok 180 m2 wraz z przyległym korytarzem, szatniami i sanitariatami.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia

- Pomieszczenie sali gimnastycznej, 180 m2, wysokość średnia 5,9 m:

- usunięcie zbędnych metalowych elementów wyposażenia sportowego montowanych pod stropem,

- wymiana istniejących uchwytów do montażu siatki do siatkówki na nowe, bezpieczne dla użytkowników,

- przygotowanie ścian i stropu do malowania,

- dwukrotne malowania ścian i stropu farbą emulsyjną – ściany kolor, strop biały,

- malowanie grzejników farbą olejną,

- wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych 150x200 na nowe drewniane pełne wraz z ościeżnicą,

- malowanie konstrukcji wsporczych tablic do koszykówki (2 szt.)

- zabezpieczenie narożników ościeży drzwi od strony wnętrza sali sportowej listwami drewnianymi,

- wykonanie prawidłowego wykończenia nieszczelnych glifów okiennych pionowych od zewnątrz sali (okna 2,6 x 4,0 m, 6 sztuk okien). Sala nie jest docieplana.

- Korytarz przy sali gimnastycznej, 14,60 x 1,45 x 3,80 m:

- zdjęcie glazury ze ścian korytarza (glazura do wysokości drzwi), glazura jest odspojona od ściany

- ułożenie nowej glazury na ścianach w miejscu zdjętej

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania

- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi na biało.

- Szatnie i sanitariaty przy sali gimnastycznej, ok 35 m2, wys. 3,5 m

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi na biało,

- malowanie grzejników,

- wykonanie i montaż osłon grzejników – 2 szt.

- Podłoga sali gimnastycznej, 180 m2:

- usunięcie listew przypodłogowych

- cyklinowanie parkietu

- naniesienie linii do gry i lakierowanie parkietu lakierem odpowiednim do takich zastosowań,

- montaż nowych listew przypodłogowych z zapewnieniem właściwej wentylacji przestrzeni popodłogowej.

Termin wykonania prac – do 28 sierpnia 2015 r.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w części dot. p.4 jeśli złożone oferty przekroczą przeznaczony na remont sali budżet.

Forma i składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Fromborku, ul Młynarska 5a, pok. nr 1 lub e-mailem na adres kierownik.budownictwo@frombork.pl

Oferta powinna zawierać tylko wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Termin składania ofert: 04.08.2015 r. do godz. 13.00.

Sala – widok ogólny

Sala – widok ogólny

Sala – widok ogólny

Uchwyty do siatki do wymiany na bezpieczne, wskazane kryte w murze bądź obudowie

Typ i sposób instalacji grzejników do malowania.

Elementy do demontażu

Konstrukcje tablic do koszykówki do renowacji

Korytarz przy sali – widok od wejścia. Widoczna glazura jest odspojona od ścian.

Korytarz przy sali – widok do wejścia

Grzejniki w szatniach do obudowania

Drzwi do wymiany

Grzejniki do malowania

Skutki wadliwego obrobienia okien

Skutki wadliwego obrobienia okien

Skutki wadliwego obrobienia okien

RB.271.1.7.2015

Załącznik Nr 1

Pieczątka oferenta

Formularz ofertowy

Niniejszym składamy ofertę na wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku o powierzchni ok 180 m2 wraz z przyległym korytarzem, szatniami i sanitariatami i zobowiązujemy się do:

- właściwego doboru materiałów i technologii dopasowanych do specyfiki obiektu,

- wykonania remontu zgodnie z zasadami BHP,

- uporządkowania obiektu po wykonaniu remontu,

- pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Remont w zakresie punktów 1,2 i 3 zobowiązujemy się wykonać za kwotę :

netto:

......................................(słownie..........................................................................................................)

Remont w zakresie punktu 4 zobowiązujemy się wykonać za kwotę :

brutto:

......................................(słownie...........................................................................................................)

....................................................................... ............................................................

/miejscowość, data/ /podpisy i imienne pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/